Использовать Softcooker возможно 2 способами:

С ПРОГРАММАМИ:

Вы включаете машину, затем нажимаете кнопки вверх и вниз ( Ʌ или V ), чтобы выбрать программу, например, prog 1.

Вы нажимаете MENU в течение 4 секунд, вы увидите TEMP на дисплее и мигающий светодиод, поэтому вы можете изменить температуру, используя кнопки вверх и вниз. Затем нажмите кнопку DISPLAY, и вы увидите ВРЕМЯ на дисплее и мигающий светодиод, вы можете изменить время, используя кнопки вверх и вниз. Чтобы сохранить эти настройки, удерживайте кнопку МЕНЮ в течение 4 секунд или просто подождите 10 секунд, чтобы сохранить их автоматически.

ТОЛЬКО С НАСТРОЙКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:

С помощью этой программы вы регулируете температуру, а время не регулируется, оно свободно, и вы останавливаете программу когда хотите/нужно.

Нажмите MENU, а затем >, чтобы начать.

Затем нажмите кнопку DISPLAY, и вы увидите TEMP на дисплее и мигающий светодиод, вы можете изменить температуру,

с помощью кнопок вверх и вниз. Эта настройка будет действовать до тех пор, пока вы ее не остановите (нажмите 0/выкл.), и программа не будет сохранена на данном устройстве.