Витрина  холодильно-морозильная

OCTAVA SN 1200 ВПСН 0,31-0,72

OCTAVA SN 1500 ВПСН 0,40-0,92

OCTAVA SN 1800 ВПСН 0,49-1,12

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4

РАСПАКОВКА	4

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	4

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	4

РЕГУЛИРОВКА	5

ОТТАИВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ	5

ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ	5

ОСВЕЩЕНИЕ	6

СЛИВ ВОДЫ	6

ЧИСТКА	6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6

ТРАНСПОРТИРОВКА	7

ХРАНЕНИЕ	7

ГАРАНТИЯ	7

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	8

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	9

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ	10

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	10

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Витрина – прилавок средне-низкотемпературная (ВПСН) со встроенным компрессором и испарителем статического типа предназначена для демонстрации, продажи и кратковременного хранения предварительно охлаждённых пищевых продуктов при температуре + 6 оС.

Витрина имеет три отделения : экспозиционное, холодильное и агрегатное. Витрина обеспечивает поддержание заданной температуры предварительно охлажденного товара; высота загрузки экспозиционной камеры не должна превышать 150мм. Автоматическое управление работой холодильного агрегата осуществляется терморегулятором. Агрегат работает в циклическом режиме. Время работы и перерыва зависит от температуры окружающей среды, количества продуктов, находящихся в камере, частоты открывания дверей камеры и раздвижных шторок.

Витрина обеспечивает температуру находящихся в ней предварительно охлаждённых продуктов не ниже -6 0С и не выше +60С при температуре окружающей среды от +12оС до +25оС и относительной влажности не выше 60%.

Воздушные потоки (сквозняки) скоростью более 0.2 м/с, наличие тепловых источников, расположенных рядом с витриной (ближе 2 м), могут отрицательно сказаться на её работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | OCTAVA SN 1200 ВПСН 0,31-0,72 | OCTAVA SN 1500 ВПСН 0,40-0,92 | OCTAVA SN 1800 ВПСН 0,49-1,12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1180 | 1480 | 1780 |
| Ширина, мм | 956 |  |  |
| Высота, мм | 1265 |  |  |
| Выкладываемые продукты | колбасы, молочные, гастрономические изделия |  |  |
| Температура полезного объёма | -60С …..+ 60С |  |  |
| Площадь экспозиции, м2 | 0,72 | 0,92 | 1,12 |
| Полезный объём, м3 | 0,31 | 0,40 | 0,49 |
| Холодопроизводительность (при t0 кипения -250С), Вт | 360 | 450 | 540 |
| Хладагент | R404а |  |  |
| Устройство управления | контроллер EVCO EVK B33 |  |  |
| Оттаивание | ручное |  |  |
| Освещение, Вт | 18 | 36 | 36 |
| Род тока | переменный, однофазный |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Номинальное напряжение, В | 220 |  |  |
| Номинальная мощность, Вт | 327 | 405 | 502 |
| Энергопотребление в сутки, не более, кВт۰ч | 6,6 | 8,1 | 10 |
| Уровень шума | менее 65 дБ |  |  |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 1350х1100х1090 1 | 650х1100х1090 195 | 0х1100х1090 |
| Вес нетто, кг | 130 | 144 | 175 |
| Вес брутто, кг | 182 | 200 | 234 |

Технические характеристики даны для холодильных витрин, эксплуатируемых в помещении при температуре окружающего воздуха

25оС, относительной влажности 60%.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, улучшающие работу изделия, без предварительного извещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Витрина-прилавок является сложным электромеханическим устройством.

Соблюдение настоящей инструкции по эксплуатации - необходимое условие обеспечения долговременной, стабильной и безопасной работы изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически запрещается:

- включать витрину в электророзетку без заземления;

- эксплуатировать витрину с открытым щитом камеры агрегата;

- удалять снеговую шубу с испарителя механическим способом.

- мыть витрину водяной струей.

При появлении признаков нестабильной работы необходимо немедленно отключить холодильный агрегат и вызвать специалиста по техническому обслуживанию.

РАСПАКОВКА

Снятие упаковки выполнять с особым вниманием и осторожностью, т.к. в упаковке находятся детали и принадлежности, необходимые для комплектования самой витрины. В процессе распаковки витрина должна оставаться в горизонтальном положении, максимальный угол наклона не должен превышать 15	0. Витрина установлена на поддоне. Для ее снятия крепежные болты вывинтить.	При распаковке необходимо тщательно осмотреть витрину и удостовериться в том, что она не была повреждена во время транспортировки. В случае обнаружения механических повреждений, надлежит вызвать представителя службы сервиса и при необходимости составить соответствующий акт.

Перед сборкой рекомендуется выполнить аккуратную чистку всей витрины и ее деталей, пользуясь нейтральными средствами; просушить, если после чистки осталась влага.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед установкой витрины на место эксплуатации должны быть проведены работы по сборке изделия.

Витрина должна быть устойчиво размещена на ровном полу.

Запрещено устанавливать витрину в местах:

-непосредственной близости от источников тепла (возле батарей отопления, под прямыми лучами солнца

и т.п.);

-сквозняков или на пути воздушных вентиляционных потоков, в том числе и от кондиционеров;

-имеющих затрудненные условия воздухопритока к конденсатору агрегата.

Несоблюдение вышеуказанных правил ухудшает эксплуатационные характеристики витрины, повышает расход электроэнергии, снижает срок службы компрессора.

Витрина должна подключаться к розетке с заземлением. Необходимо удостовериться, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в паспорте ~ 220В, 50 Гц. Запрещается подсоединять любые другие приборы к указанной электророзетке. На линии подачи напряжения использовать провода сечением не менее 1.5 мм2; линия должна иметь надежную защиту от токовых перегрузок.

Изменения в электросхеме не допускаются, и влекут за собой прекращение гарантийных обязательств.

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Снять напряжение с электророзетки. Вставить вилку в электророзетку и подать напряжение на розетку. Включить витрину нажатием кнопки (позиция 1 рис. 1), (при этом загорится подсветка выключателя) и агрегат начнет работать. Примерно через час работы температура охлаждаемого объема станет ниже + 6ºС, после чего можно загружать витрину предварительно охлажденными продуктами.

РЕГУЛИРОВКА

Витрина снабжена пультом управления, в состав которого входит контроллер (поз.2). Включение/выключение

set

прибора для пульта управления производится нажатием кнопки	, с удержанием её  в течение 4 секунд.

set

Предварительная установка параметров прибора произведена на заводе – изготовителе.

При необходимости изменения значения температуры нажать кнопку При этом на табло мигает значок .

и держать более 2х секунд.

в те

Кнопками	и	чение 15 сек. установить нужный параметр. Чтобы запомнить новое введенное

set

значение параметра температуры, необходимо нажать	еще раз.

Пульт управления с контроллером EVCO EVK B33

1

- Выключатель освещения;

- Контроллер EVCO EVK B33;

- Кнопка включения/выключения прибора. В программном модуле кнопка выбора.

- Кнопка включения оттайки вручную. В программном модуле кнопка перехода.

ОТТАИВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

Оттаивание обеспечивается путем отключения витрины от электросети и производится по мере наростания

«снеговой шубы», но не чаще одного раза в двое суток.

ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ

При загрузке витрины необходимо соблюдать следующие правила:

- разложить продукты в экспозиционной камере, не превышая при этом уровень максимальной загрузки в 150 мм . В случае превышения уровня циркуляция холодного воздуха будет недостаточной, что приведет к повышению температуры продуктов и ускоренному образованию инея на испарителе;

- продукты расположить равномерно, не оставляя пустых мест, что обеспечит лучшее качество работы холодильника;

- продавать в первую очередь выложенные для демонстрации продукты, используя скрытую камеру витрины для эффективного оборота товара.

ОСВЕЩЕНИЕ

Внутреннее освещение витрины обеспечивается специальной флуоресцентной лампой, отличающейся низким выделением тепла, экономным потреблением электроэнергии и повышенной яркостью. Выключатель света находится на пульте управления витрины.

СЛИВ ВОДЫ

Талая вода, стекающая с испарителя во время оттайки, собирается в специальной емкости, расположенной в агрегатном отсеке (слева от агрегата). Необходимо периодически проверять уровень заполнения ёмкости, и при необходимости выливать воду.

ЧИСТКА

Промывку и чистку витрины необходимо выполнять не реже 1 раза в 2 – 3 недели. Для этого необходимо:

- вынуть все продукты из витрины, отключить витрину;

- отключить подачу напряжения на розетку, вынуть вилку из розетки;

- подождать, пока температура внутри витрины не сравняется с комнатной;

- аккуратно очистить все поверхности витрины, на которых выкладывались продукты, стекла и внутреннюю часть камеры, не прибегая при этом	к применению растворителей и средств, обладающих абразивным действием;

- прочистить конденсатор агрегата волосяной щеткой или пылесосом, в летнее время данную операцию рекомендуется проводить 1 раз в 2 недели;

- после высыхания витрины, вставить вилку в розетку подать напряжение на розетку, включить агрегат кнопкой.

при понижении температуры охлаждаемого объема ниже + 6	0С загрузить витрину предварительно охлажденными продуктами, соблюдая правила загрузки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Техническое обслуживание включает техническое обслуживание при использовании, регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

- Техническое обслуживание при использовании включает проведение работ указанных в разделе «Чистка изделия».

- К регламентированному техническому обслуживанию и текущему ремонту изделий допускаются лица, имеющие документ, удостоверяющий право производить ремонт – специалистами по монтажу и ремонту торгово – технологического оборудования.

- Сведения по техническому обслуживанию должны заноситься в учётный документ.

- Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:

5 «ТО» - «ТР»….- 5 «ТО»

где ТО – техническое обслуживание ТР – текущий ремонт

ТО проводится один раз в месяц

ТР проводится один раз в шесть месяцев.

- Перечень профилактических работ, необходимых при обслуживании холодильного оборудования:

- осмотр технического состояния оборудования;

- осмотр агрегата узлов автоматики на предмет отсутствия внешних повреждений и надёжности креплений;

- чистка дренажной системы слива талой воды;

- очистка узлов х/а от загрязнений и конденсатора от пыли;

- очистка электрооборудования;

- проверка герметичности холодильной системы;

- технический осмотр электрооборудования, проверка затяжки контактов электроприборов и надёжности подключения заземляющих проводников к болту заземления;

- проверка и настройка регулирующей аппаратуры;

- проверка и регулировка параметров работы холодильной витрины в соответствии с паспортными техническими характеристиками.

- Перечень работ, необходимых при текущем ремонте холодильного оборудования:

- проведение работ, предусмотренных техническим обслуживанием;

- проверка надёжности электроконтактных соединений;

- проверка сопротивления между зажимами заземления и металлическими частями оборудования, которые в результате нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.

По результатам дефектации:

- устранение утечки фреона и дозаправка его в систему;

- замена приборов автоматики и холодильной арматуры.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованное изделие допускается перевозить всеми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ

Перед отправкой на хранение витрина должна быть очищена, промыта и просушена.

Во время хранения витрина должна быть обесточена, укрыта от пыли и прямых солнечных лучей. Температура в помещении, где хранится витрина, не должна быть ниже -	35	0 С и выше + 40	0 С,

относительная влажность – не более 70%. Недопустима вибрация пола или стеллажа, на котором хранится витрина.

ГАРАНТИЯ

Завод гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более

15 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты и заменять вышедшие из строя детали при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и хранения.

Просим Вас перед использованием изделия внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- длительной эксплуатации витрины в экстремальных условиях – температуре выше + 30	оС и ниже +12 о С и относительной влажности более 70%;

- подключения электросети без заземления и защиты линии подачи напряжения от перегрузок;

- наличия на внутренних электрических частях следов жидкости, пыли, насекомых, являющихся причиной поломки;

- наличия механических повреждений, полученных как от неосторожного обращения, так и в результате использования неоригинальных запасных частей производителя, или

модификации изделия;

- наличия дефектов, возникших вследствие нарушений правил эксплуатации данного вида изделия, указанного в документации прилагаемой к изделию;

- эксплуатации изделия, находящегося в неисправном состоянии;

- самостоятельного ремонта;

- несоответствующего ремонта или технического обслуживания;

- изделие было в починке у не сертифицированного мастера;

- если серийный номер изделия не находится на месте или был изменен.

Если у Вас возникают проблемы в работе с изделием, рекомендуем предварительно получить техническую консультацию у специалистов сервисного центра по телефону

или по электронной почте _	.

Любое вмешательство в конструкцию изделия в период гарантийного срока допустимо лишь для специалистов сервисного центра или сертифицированных мастеров.

На вмешательство других сервисных организаций должно быть получено письменное разрешение

(авторизация) от завода - изготовителя. В противном случае — действие гарантии прекращается.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Витрина-прилавок средне-низкотемпературная ВПСН		, заводской

№	,	агрегат	“	”	№	,	изготовлена ЗАО «Озёрская промышленная компания», соответствует ТУ 5151-014-56832923-2009 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления	 20   г.

Упаковщик №

Ответственный за приемку

(подпись)

М.П.

XP

~50Гц, 220В

2

А1

Цепь Конт. Земля

~50Гц, 220В L N

Вкл.агрегата 1

зелено-желтый

черный синий коричневый

зелено-желтый

коричневый синий

3х1мм

XT1

зелено-желтый	1

зелено-желтый	2

коричневый	3

Пульт управления

ПВ3 0,75Б

Конт. 1

А2

EVCO EVKВ33

Цепь

Вкл.ПЭНа фронт.стекла

LL

3 	 1

S

2

1	2

EL

EК1

ПВ1 0,75С ПВ1 0,75Кч

ПВ3 1,5З-Ж

XT2

1

2

ПВС4х0,75

EК2

синий коричневый

EК3

ПВС2х0,75

синий	4

черный	5

коричневый	6

синий	7

синий	8

9

10

11

12

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

коричневый

1 SA1 3

2	4

SA2

ПВ3 0,75Ч

ПВ3 0,75Кч ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75Ч

R1

R2

HL1

- Эл.питание ~50Гц, 220В

- Включение агрегата

- Эл.питание ~50Гц, 220В

5	~50Гц, 220В

6	Включение ТЭН оттайки

7

Цепь

Датчикt Cохл.объема Датчикt Cиспарителя

Конт. 10

11

12

BK1

t 

BK2

t 

1

3	4

ПВ1 0,75Б ПВ1 0,75Б ПВ3 1,5З-Ж

XT3

1

2

3

синий коричневый зелено-желтый

ПВС3х0,75

1	3

2	4	HL2

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ

9

А1 -Агрегат компрессорно-конденсаторный

А2 -КонтроллерEVCO Every Control Group EVKВ33 ВК1 -Датчик температуры охлаждаемого объема BK2 -Датчик температуры испарителя

ЕК1 -Электронагреватель обогрева поддона

(исп.1200 - 25Вт,исп.1500 - 30Вт,, 1800 - 40Вт)

ЕК2 -Электронагреватель обогрева испарителя( 230Вт)

ЕК3 -Электронагреватель обогрева фронтального стекла

(исп.1200 - 25Вт,исп.1500 - 30Вт, 1800 - 40Вт)

EL -Лампа люминесцентная

(исп.1200 - 18Вт,исп.1500, 1800 - 36Вт)

HL1 -Лампа сигнализации включения освещения объема экспозиц и

HL2 -Лампа сигнализации подачи питания на контро лер

LL -Дроссель

(исп.1200 - 18Вт,исп.1500, 1800 - 36Вт)

R1 , R2 -Резистор

S -Стартер4 - 65Вт

SA1 -Выключатель освещения объема экспозиц и SA2 -Выключатель подачи питания на контро лер XP -Вилка сетевая

XT1 ... XT3 -Колодка клеммная

Провода марки ПВС в с ответствии с ГОСТ7399. Провода марок ПВ1,ПВ3в с ответствии с ГОСТ6323.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продажа

(наименование и штамп магазина)

Дата продажи 	 20  г.

Подпись продавца

М.П.

Высылается на предприятие - изготовитель

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем витрины – прилавка средне - низкотемпературной ВПСН	 -

(наименование и адрес организации)

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

и представителем организации продавца

(место для оттиска штампа)

и удостоверяет, что витрина – прилавок средне-низкотемпературная ВПСН_	-	, заводской  №

, изготовленная ЗАО «Озёрская промышленная компания» 	 20   г., агрегат

“	”	 №	, пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в

соответствии с договором №	 от		20  г., между владельцем изделия и

организацией

АКТ составлен и подписан

Владелец изделия с правилами

эксплуатации ознакомлен

Представитель организации продавца

(подпись)

(подпись)

М.П.

"	"	 20   г.