ВИТРИНА-ПРИЛАВОК  КОНДИТЕРСКАЯ

GAMMA-2 K 1350 ВПВ 0,52-1,80

GAMMA-2 K 1600 ВПВ 0,62-2,10

Назначение изделия	3

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРИНЫ – ПРИЛАВКА КОНДИТЕРСКОЙ *	4

РАСПАКОВКА	5

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	5

РЕГУЛИРОВКА	5

ОТТАИВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ	6

ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ	6

ОСВЕЩЕНИЕ	6

СЛИВ ВОДЫ	6

ЧИСТКА	7

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7

ТРАНСПОРТИРОВКА	8

ХРАНЕНИЕ	8

ГАРАНТИЯ	8

Схема электрических соединений	9

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ	11

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	11

Назначение изделия

Витрина – прилавок кондитерская со встроенным компрессором и испарителем статического типа предназначена для демонстрации и продажи кондитерских изделий.

Кондитерский прилавок оснащен двумя выдвижными ящиками-полками и стеклянными полками в 3 яруса.

Витрина не рассчитана на режим охлаждения продуктов, и обеспечивает поддержание заданной температуры предварительно охлажденного товара только на первых трех полках. Четвертая полка служит только для демонстрации товара, не обеспечивая поддержание его температуры в пределах от +1 до +100С.

Воздушные потоки (сквозняки) скоростью более 0,2 м/с наличие тепловых источников, расположенных рядом с витриной (ближе 2 м), прямые солнечные лучи, могут отрицательно сказаться на ее работе.

Автоматическое управление работой холодильного агрегата осуществляется терморегулятором.

Агрегат работает в циклическом режиме. Время работы и стоянки зависят от температуры окружающей среды, количества продуктов находящихся в ней, частоты открывания раздвижных шторок и выдвижных полок.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кондитерская витрина является сложным электромеханическим устройством.

Соблюдение настоящей инструкции по эксплуатации - необходимое условие обеспечения долговременной, стабильной и безопасной работы изделия.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически запрещается:

- включать витрину в электророзетку без заземления;

- эксплуатировать витрину с открытым щитом камеры агрегата;

- удалять снеговую шубу с испарителя механическим способом.

- мыть витрину водяной струей.

При появлении признаков нестабильной работы необходимо немедленно отключить холодильный агрегат и вызвать специалиста по техническому обслуживанию.

873*

1408*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИТРИНЫ – ПРИЛАВКА КОНДИТЕРСКОЙ *

1.. **Размеры для справок..

2..Перед установкой боковин поз.. 3,, 4места их стыков с ван н проклейть армофлексом поз.. 101,,предварительно разрезав е 3..Места вывода проводов,,трубки испарителя и сливной тру бк

и боковин обработать герметиком поз.. 100без разрывов..

4 Кронштейн поз 22 установливать на заднююстенку ванны

873*

| Модель | GAMMA-2 K 1350 ВПВ 0,52-1,80 |  | GAMMA-2 K 1600 ВПВ 0,62-2,10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина, мм | 1350 |  | 1600 |
| Ширина, мм | 873 |  |  |
| Высота, мм | 1442,4 |  |  |
| Выкладываемые продукты | кондитерские изделия |  |  |
| Температура полезного объема | +10С…..+100С |  |  |
| Площадь экспозиции, м2 | 1,80 |  | 2,10 |
| Полезный объём, м3 | 0,52 |  | 0,62 |
| Холодопроизводительность, Вт | 634 |  |  |
| Хладагент | R 404a |  |  |
| Устройство управления | контроллер EVCO EVK B21 |  |  |
| Оттаивание | автоматическое |  |  |
| Освещение, Вт | 1х20 1х40 |  |  |
| Род тока | переменный, однофазный |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Номинальное напряжение, Вт | 220 |  |  |
| Номинальная мощность, Вт | 420 | 440 |  |
| Суточный расход, кВт/час | 6,8 | 8,6 |  |
| Уровень шума | Менее 65 дБ |  |  |
| Вес нетто, мм | 200 |  | 220 |
| Вес брутто, мм | 255 |  | 280 |

* Технические характеристики даны при эксплуатации витрины в помещении с температурой +25 оС,

относительной влажностью 60% и спокойным воздухом.

- Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, улучшающие работу изделия, без предварительного извещения.

РАСПАКОВКА

Снятие упаковки выполнять с особым вниманием и осторожностью, т.к. в упаковке находятся детали и принадлежности, необходимые для комплектования самой витрины. В процессе распаковки витрина должна оставаться в горизонтальном положении, максимальный угол наклона не должен превышать 15	0. Витрина установлена на поддоне. Для снятия витрины с поддона необходимо вывинтить крепежные болты.

При распаковке необходимо тщательно осмотреть витрину и удостовериться в том, что она не была повреждена во время транспортировки. В случае обнаружения механических повреждений, надлежит вызвать представителя службы сервиса и при необходимости составить соответствующий акт.

Перед сборкой рекомендуется выполнить аккуратную чистку всей витрины и ее деталей, пользуясь нейтральными средствами; просушить, если после чистки осталась влага.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед установкой витрины на место эксплуатации должны быть проведены работы по сборке изделия (см. Инструкцию по сборке). Витрина должна быть устойчиво размещена на ровном полу.

Запрещено устанавливать витрину в местах:

  - непосредственной близости от источников тепла (возле батарей отопления, под прямыми лучами солнца и т.п.);

  - сквозняков или на пути воздушных вентиляционных потоков, в том числе и от кондиционеров;

  - имеющих затрудненные условия воздухопритока к конденсатору агрегата.

Несоблюдение вышеуказанных правил ухудшает эксплуатационные характеристики витрины, повышает расход электроэнергии, снижает срок службы компрессора.

Витрина должна подключаться к розетке с заземлением. Необходимо удостовериться, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному в паспорте ~ 220В, 50 Гц. Запрещается подсоединять любые другие приборы к указанной электророзетке. На линии подачи напряжения использовать провода сечением не менее 1.5 мм2; линия должна иметь надежную защиту от токовых перегрузок.

Изменения в электросхеме не допускаются, и влекут за собой прекращение гарантийных обязательств.

ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Снять напряжение с электророзетке. Вставить штепсельную вилку в электророзетку и подать напряжение на розетку. Включить витрину нажатием выключателя (поз. 2, рис.1), при этом загорится

set

подсветка клавиши выключателя и последующим нажатием кнопки	с удержанием её в течение 4

сек. Примерно через час работы можно загружать витрину предварительно охлажденными продуктами.

РЕГУЛИРОВКА

Витрина снабжена пультом управления, в состав которого входит контроллер (поз.3, рис.1).

Включение/выключение контроллера производится при нажатой клавиши выключателя (поз.2, рис.1)

set

в положении «׀» путём нажатия кнопки	с удержанием её в течение 4 сек. Включение контроллера

set

означает переход из состояния «ожидания» в состояние «включён», выключение контроллера означает переход из состояния «включён» в состояние «ожидания». Предварительная установка параметров прибора произведена на заводе - изготовителе.

При необходимости изменения значения температуры нажать кнопку начнёт мигать значок .

. При этом на табло

Кнопками	и	в течение 15 сек. установить нужный параметр. Чтобы запомнить новое

set

введенное значение параметра температуры, необходимо нажать	еще раз.

Пульт управления с контроллером EVCO EVK B21

2

1

5

3

4

Рис. 1

- Выключатель освещения;

- Выключатель подачи питания на контроллер;

- Контроллер EVCO EVK B21;

Кнопка выбора;

- Кнопка включения оттайки вручную. В программном модуле кнопка перехода.

ОТТАИВАНИЕ ИСПАРИТЕЛЯ

Контроллер витрины обеспечивает автоматическую оттайку согласно заводской установке путём

отключения агрегата, при этом во время оттайки загорается символ оттаивания «	». Возможна принудительная оттайка, для этого следует нажать кнопку оттайки (поз.5, рис.1). После окончания оттайки агрегат включается автоматически.

ПРАВИЛА ЗАГРУЗКИ

При загрузке витрины необходимо соблюдать следующие правила:

- Разложить продукты на экспозиционной полке, не превышая при этом уровень максимальной загрузки в 150 мм. В случае превышения уровня циркуляция холодного воздуха будет недостаточной, что приведет к повышению температуры продуктов и ускоренному образованию инея на испарителе;

- Продукты должны быть расположены равномерно, не оставляя пустых мест, что обеспечивает лучшее качество работы холодильника;

ОСВЕЩЕНИЕ

Внутреннее освещение витрины обеспечивается специальной флуоресцентной лампой, отличающейся низким выделением тепла, экономным потреблением электроэнергии и повышенной яркостью. Выключатель света находится на пульте управления (поз. 2 рис. 1).

СЛИВ ВОДЫ

Талая вода, стекающая с испарителя во время оттайки, собирается в специальной емкости, расположенной в агрегатном отсеке (слева от агрегата). Необходимо периодически проверять уровень заполнения ёмкости, и при необходимости выливать воду.

ЧИСТКА

Промывку и чистку витрины необходимо выполнять не реже 1 раза в 2 – 3 недели. Для этого необходимо:

- вынуть все продукты из витрины, отключить витрину;

- отключить подачу напряжения на розетку, вынуть вилку из розетки;

- подождать, пока температура внутри витрины не сравняется с комнатной;

- аккуратно очистить все поверхности витрины, на которых выкладывались продукты, стекла

и внутреннюю часть камеры, не прибегая при этом к применению растворителей и средств, обладающих абразивным действием;

- прочистить конденсатор агрегата волосяной щеткой или пылесосом, в летнее время данную операцию рекомендуется проводить 1 раз в 2 недели;

- после высыхания витрины, вставить вилку в розетку подать напряжение на розетку, включить агрегат кнопкой (поз.1 рис.1).

При понижении температуры охлаждаемого объема ниже + 100С загрузить витрину предварительно охлажденными продуктами, соблюдая правила загрузки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание включает техническое обслуживание при использовании, регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования.

  - Техническое обслуживание при использовании включает проведение работ указанных в разделе

«Чистка изделия».

К регламентированному техническому обслуживанию и текущему ремонту изделий допускаются лица, имеющие документ, удостоверяющий право производить ремонт – специалистами по монтажу и ремонту	торгово – технологического оборудования.

  - Сведения по техническому обслуживанию должны заноситься в учётный документ.

  - Регламентированное техническое обслуживание и текущий ремонт осуществляется	по следующей структуре ремонтного цикла:

5 «ТО» - «ТР»….- 5 «ТО»

где ТО – техническое обслуживание ТР – текущий ремонт

ТО проводится один раз в месяц

ТР проводится один раз в шесть месяцев.

Перечень профилактических работ, необходимых при обслуживании холодильного оборудования:

- осмотр технического состояния оборудования;

- осмотр агрегата узлов автоматики на предмет отсутствия внешних повреждений и надёжности креплений;

- чистка дренажной системы слива талой воды;

- очистка узлов х/а от загрязнений и конденсатора от пыли;

- очистка электрооборудования;

- проверка герметичности холодильной системы;

- технический осмотр электрооборудования, проверка затяжки контактов электроприборов и надёжности подключения заземляющих проводников к болту заземления;

- проверка и настройка регулирующей аппаратуры;

- проверка и регулировка параметров работы холодильной витрины в соответствии с паспортными техническими характеристиками.

Перечень работ, необходимых при текущем ремонте холодильного оборудования:

- проведение работ, предусмотренных техническим обслуживанием;

- проверка надёжности электроконтактных соединений;

- проверка сопротивления между зажимами заземления и металлическими частями оборудования, которые в результате нарушения изоляции могут оказаться под напряжением.

По результатам дефектации:

- устранение утечки фреона и дозаправка его в систему;

- замена приборов автоматики и холодильной арматуры.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованное изделие допускается перевозить всеми видами транспорта, за исключением воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ

Перед отправкой на хранение витрина должна быть очищена, промыта и просушена.

Во время хранения витрина должна быть обесточена, укрыта от пыли и прямых солнечных лучей. Температура в помещении, где хранится витрина, не должна быть ниже

-350 С и выше + 40 0 С, относительная влажность – не более 70%. Недопустима вибрация пола или стеллажа, на котором хранится витрина.

ГАРАНТИЯ

Завод гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Просим Вас перед использованием изделия внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять выявленные дефекты и заменять вышедшие из строя детали при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации и

хранения.

Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

- длительной эксплуатации витрины в экстремальных условиях – температуре выше + 30 о С и ниже +12о С и относительной влажности более 70%;

- подключения электросети без заземления и защиты линии подачи напряжения от перегрузок;

- наличия на внутренних электрических частях следов жидкости, пыли, насекомых, являющихся причиной поломки;

- наличия механических повреждений, полученных как от неосторожного обращения, так и в результате использования неоригинальных запасных частей производителя, или

модификации изделия;

- наличия дефектов, возникших вследствие нарушений правил эксплуатации данного вида изделия, указанного в документации прилагаемой к изделию;

- эксплуатации изделия, находящегося в неисправном состоянии;

- самостоятельного ремонта;

-несоответствующего ремонта или технического обслуживания;

- изделие было в починке у не сертифицированного мастера;

- если серийный номер изделия не находится на месте или был изменен.

Если у Вас возникают проблемы в работе с изделием, рекомендуем предварительно получить техническую консультацию у специалистов сервисного центра по телефону

или по электронной почте 	.

Любое вмешательство в конструкцию изделия в период гарантийного срока допустимо лишь для специалистов сервисного центра или сертифицированных мастеров.

На вмешательство других сервисных организаций должно быть получено письменное разрешение

(авторизация) от завода - изготовителя. В противном случае — действие гарантии прекращается.

Схема электрических соединений

~50Гц, 220В

А1

Цепь Конт. Земля

~50Гц, 220В L

N

зелено-желтый коричневый синий

Вкл.агрегата 1

ПВС4х0,75

зелено-желтый зелено-желтый коричневый

синий черный коричневый

синий коричневый

XT1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Пульт управления

А2

EVCO EVKВ21

ПВ3 0,75Ч

ПВС2х0,75

ПВ3 0,75Б

Конт. 1

2

3

4

5

Цепь Эл.питание

~50Гц, 220В

Включение агрегата

~50Гц, 220В

3

LL

1 ПВ1 0,75С ПВ1 0,75Кч

XT2

1

2

синий коричневый

синий

Конт.

Цепь

10

11 Датчикt Cванны-столешницы

12

BK

S

EК

1	2

t

1	2

3	4

EL

ПВ1 0,75Б	2

XT3

коричневый

ПВ3 1,5З-Ж	3

зелено-желтый

ПВС3х0,75

ПВ1 0,75Б	1

синий

1	3

SA1

R1

2	4

HL1

1

SA2

3

R2

2

4

HL2

2

3х1мм

XP

черный синий коричневый

зелено-желтый

ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

ПВ3 0,75Кч ПВ3 0,75С ПВ3 0,75Кч

А1 -Агрегат компрессорно-конденсаторный

А2 -КонтроллерEVCO Every Control Group EVKВ21

ВК-Датчик температуры охлаждаемого объема ЕК-Электронагреватель обогрева поддона

(исп.1370 - 25Вт,исп.1620 - 30Вт)

EL -Лампа люминесцентная

(исп.1370 - 18Вт,исп.1620 - 36Вт)

HL1 -Лампа сигнализации включения освещения объема экспозиции

HL2 -Лампа сигнализации подачи питания на контроллер

LL -Дроссель

(исп.1370 - 18Вт,исп.1620 - 36Вт)

R1 , R2 -Резистор S -Стартер4- 65Вт

SA1 -Выключатель освещения объема экспозиции SA2 -Выключатель подачи питания на контроллер XP -Вилка сетевая

XT1 ... XT3 -Колодка клеммная

Провода марки ПВС в соответствии с ГОСТ7399. Провода марок ПВ1,ПВ3в соответствии с ГОСТ6323.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Витрина-прилавок кондитерская ВПВ 	, заводской

№	, агрегат «	» 	 №	, изготовлена ЗАО

«Озёрская промышленная компания», соответствует ГОСТ 23833-95 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления	 20	 г.

Ответственный за приемку

(подпись)

Упаковщик №

М.П.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продажа

(наименование и штамп магазина)

Дата продажи 	 20	г.

Подпись продавца

М.П.

Высылается на предприятие - изготовитель

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем витрины - прилавка кондитерской -	 -

(наименование и адрес организации)

(должность, Ф.И.О. представителя организации)

и представителем организации продавца

(место для оттиска штампа)

и удостоверяет, что витрина-прилавок кондитерская -	-	, заводской №

, изготовленная ЗАО «Озёрская промышленная компания» 	 20	 г.,

агрегат «	» 	 №	, пущена в эксплуатацию и принята на

обслуживание в соответствии с договором №	 от	20	г., между владельцем изделия и организацией

АКТ составлен и подписан

Владелец изделия с правилами эксплуатации ознакомлен

Представитель организации продавца

(подпись)

(подпись)

М.П."	"	 20   г.