Термоусадочная машина

BS4525A/BS4535A

Инструкция по применению

Описание

Термоусадочная машина	– одна из наиболее новых	машин на мировом рынке в настоящее время.	Она обматывает продукт термоусадочной плёнкой, затем нагревает упаковочный материал и уплотняет продукт, так что внешний вид продукта выглядит особенно привлекательно. Помимо этого, продукты упаковки водонепроницаемы, пыленепроницаемы и защищены от внешних ударов. Особенно это удобно для упаковки стеклянных товаров,	также для защиты предметов домашнего обихода от разбрасывания. К тому же, таким образом уменьшается износ продуктов.

.

Функции и характеристики

Термоусадочная упаковочная машина принимает частоты двигателя, скорость которых может регулироваться в широком диапазоне, а максимальная	нагрузка может достигать 10 кг. Печь полностью обеспечена циркулирующим оборудованием для получения превосходного уплотняющего эффекта.

Стандартная термоусадочная машина, производимая нашей компанией – последняя модель автоматического непрерывного термоусадочного оборудования в настоящее время. В ней применяется кварцевая капсула дальней инфракрасной области для экономии электричества. Упаковочная машина оборудована мотором, который позволяет регулировать скорость в	абсолютно	широком	диапазоне	и	максимальный	нагруженный подшипник достигает 10 кг. В нагревателе внутри применяется закрытая циркуляция	горячего	потока,	что     позволяет	достичь     прекрасных результатов. Эта машина имеет красивый внешний вид и легка в использовании, в ней применяется любая термоусадочная упаковка (все виды поливинилхлорида и полипропилена).

Технические характеристики

Модель Вольта Мощно ж	сть

1 2

В/Гц	КВт

BS4525 380/50 9.6 A	220/60 BS4535                  9.6 A

Нагружен Размеры

ие	весов термотунне (кг)              ля

(мм)

30	1200×450×( 50~350) 1200×650×( 50~350)

Внешни е габарит ы (мм) 1600×65 0×1200 1600×85 0×1200

Скорост Вес ь

подачи (м/мин) 0~10	150

Панель управления:

3 4 5

1. Регулировка скорости

2. Выключатель перемещения 3. Управление температуры 4. Кнопка нагревания

5. Воздушный тепловой нагреватель

Температура и время для термоусадочной плёнки:

Плёнка поливинилхлорид полипропилен

полиолефин

Наименование

PVC PP

POF

Толщина (мм)

0.01-0.06 0.01-0.04

0.01-0.03

Нагревание (S)

5-10 10-20

10-20

Температура воздуха (℃)

160-180 180-200

180-200

Эксплуатация

1. Эта машина трехфазовая(380V)

2. Закрыть выключатель перемещения, отрегулировать скорость с маленькой до средней.

3. Закрыть тепловой воздушный выключатель и воздушный мотор начнет работать.

4. Нажать тепловой выключатель, машина начинает нагреваться. Температура термоусадки обычно примерно 180℃, если вы хотите установить температуру, пожалуйста нажмите кнопку SET, потом нажмите UP или DOWN и в конце нажмите SET.

5. Во время эксплуатации, если есть какие-то помехи, пожалуйста уменьшите скорость перемещения чтобы избежать увеличения температуры.	Если усадочная плёнка сломана, пожалуйста увеличьте скорость перемещения.

6. После промывания упаковки, сначала, пожалуйста выключите кнопку нагревания, и дайте мотору и вентилятору проработать около 10 минут, затем выключите другие кнопки питания, главный выключатель нагревания и контрольный переключатель.

7. Диаметр провода ввода для этой машины должен быть больше 3 кв.мм, не вставляйте руки в машину, так как может быть удар электротоком.

8. Машина должна быть ровно установлена на земле, после трех месяцев использования, пожалуйста проверьте износ электропровода и замените ели это необходимо.

Неисправности и их устранение:

Если есть неисправности, пожалуйста прежде проверьте входное напряжение и правильно ли соединен провод.

1. Нет нагревания в усадочной камере.

a. Проверьте в порядке ли входное питание, отсутствуют ли фазы. b. Заклинил регулятор температуры: заменить.

c. Поврежден AC замыкатель: заменить.

d. Износились проволочные соединители: восстановить соединение. e. Повреждена обогреваемая труба: заменить.

2. Передаточный мотор не работает:

a. Проверьте не слишком ли затянута цепь, ослабьте затянутые болты на двух концах.

b. Замыкает выключатель мотора: заменить.

c. Регулятор скорости нагрелся из-за высокой температуры: заменить.

3. Ветряной мотор не работает:

a. Поврежден вентилятор: заменить.

b. Повреждена кнопка запуска мотора: заменить.

c. Створка	вентилятора	заблокирована:	перезапустить	машину	после устранения проблемы.

Электродиаграмма:

Три фазы (380V)	Однофазовый (220V):

380V

zero line

220V

zero line

live line         live line

live line	live line

ь

хоппера

электропитания

скорости

vjэлектродвигатель

Рамка

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45

Список запчастей для стандартной термоусадочной машины. Наименование	Спецификация/Модел	Замечания

Пластина	R72 Крышка воздушного

Створка                            R67.5 H=67 Воздушный хоппер                  R100 H=90

Трубка с охладителем	900W

Приводная цепь	08B-252

Роликовый вращатель	R8.5×393

Крышка подшипника Ведущий вал Приводная цепь Крышка

Крышка подшипника	6004Z Крышка подшипника

Приводная цепь

AC контактор	CJX2-2510	220V

Панель контроля

Потенциометр	WH118-1，2W	4K7

Термодатчик	XMTG-2000

Зажимное приспособление	321B/N82，16A	220VAC Выключатель                    DZ47-63，C32

AC электронный регулятор	SS，8A

Вентиляторный мотор	YY5612	60W

Фланец	75×21 Регулировочный болт                    M8×80

Ведущий вал

Подшипник	6804Z Колесо приводной цепи

Плоская шайба

Пружина	φ20

Приводной двигатель	80YYJR25-3	1:30

Приводная цепь	06B-37 节 Колесо приводной цепи                    R7.5