Очистка воздуха от

газов  дымов  аэрозолей  запахов

ПАСПОРТ

# Инструкция пользователя / Руководство по эксплуатации

«SMOKE HOUSE 1.0»

«SMOKE HOUSE 2.0»

«SMOKE HOUSE 3.0»

«SMOKE HOUSE 4.0»

«SMOKE HOUSE 5.0»

«SMOKE HOUSE 6.0»

«SMOKE HOUSE 7.0»

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН4

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ4

- Основные положения5

- Меры безопасности6

- Маркировка7

- Положение о гарантийном ремонте8

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ15

- Особенности15

- Габаритные и присоединительные размеры15

- Принцип работы16

- Порядок включения/выключения оборудования17

- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО)18

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ20

ЛИСТ ОТМЕТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ21

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ24

ПРАВИЛА РЕМОНТА25

ЛИСТ ОТМЕТОК О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ26

ЛИСТ ОТМЕТОК О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ28

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (FAQ)30

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ32

КОНТАКТЫ33

ПАСПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ

Паспорт содержит сведения, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации оборудования, поддержания его в исправном состоянии. Является направляющей формой для конечного пользователя.

Рекомендация пользователю: внимательно ознакомьтесь с «Положением о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии «Ятаган».

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение правил данной инструкции является нарушением эксплуатации оборудования, что автоматически влечет за собой снятие с гарантийного обслуживания.

| Наименование установки ГК «Ятаган» | __________________________________ |
| --- | --- |
| Серийный номер | __________________________________ |
| Дата выпуска | __________________________________ |
| Производительность по воздуху, не более (м³) | 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0. 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000. |
| Масса изделия, не более (кг) | 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0. 250; 350; 475; 650; 775; 900; 1100. |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 7.0. 0,65; 0,75; 1,25; 1,5; 2,1; 2,1; 2,7. |
| Рабочее положение корпуса | горизонтальное |
| Тип защиты установки | IP-54 |
| Напряжение | 220 В ± 10 % |
| Частота тока | 50 Гц |
| Ограничения по внешней температуре | от +5°С до +30°С |
| Максимальная влажность внешнего воздуха, не более | 90% |
| Ограничения по температуре очищаемого воздуха | от +5°С до +50°С |
| Аэродинамическое сопротивление | не более 700 Па |
| Сечения провода заземления, не менее | медь, 10 мм2 |

Комплектация оборудования

- Моноблок, состоящий из четырех секций:

- 1) Электростатическая (Дымоулавливающая) секция

- 2) Плазменная (Газоразрядная) секция;

- 3) Сорбционный (Угольный) фильтр.

- 4) Сорбционный (Каталитический) фильтр

Техническая документация:

- Положение о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии «Ятаган».

- Инструкция пользователя.

- Руководство по подбору, монтажу, ремонту и ТО для технических специалистов.

Примечание: Запасные части, расходные материалы и инструменты в комплект поставки не входят.

Воздухоочиститель прошел технический контроль заводом-производителем, передан заказчику в исправном состоянии и полной комплектации.

______________________________________/_________/

ФИО технического специалиста завода-производителя                        подпись

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Гарантийный срок на оборудование «Ятаган» устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня даты запуска оборудования, указанного в гарантийном талоне, но не более 14 (четырнадцати) месяцев со дня даты отгрузки оборудования, указанного в гарантийном талоне.

- Обслуживание по гарантии производится, если технический специалист завода-производителя признал неисправность/поломку гарантийным случаем.

- Гарантийное обслуживание предоставляется, при условии:

3.1. 100% оплаты за оборудование, т.е. сумма денег, выставленная заводом-производителем и переведённая Клиентом на расчетный счет заводу-производителю.

3.2.  Правильного подбора оборудования согласно требованиям, установленным заводом-производителем.

3.3. Монтажа или демонтажа сертифицированным техническим специалистом завода-производителя или авторизированного дилера в точном соответствии с технической документацией, разработанной и предоставленной заводом-производителем.

3.4. Ввода в эксплуатацию оборудования в присутствии и под контролем сертифицированного технического специалиста завода-производителя/авторизированного дилера.

3.5.   Эксплуатации оборудования в полном соответствии с технической документацией, разработанной и предоставленной заводом-производителем (ремонтные работы не являются стандартным обслуживанием).

3.6.  Проведения обязательного технического обслуживания (ТО). ТО должен производить сертифицированный специалист, отмечая данные в лист технического обслуживания, которые предоставляются по запросу.

3.7.   Полное и истинное заполнение всех данных в технической документации.

3.8.   Предоставление неисправного оборудования на территорию завода-производителя.

Подробная информация по гарантийному и сервисному обслуживанию представлена в «Положении о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии «Ятаган» (см. на сайте www.yatagan.ru).

| Дата выдачи гарантийного талона __________________________________ Вид гарантии __________________________________ | Монтаж (дата) ____________________________________ Название организации_____________________________ Контактный телефон______________________________ |
| --- | --- |
| Название организации-покупателя: __________________________________ Адрес организации покупателя: __________________________________ Адрес установки оборудования: __________________________________ | Ввод в эксплуатацию______________________________ (дата) Название организации_____________________________ Контактный телефон______________________________ Дополнительные условия (Договор) Поставьте печать организации, если был подписан договор дополнительных соглашений. Договор сохраняете до конца срока. М.П. |

Своей подписью подтверждаю, что ознакомлен со всеми правилами предоставленной инструкции на приобретенный мною воздухоочиститель «Ятаган SMOKEHOUSE» и полностью их принимаю. Также подтверждаю, что оборудование поставлено и передано мне в рабочем состоянии и включает в себя весь необходимый комплект документов.

______________________________________/___________/

ФИО ответственного лица                                          подпись

«____» ________________ 20_ _ г.                                                                                                             М.П.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные положения

- Оборудование соответствует требованиям технических условий ТУ 4860-001-0202754090-2016 и комплектам конструкторской документации.

- Материалы и комплектующие изделия соответствуют действующим на них стандартам или техническим условиям, что подтверждается клеймами, сертификатами, паспортами или другими документами предприятий-поставщиков.

- При ремонте оборудования особое внимание необходимо уделять соблюдению законов, постановлений, технических правил, стандартов и положений в действующей редакции:

- ГОСТ 12.3.019-80 «Правила технической эксплуатации электроустановок».

- «Правила устройств электроустановок 7.1.50 (ПУЭ)».

- Для правильной и безопасной эксплуатации оборудования предварительно внимательно ознакомьтесь с инструкцией, изучите и эксплуатируйте оборудование в соответствии с требованием завода-производителя.

- Проверьте комплектацию оборудования согласно паспорту оборудования на соответствие, заявленное заводом-производителем.

- Ввод в эксплуатацию и монтаж оборудования разрешено производить только сертифицированным специалистам (специалистам завода-производителя или сотрудникам, прошедшим обучение и получившими сертификат, а также авторизированным дилерам или сервисным центрам).

- Оборудование соответствует требованиям стандартов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации и СНГ.

ВНИМАНИЕ! Недопустимо эксплуатировать газоконвертор при неполной его комплектации.

- Проверьте, соответствует ли поставленная модель оборудования типу, требуемому для использования (данные паспорта и реальные условия).

- Не удаляйте и не повреждайте обозначения, заводские пломбы и надписи на оборудовании.

- При замене комплектующих изделий разрешается использовать только оригинальные запасные части, согласованные с заводом-производителем.

- Приобретателю газоконвертора «Ятаган» не разрешается вносить самостоятельные изменения в конструкцию оборудования.

- Утилизацию оборудования или его частей по окончании срока службы необходимо проводить с учетом требований охраны окружающей среды и законодательства РФ. Срок службы оборудования составляет не менее 10 лет (при условии соблюдения правил эксплуатации, указанной в данных инструкции).

- Завод-производитель не несет ответственности и не возмещает ущерб при несоблюдении:

- Условий, указанных в настоящей «Инструкции пользователя/ Руководстве по эксплуатации».

- Условий, указанных в «Инструкции по монтажу»;

- Нормативных актов и стандартов РФ.

- Оборудование предназначено для использования в кухнях, ресторанах, кафе.

- Во время разрешенных инструкцией ремонтных работ соблюдайте содержащиеся в данной инструкции указания по технике безопасности.

- Информирование пользователя о выявленных дефектах и причинах неисправностей

- производит сертифицированный специалист, осуществляющий диагностику, техническое обслуживание и ремонт, и внесший полученные данные в соответствующие «Листы» (представлены в данной инструкции).

- Техперсонал приобретателя должен быть проинструктирован об алгоритме своих действий (на предмет возникновении возможных технических неисправностей) и строго им следовать.

Меры безопасности

- При подготовке оборудования к работе и при их эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности, изложенные в:

- ГОСТ 12.4.021 – 75 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Специалист, выполняющий гарантийное обслуживание оборудования, должен быть техническим специалистом завода-производителя или сертифицированным специалистом, т.е. специалистом, имеющим официальное разрешение завода-производителя (авторизированных дилеров или сервисных центров).

В гарантийное обслуживание входит:

  - Диагностики.

  - Запуск оборудования (включения и проверки работоспособности оборудования).

Первый запуск производится только техническим специалистом завода-производителя. Технический специалист имеет право отказать в первом запуске при обнаружении нарушения условий монтажа или иных нарушений, указанных в данной инструкции и «Инструкции по монтажу», предоставив письменное объяснение причины отказа. Второй вызов специалиста производится на платной основе, за исключением случая отмены запуска по вине завода-производителя.

  - Технического обслуживания (исключение: ЕТО (ежедневное техническое обслуживание) пользователь может проводить самостоятельно в строгом соответствии с данной инструкцией (см. раздел «Правила технического обслуживания (ТО)»).

  - Ремонта. (исключение: возможны некоторые самостоятельные вмешательства пользователем (подробный перечень возможных ремонтных работ см. в разделе «Правила ремонта»).

- Процедура заземления корпуса. Вентиляционная система с установленным оборудованием должна иметь надежное заземление корпуса.

ВНИМАНИЕ! Правильное заземление является основным критерием успешности при установке и запуске оборудования. При неправильной установке заземления оборудование может выйти из строя при первом же включении, что автоматически исключает его гарантийное обслуживание. Для установки правильного заземления см. «Инструкцию по монтажу».

- Возможность замены материалов, сырья, покупных комплектующих изделий, предусмотренных чертежами и технологией, допускается при согласовании этой замены с техническим специалистом завода-производителя (см. «Положении о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии «Ятаган»).

- Соблюдение техники безопасности. При испытаниях, наладке и работе установок их потенциально опасные технологические отверстия (входной и выходной патрубок) должны быть иметь надежное заграждение, чтобы исключить травмирование людей воздушным потоком. Съемные монтажные панели (крышки) при этом должны быть закрыты.

- Хранение и перемещение оборудования. Транспортировку рекомендуется осуществлять при благоприятных метеоусловиях (атмосферные осадки и повышенная влажность) и при температуре выше 0°С. Установки допускают транспортирование их всеми видами закрытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими для конкретного вида оборудования.

Маркировка

На корпусе установки нанесена несмываемая отчетливая маркировка согласно ГОСТу 18620-86, а также требованиям конструкторской документации, содержащим:

- наименование оборудования и типа (с зарегистрированной торговой маркой «ЯТАГАН»);

- порядковый номер изделия по системе нумерации завода-производителя;

- фаза (сеть);

- частоту тока (Гц);

- исполнение (степень защиты);

- массу (кг).

- другие данные на усмотрение производителя.

ПОЛОЖЕНИЕ О

ГАРАНТИЙНОМ И СЕРВИСНОМ

ОБСЛУЖИВАНИИ

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЕРИИ «ЯТАГАН»

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Оборудование серии «Ятаган» - оборудование для очистки воздуха на промышленных предприятиях и предприятиях общественного питания, производимое под торговой маркой «Ятаган».

1.2. Газоконвертор – тип оборудования серии «Ятаган».

1.3. Завод-производитель - предприятие, которое производит оборудование «Ятаган» на основании патента на данное оборудование.

1.4. Авторизированный дилер — юридическое лицо, которому предоставлено право продавать и обслуживать оборудование серии «Ятаган» от имени завода-производителя.

1.5. Сертифицированный технический специалист – человек, который прошел специализированное обучение и получил официальное разрешение (сертификат) на обслуживание оборудования от завода-производителя.

1.6. Клиенты (покупатель оборудования серии «Ятаган») – лицо или группа лиц, которые заключили договор (поставки, дилерский, агентский или др.) с одним из авторизированных дилеров или с заводом-производителем.

1.7. Пользователь (конечный клиент) – предприятие, использующее оборудование в собственных целях.

1.8.   Гарантийный случай – выход оборудования из строя по вине завода-производителя.

1.9. Гарантийное обслуживание – безвозмездная диагностика и ремонт оборудования заводом-производителем, в течение гарантийного срока, согласно данному положению.

1.10. Гарантийный срок – период времени, в течение которого клиент имеет право на бесплатный гарантийный ремонт.

1.11. Сервисный центр – юридическое лицо, которое получило право от завода-производителя производить монтаж, обслуживать и ремонтировать оборудование серии «Ятаган».

1.12. Сервисное обслуживание – технические действия по предотвращению выхода из строя оборудования.

1.13. Техническое обслуживание (ТО) – обязательное специализированное обслуживание оборудования, которое должен производить сертифицированный технический специалист.

1.14. Техническая документация (ТД) – набор данных, который предоставляет завод-производитель клиенту. Эти данные являются неотъемлемой частью для обеспечения гарантийного и/или сервисного обслуживания. Перечень данных в ТД: паспорт оборудования, гарантийный талон, лист технического обслуживания, инструкции для пользователей и технических специалистов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный документ регулирует и определяет:

- Общие правила предоставления гарантийного и сервисного обслуживания.

- Условия предоставления гарантийного и сервисного обслуживания.

- Виды гарантийного и сервисного обслуживания.

- Правила оказания технической поддержки.

- Рекомендации клиентам.

2.1. Документ устанавливает правила взаимодействия завода-производителя оборудования серии «Ятаган» и клиента по вопросам исполнения гарантийных обязательств.

2.2. Данные правила обязательны для выполнения всеми клиентами, которые приобрели оборудование у завода-производителя или авторизированных дилеров торговой марки «Ятаган».

2.3. Гарантийное и сервисное обслуживание производится заводом-производителем или авторизированным дилером торговой марки «Ятаган» по правилам и на условиях, описанных в данном документе. Информацию по сервисному обслуживанию можно получить у технических специалистов завода-производителя.

2.4. Технические специалисты клиента могут пройти обучение, предоставляемое заводом-производителем.

2.5. Подбор оборудования должен производиться в соответствии с правилами завода-производителя. Ответственность за предоставление неверных данных лежит на клиенте.

2.6. Гарантийное обслуживание распространяется на оборудование и его комплектующие, предоставленные заводом-производителем или сервисным центром. Полный перечень всех гарантийных покрытий (модели и комплектующие) указаны в приложении данного положения.

2.7. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с вариантом, выбранным клиентом (СТАНДАРТ, ПРОДЛЕННЫЙ КОНТРАКТ и РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ).

2.8. Технические документы, предоставленные заводом-производителем, являются обязательными данными, дающими право на проведение гарантийного обслуживания.

2.9. В случае нарушения правил текущего положения действие гарантии может быть прекращено заводом-производителем в одностороннем порядке с момента обнаружения этих нарушений, о чем производитель письменно информирует клиента.

2.10. Окончательное решение о гарантийном случае, о снятии с гарантии, признания случая НЕ гарантийным или о разрешении на продление гарантии принимается техническим специалистом завода-производителя. Его решение окончательное и пересмотру не подлежит.

2.11. Договор, подписанный клиентом, является доказательством принятия и согласия условий и требований, указанных в данном положении.

3. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1.  Гарантийный срок на оборудование «Ятаган» устанавливается 12 (двенадцать) месяцев со дня даты запуска оборудования, указанного в гарантийном талоне, но не более 14 (четырнадцати) месяцев со дня даты отгрузки оборудования, указанного в гарантийном талоне.

3.2. Обслуживание по гарантии производится, если технический специалист завода-производителя признал неисправность/поломку гарантийным случаем.

3.3. Гарантийное обслуживание предоставляется, при условии:

3.3.1. 100% оплаты за оборудование, т.е. сумма денег, выставленная заводом-производителем и переведённая клиентом на расчетный счет заводу-производителю.

3.3.2. Правильного подбора оборудования согласно требованиям, установленным заводом-производителем.

3.3.3. Монтажа или демонтажа сертифицированным техническим специалистом завода-производителя или авторизированного дилера в точном соответствии с технической документацией, разработанной и предоставленной заводом-производителем.

3.3.4. Ввода в эксплуатацию оборудования в присутствии и под контролем сертифицированного технического специалиста завода-производителя /авторизированного дилера.

3.3.5. Эксплуатации оборудования в полном соответствии с технической документацией, разработанной и предоставленной заводом-производителем (ремонтные работы не являются стандартным обслуживанием).

3.3.6. Проведения обязательного технического обслуживания (ТО). ТО должен производить сертифицированный специалист, отмечая данные в лист технического обслуживания, которые предоставляются по запросу.

3.3.7. Полное и истинное заполнение всех данных в технической документации.

3.3.8. Предоставление неисправного оборудования на территорию завода-производителя.

4. ВИДЫ ГАРАНТИИ

«Стандартная гарантия» - это гарантийное обслуживание, которое включено в базовую стоимость оборудования и предоставляется по умолчанию.

«Расширенная гарантия» - внесение дополнительных условий в гарантию по желанию Клиента, которые повышают обязательства завода-производителя. Стоимость гарантии определяется индивидуально в каждом случае.

«Продленный контракт» -  это гарантийное обслуживание, которое не входит в стоимость оборудования. Оформляется в связи с окончанием срока стандартной гарантии или при возобновлении гарантии. Продленный контракт действует на тех же условиях, что и «Стандартная гарантия».

4.1. СТАНДАРТНАЯ ГАРАНТИЯ.

4.1.1. Условия стандартной гарантии указаны в п. 3. данного положения.

4.1.2. Обязательным условия предоставления стандартной гарантии является письменное обращение по форме, которую можно получить у специалистов технического отдела завода-производителя, либо на сайте yatagan.ru или ятаган.рф Клиент получает ответ, что заявка «в работе», в течение 4-х часов.

Решение, вынесенное заводом-производителем, направляется клиенту не позднее 2-х рабочих дней, в зависимости от ситуации.

4.1.3. Для определения гарантийного/не гарантийного случая необходимо произвести диагностику оборудования. Предварительно клиент обязан представить данные по запросу специалиста технической поддержки (скан, фото и т.п.). Диагностику проводит сертифицированный технический специалист, при условии доставки оборудования на территорию завода-производителя или в сервисный центр. Если поломка произошла по вине завода-производителя – диагностика и ремонт производится бесплатно.

4.1.4. Гарантийные обязательства предусматривают следующие виды ремонта оборудования:

- замену запчастей/комплектующих,

- устранение недостатков (дефектов) изделия на территории завода-производителя или сервисного центра.

4.1.5. При наличии явных поломок по вине завода-производителя, гарантийные обязательства могут обеспечиваться дистанционно, т.е. путем предоставления новых запчастей для ремонта оборудования на месте, взамен предоставления неисправных деталей заводу-производителю. Либо клиент покупает неисправную деталь самостоятельно, предоставляя чек. Доставку в обе стороны и новую деталь оплачивает завод-производитель, при условии письменного согласования суммы за доставку и самой детали. Срок предоставления клиентом детали и чека - один месяц. В обратном случае – оплата за счет завода-производителя НЕ производится.

4.1.6. При невозможности произвести монтаж/демонтаж оборудования и доставить его на территорию заводу-производителю или в сервисный центр, организуется выезд сертифицированного специалиста на место нахождения оборудования. При этом стоимость выезда специалиста и командировочные (билет, питание, проживание) Клиент оплачивает самостоятельно.

4.1.7. Дефектные комплектующие изделия, подвергнувшиеся замене по гарантии, являются собственностью завода-производителя.

4.1.8. Замена неисправных частей в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока. Исключение: замена всего аппарата. В данном случае, решение принимается индивидуально, по ситуации.

4.1.9. Клиент производит монтаж/демонтаж и транспортировку оборудования (туда-обратно) своими силами и за свой счет.

4.1.10. Компенсация прямых и косвенных убытков НЕ предусмотрена.

4.1.11. Упущенная выгода за простой оборудования и т.п. НЕ оплачивается.

4.2. РАСШИРЕНАЯ ГАРАНТИЯ.

4.2.1. РАСШИРЕНАЯ ГАРАНТИЯ содержит любые параметры и условия гарантии по согласованию обеих сторон, которые закреплены договором и НЕ противоречат настоящему положению.

4.2.2. Получение РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ оплачивается отдельным счетом. Задать вопросы и уточнить цены можно у технического специалиста завода-производителя.

4.3. ПРОДЛЕННЫЙ КОНТРАКТ.

ПРОДЛЕННЫЙ контракт может быть как стандартной гарантией, так и расширенной.

Решение на предоставление продленной гарантии возможно при соблюдении следующих правил:

4.3.1.   Предоставление заполненных данных, указанных в сервисной книжке (гарантийный талон и талон сервисного обслуживания).

4.3.2. Диагностика техническими специалистами завода-производителя. Процедура осуществляется в двух вариантах на выбор клиентом:

- выезд специалиста на объект клиента,

- доставка оборудования на территорию завода-производителя.

4.3.3.  После проведения диагностики сертифицированным техническим специалистом, предоставляются варианты заключения договора на продление гарантии:

- Клиенту подтверждается продление гарантии,

- в случае, выявленных нарушений специалистом завода-производителя - обязательный ремонт и далее заключение продленного контракта.

4.3.4. Заключение продленного договора и все виды работ, для предоставления услуги осуществляются на платной основе и оплачивается отдельным счетом.

4.3.5. Продленный контракт вступает в силу только при 100% оплате, т.е. сумма денег, выставленная заводом-производителем и переведённая клиентом на расчетный счет заводу-производителю.

4.3.6. Разрешение на продление гарантии принимается техническим специалистом завода-производителя. Его решение окончательное и пересмотру не подлежит.

Все цены и консультацию по дополнительным услугам можно получить у сотрудников технической поддержки завода-производителя: по телефону: 8 (977) 885-58-05 , доб. 204  или по электронной почте предложений по работе оборудования и услуг: help@yatagan.ru

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантия утрачивается, и гарантийный ремонт НЕ производится в случаях:

5.1.   Неисполнения требований и нарушения правил данного положения, указанных в п. 3.3.1.-3.3.7.

5.2.  Умышленного или неумышленного обмана и предоставления ложных данных со стороны Клиента, при заполнении или предоставлении гарантийного талона или талона технического обслуживания, выявленного техническим специалистом завода-производителя.

5.3. Повреждения (любого вида: падение, удар, загрязнение, химические повреждения и т.п.) оборудования со стороны клиента (в том числе при транспортировке).

5.4. Независящими от завода-производителя, вызванными чрезвычайными ситуациями, природными стихиями и другими непредвиденными обстоятельствами (авария, взрыв, боевые действия и т.п.).

6. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

6.1. Работы по монтажу и демонтажу.

6.2. Стандартное обслуживание во время эксплуатации оборудование (мойка и чистка, замена расходных материалов).

6.3. Обязательное техническое обслуживание.

6.4. Диагностика и ремонт (кроме случаев, признанными гарантийными).

6.5. Перенастройку установки и вентиляционной системы под текущие внешние условия.

6.6. Выход из строя установки из-за поломок вентиляционной системы или её несоответствия требованиям завода-изготовителя.

6.7. Выезд уполномоченного сотрудника (не зависимо от местоположения клиента).

6.8. Доставка оборудования (транспортные услуги).

6.9. На иное оборудование и материалы. Кроме оборудования «Ятаган».

7. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. При осуществлении НЕ гарантийного сервисного обслуживания все расходы, включая расходы по транспортировке оборудования, несет клиент.

7.2. Завод-производитель на платной основе предоставляет следующие виды сервисных услуг:

7.2.1. Диагностика (по истечении гарантийного срока, при снятии или отказе признания случая гарантийным заводом-производителем). Бесплатную диагностику завод-производитель выполняет в случае, указанном в п. 4.1.3. и согласно условиям п. 2.

7.2.2. Монтаж/демонтаж,

7.2.3. Ввод в эксплуатацию (запуск),

7.2.4. Обязательное сложное техническое обслуживание,

7.2.5. Ремонт (по истечении, при снятии или отказа признания случая гарантийным заводом-производителем). Бесплатный ремонт завод-производитель выполняет в случае, указанном в п.4.1.3.-4.1.4. и  согласно условиям п. 2.

7.2.6. Диагностика и ремонт.

Согласно условиям гарантийных обязательств, указанных в п.2.

7.3. Дилер имеет право производить сервисные работы, пройдя обучение у специалистов завода-производителя. Исключение – обслуживание оборудования в ходе эксплуатации (ежедневная мойка и чистка оборудования, замена расходных материалов).

7.4. Выезд сотрудника на объект входит в сервисное обслуживание на платной основе.

Цены на сервисное обслуживание можно уточнить у технического специалиста завода-производителя.

Более подробно ознакомиться с условиями обучения можно у технического специалиста или на сайте YATAGAN.RU.

ВНИМАНИЕ! Предварительно ознакомьтесь со всеми техническими документами, предоставленные заводом-производителем, перед тем, как производить любые работы с оборудованием.

8. ПРАВИЛА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

8.1. Клиенту:

8.1.1. Все обращения и данные должны быть переданы письменно («Форма Обращения»).

8.1.2. Подготовьте серийный номер и марку оборудования (все данные указаны в паспорте). Сотрудник техподдержки может запросить дополнительные данные по аппарату, указанные в технической документации.

8.1.3. Время работы: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 17:00 (московское время).

8.1.4. Многоканальный телефон: 8 (977) 885-58-05 , доб. 204 .

8.1.5. Все разговоры записываются.

Все вопросы по монтажу, эксплуатации, ремонту, сервису и гарантии направляются только в техническую поддержку. Консультации производят исключительно технические специалисты.

8.2. Обязанности специалистов техподдержки:

8.2.1. Сотрудник даст ответ на письменный запрос в течение 4-х часов с момента получения письма.

8.2.2. После первого контакта, сотрудник должен написать решение по ситуации клиента в течение 2-х рабочих дней.

8.2.3. Сопровождать и консультировать клиента:

8.2.3.1. Информировать о ходе работ по выполнению заказа.

8.2.3.2. Подготовить все необходимые технические и бухгалтерские документы.

8.2.3.3. Информировать о документах, которые должен предоставить клиент при отгрузке оборудования.

8.2.3.4.  Направлять извещение о готовности к отгрузке оборудования.

8.2.3.5. Согласовать способ отгрузки и доставки продукции в соответствии с договором на поставку.

8.2.3.6. Согласовать время отгрузки и организовать погрузку.

8.2.3.7. Производить отгрузку продукции представителям.

8.2.3.8. Передать «под расписку» все необходимые технические и бухгалтерские документы.

8.2.3.9. Заботиться о сохранности и безопасности продукции во время погрузочных работ.

8.2.3.10. Контролировать и обеспечивать успешную доставку продукции на объект.

8.2.3.11. Согласовать и организовать проведение обучения и консультаций сотрудников клиента.

8.2.3.12. Проводить очное, заочное и письменное обучение.

8.2.3.13. Проводить очные, телефонные и письменные консультации по вопросам монтажа и обслуживания.

8.2.3.14. Предоставить запасные части и комплектующие для проведения гарантийного ремонта.

8.2.3.15. Продавать запасные части, комплектующие и расходные материалы.

8.2.3.16. Предоставить техническую и методическую документацию для проведения обслуживания.

Все данные клиенту направляются в ПИСЬМЕННОМ виде. Устные обращения не регистрируются и рассмотрению не подлежат.

Сотрудник технической поддержки должен убедиться в том, что клиент получил всю необходимую документацию и информацию (письменно), помог правильно установить оборудование и начать его эксплуатацию.

Мы всегда оказываем эффективную помощь нашим Клиентам, поэтому если Вы считаете, что сотрудники технической поддержки не оказали её должным образом, были некомпетентны или у Вас есть дополнительные пожелания, просим Вас присылать письма в свободной форме на почту  help@yatagan.ru

9. РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТАМ

Дополнительно обращаем Ваше ВНИМАНИЕ на следующие моменты:

9.1. Заполняйте «Опросный Лист» в полном и точном соответствии с ситуацией на Вашем предприятии. Не правильный подбор оборудования является причиной сокращения или отказа в гарантийном обслуживании.

9.2. Перед тем, как приступать к практической работе с оборудованием - прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО все технические документы, которые предоставляет завод-производитель.

9.3. Сохраняйте всю техническую документацию и относитесь бережно к её месту хранения. Вам будет отказано во многих важных для вас услугах, если вы не сможете предъявить документ в аккуратном и актуальном виде.

9.4. Подтверждайте данные подписью и печатью уполномоченного лица организации Клиента, при заполнении технических документов. Без подписи и печати все данные теряют свою силу и считаются НЕ действительны.

9.5. Все решения принимает специалист завода-производителя, согласно данному Положению, его заключение окончательно и пересмотру не подлежит. Поэтому, не допускайте ошибок в обращении с оборудованием, это сложное техническое оснащение, требующее особый подход.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Особенности SMOKEHOUSE

- Предназначен для очистки воздуха на кухнях, в ресторанах и курительных комнатах.

- Используют в помещениях, которые не имеют полноценную приточно-вытяжную вентиляцию.

РИС. 1. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

| «SmokeHouse» 1.0 | 1550х1150(1200)х475 |
| --- | --- |
| «SmokeHouse» 2.0 | 1650х1150(1200)х675 |
| «SmokeHouse» 3.0 | 1800х1650(1700)х700 |
| «SmokeHouse» 4.0 | 2200х1950(2000)х700 |
| «SmokeHouse» 5.0 | 2200х2000х920 |
| «SmokeHouse» 6.0 | 2500х2300х920 |
| «SmokeHouse» 7.0 | 2500х2300х1130 |

Габаритные размеры [АхВ(B+50)хС], мм

Присоединительные размеры, (DxE), мм

| «SmokeHouse» 1.0 | 200х350 |
| --- | --- |
| «SmokeHouse» 2.0 | 275х500 |
| «SmokeHouse» 3.0 | 350х600 |
| «SmokeHouse» 4.0 | 450х600 |
| «SmokeHouse» 5.0 | 400х870 |
| «SmokeHouse» 6.0 | 500х870 |
| «SmokeHouse» 7.0 | 500х1080 |

Запрещено применять оборудование для сред, содержащих следующие примеси:

- Радиоактивные

- Клеящиеся

- Агрессивные

- Взрывчатые

- Содержание атомов хлора, фосфора и фтора

- Смол

РИС. 2. ОБОРУДОВАНИЕ В РАЗРЕЗЕ

Принцип работы

- Газы кухонной плиты, с температурой до +50°С, проходят несколько стадий обработки:

- Прохождение загрязненного воздуха через электростатическую секцию. Принцип действия секции – схема «нить в трубе», адаптивное питание, точки гарантированного разряда, сменные картриджи

- Газоразрядная обработка очищаемого потока объемным барьерным разрядом высокой частоты. Барьерный разряд образуется в газоразрядном блоке с помощью высокого напряжения (10000-15000 Вольт, частота 50-500 Герц). Под действием высокочастотной плазмы происходит разрушение молекул запахов и их окисление кислородом воздуха с образованием паров воды и углекислого газа.

- Улавливание остатков озона кассетой с активным углем.

Порядок включения/выключения оборудования

- Перед включением присоединить провод заземления, к главному болту заземления (присутствует наклейка «Главный болт заземления»).

- Включение аппарата производится строго при работающем вентиляторе.

- Включение производить в щите управления в следующей последовательности:

- включить автомат «ВВОД»;

- включить автомат «ЗАЩИТА АВТОМАТИКИ»;

- дождаться, когда погаснет красная лампочка «АВАРИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ»;

- нажать зеленую кнопку «ПУСК/СТОП»;

- включить последовательно автоматы «ФИЛЬТР 1..N».

- Отключение газоконвертора производить в обратной последовательности.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание оборудования производится техническим специалистом строго согласно инструкции.

Для обеспечения надежной и эффективной работы аппарата, повышения долговечности необходим правильный и регулярный технический уход. Устанавливаются следующие виды технического обслуживания:

- Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО).

- Техническое обслуживание №1 (ТО-1), производится раз месяц.

- Техническое обслуживание №2 (ТО-2), производится раз в 3 месяца.

- ТО-1 является обязательным и менять график обслуживания запрещено. ТО-2 может производится по мере загрязнения оборудования. Решение принимает сертифицированный технический специалист, при диагностике на ТО-1.

- Сроки по ТО являются рекомендациями завода-производителя. Определяющим фактором проведения необходимых или дополнительных работ и сроков проведения ТО-2 служит визуальный осмотр комплектующих и работа оборудования при диагностике.

- Уменьшать установленный объем и изменять периодичность технического обслуживания самостоятельно не допускается.

- Самостоятельное техническое обслуживание должно осуществляться строго согласно «инструкции пользователя» или сертифицированными техническими специалистами (разрешение завода-производителя, авторизированный дилер или сервисный центр).

ВНИМАНИЕ! Техническое обслуживание №1 (ТО-1) и №2 (ТО-2) производиться ТОЛЬКО сертифицированными специалистами, т.е. сотрудниками, прошедшими обучение на заводе-производителе и получившими официальное разрешение на осуществление любых видов работ. ЕТО может производиться самостоятельно строго по «инструкции пользователя» или сертифицированным специалистом.

Неправильная эксплуатация и обслуживание ведёт к снятию с гарантийных обязательств (см. «Положение о гарантийном и сервисном обслуживании оборудования серии Ятаган»).

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО)

(самостоятельное обслуживание)

  - Производится визуальный осмотр оборудования:

  - На наличие механических повреждений (вмятины, оголенные/скрученные/ незафиксированные провода и т.п. недочеты).

  - Проверка состояния крепежных (монтажных) соединений.

  - Проверка надежности заземления.

  - Проверка дверц и съемных панелей на герметичность закрытия.

ВНИМАНИЕ! В случае появления посторонних шумов, стуков или других признаков некорректной работы оборудования, выключить аппарат из сети и вызвать сертифицированного технического специалиста.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №1 (ТО-1)

(обслуживание сертифицированным специалистом)

При техническом обслуживании №1 (ТО-1) проводятся следующие виды работ:

- Диагностика оборудования на работоспособность.

- Определяется состояние оборудования и необходимость проведения дополнительных работ.

- Обслуживание электростатической и плазменной секций. Основные элементы секций – Сменные трубчатые картриджи и газоразрядная ячейка. Производится осмотр кварцевых электродов в газоразрядной ячейке на наличие трещин, сколов, повреждений.

Примечание:

- Сроки по ТО-1 являются рекомендациями завода-производителя. Определяющим фактором проведения необходимых или дополнительных работ и сроков проведения ТО-2 служит решение, принятое сертифицированным техническим специалистом.

- Уполномоченный сотрудник должен записывать все данные технического обслуживания в форму, приведенную в данной инструкции («Лист отметок ТО»).

- Подробное описание ТО-1 описано в «Руководстве по подбору, монтажу, ремонту и ТО для технических специалистов» (если ваши специалисты получили официальное разрешение завода-производителя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ №2 (ТО-2)

(обслуживание сертифицированным специалистом)

При техническом обслуживании №2 (ТО-2) проводятся следующие виды работ:

- Работы, проводимые при ТО-1

- Замена загрязнённых ГРЯ (газоразрядных ячеек) на регенерированные (мойка ГРЯ)

- Чистка или замена загрязненных трубчатых картриджей электростатической секции.

- Обслуживание секции сорбционной очистки. Основной элемент секции - Сорбционные кассеты. Кассеты заполнены специализированным угольным и каталитическим наполнителем, который подлежит периодической замене. Рекомендованный срок замены угля в кассете - раз в 3-6 месяцев, катализатора – раз в 6-12 месяцев. Приобрести наполнитель можно у завода-производителя, подробную информацию можно узнать на сайте или у специалиста технической поддержки.

Примечание:

- Сроки проведения ТО-2 зависят от состояния оборудования. Определяющим фактором проведения необходимых или дополнительных работ и сроков проведения ТО-2 служит решение, принятое сертифицированным техническим специалистом при диагностике ТО-1.

- Уполномоченный сотрудник должен записывать все данные технического обслуживания в форму, приведенную в данной инструкции («Лист отметок ТО»).

- Подробное описание ТО-2 описано в «Руководстве по подбору, монтажу, ремонту и ТО для технических специалистов» (если Ваши специалисты получили официальное разрешение Завода-Производителя).

График проведения технического обслуживания

Воздухоочистителя «Ятаган SmokeHouse» 1.0-7.0

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «SmokeHouse» 1.0-7.0 | *ТО-1 | *ТО-1 | *ТО-2 | *ТО-1 | *ТО-1 | *ТО-2 | *ТО-1 | *ТО-1 | *ТО-2 | *ТО-1 | *ТО-1 | *ТО-2 |

*ТО-1 проводится раз в месяц.

*ТО-2 проводится, не реже, раз в 3 месяца.

Техническое обслуживание ТО-1 и ТО-2 осуществляется на основании заключения договора с заводом–производителем (условия договора).

ТО-1 и ТО-2 производится только техническими специалистами, прошедшими обучение на заводе-производителе и получившие официальное разрешение на обслуживание оборудования.

Все данные по ТО-1 и ТО-2 уполномоченный сотрудник записывает в «Лист отметок ТО».

При несоблюдении установленных правил проведения ТО и отсутствия соответствующих записей в «Листе отметок ТО», оборудование снимается с гарантии в одностороннем порядке.

ЛИСТ ОТМЕТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №1

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП |
| --- | --- | --- | --- |

*Предназначен для сертифицированных технических специалистов

ЛИСТ ОТМЕТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №1

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП |
| --- | --- | --- | --- |

*Предназначен для сертифицированных технических специалистов

ЛИСТ ОТМЕТОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №2

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП | ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 ДАТА «____»____________ ______г. ФИО____________________________ (сотрудник, проводивший ТО) Произведённые работы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ /_______________/ подпись МП |
| --- | --- | --- | --- |

*Предназначен для сертифицированных технических специалистов

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

В предоставленной ниже таблице можно найти советы по устранению некоторых ошибок.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| --- | --- | --- |
| Появился треск внутри аппарата. | Неисправность в газоразрядной секции, пробой ГРЯ. | Необходимо отключить плиту, выключить оборудование из сети и вызвать сертифицированного технического специалиста (либо получить консультацию у СТС по телефону/почте). Самостоятельное вмешательство и устранение неисправностей ЗАПРЕЩЕНО! |
| Аппарат больше не очищает от запахов. | - Отсутствие электрического тока в сети. - Повреждены или загрязнились ГРЯ. - Неисправен энергопреобразователь. - Некачественно проложено заземление. | - Проверить напряжение в сети, убедиться, что напряжение в норме ±10%, если нет, то принять меры по приведению напряжения в сети к номинальному значению. Необходимо отключить плиту, выключить оборудование из сети и вызвать сертифицированного технического специалиста (либо получить консультацию у СТС по телефону/почте). Самостоятельное вмешательство и устранение неисправностей ЗАПРЕЩЕНО! |
| Горит красная лампочка. | Ошибка автоматики | Необходимо отключить плиту, выключить оборудование из сети и вызвать сертифицированного технического специалиста (либо получить консультацию у СТС по телефону/почте). Самостоятельное вмешательство и устранение неисправностей ЗАПРЕЩЕНО! |
| Сильный запах озона. | Высокая степень загрязнения угольного и каталитического фильтра | Необходимо отключить плиту, выключить оборудование из сети и вызвать сертифицированного технического специалиста (либо получить консультацию у СТС по телефону/почте). Самостоятельное вмешательство и устранение неисправностей ЗАПРЕЩЕНО! |

ПРАВИЛА РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

- Ремонт оборудования может производить только сертифицированные технические специалисты (обучение и официальное разрешение завода-производителя).

- Соблюдайте требования пожаро- и электробезопасности.

- Не допускайте посторонних при ремонте и во время работы оборудования.

- Не включайте оборудование при снятых элементах корпуса и выключенном вентиляторе.

- Операции по ремонту и обслуживанию, при которых возможно соприкосновение с моющим гелем, необходимо проводить с использованием средств индивидуальной защиты (костюм, респиратор, химически стойкие перчатки и т.д.) ввиду высокой химической активности.

- Технические специалисты, выполняющие ремонтные работы, должны записывать все данные в соответствующие листы о проведенном ремонте.

ЛИСТ ОТМЕТОК О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ

| ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 Наименование установки Ятаган ____________________________________ Серийный номер__________________________________________________ Дата выпуска____________________________ Дата диагностики______________________ Результат_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ремонтные работы___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП Гарантийный талон предназначен для доказательства действий проводимого ремонта (фото, скан). Талон извлекается и направляется заводу-производителю. Заполняется организацией, проводившей диагностику и ремонт оборудования. | ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 Наименование установки Ятаган ____________________________________ Серийный номер__________________________________________________ Дата выпуска____________________________ Дата диагностики______________________ Результат_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ремонтные работы___________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП Гарантийный талон предназначен для доказательства действий проводимого ремонта (фото, скан). Талон извлекается и направляется заводу-производителю. Заполняется организацией, проводившей диагностику и ремонт оборудования. |
| --- | --- |

ЛИСТ ОТМЕТОК О ГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ

| ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 Наименование установки Ятаган ____________________________________ Серийный номер__________________________________________________ Дата выпуска____________________________ Дата диагностики______________________ Результат_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ремонтные работы___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП Гарантийный талон предназначен для доказательства действий проводимого ремонта (фото, скан). Талон извлекается и направляется заводу-производителю. Заполняется организацией, проводившей диагностику и ремонт оборудования. | ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 Наименование установки Ятаган ____________________________________ Серийный номер__________________________________________________ Дата выпуска____________________________ Дата диагностики______________________ Результат_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Ремонтные работы___________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП Гарантийный талон предназначен для доказательства действий проводимого ремонта (фото, скан). Талон извлекается и направляется заводу-производителю. Заполняется организацией, проводившей диагностику и ремонт оборудования. |
| --- | --- |

ЛИСТ ОТМЕТОК О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

| РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 Дата диагностики______________________________________________ Результат______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гарантия Неисправность негарантийного характера Ремонтные работы______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП | РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 Дата диагностики______________________________________________ Результат_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гарантия Неисправность негарантийного характера Ремонтные работы_____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП |
| --- | --- |

ЛИСТ ОТМЕТОК О ПРОВЕДЕННОМ РЕМОНТЕ

| РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 Дата диагностики______________________________________________ Результат______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гарантия Неисправность негарантийного характера Ремонтные работы______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП | РЕМОНТ Газоконвертора «Ятаган SmokeHouse» 1.0 – 7.0 Дата диагностики______________________________________________ Результат_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Гарантия Неисправность негарантийного характера Ремонтные работы_____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Название организации, проводившей ремонт_______________________ Дата «____»______________ ______г. ФИО_________________________________/_______________/ (сотрудник, проводивший ТО) подпись МП |
| --- | --- |

FAQ

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| Какие сроки изготовления? | Срок изготовления аппаратов обсуждается индивидуально. В среднем около 40 дней. |
| Каков гарантийный срок на ГК «Ятаганы» и их срок службы? | 12 месяцев с момента запуска, но не более 14 месяцев с даты продажи, указанной в Гарантийном талоне. |
| Как осуществляется гарантийное и послегарантийное обслуживание? | Гарантийное обслуживание включено в стоимость оборудования и производится специализированными сервисными службами. Подробная информация по гарантийному обслуживанию указана в «Положении о Гарантийном и сервисном обслуживании» на сайте ЯТАГАН в разделе «Документация» |
| Что делать, когда гарантия заканчивается? | Заполнить Форму Обращения гарантийного обслуживания на сайте, в разделе «Документация». Отправить её по адресу help@yatagan.ru. Ждать ответ. Подробная информация по гарантийному обслуживанию указана в «Положении о гарантийном и сервисном обслуживании» на сайте в разделе «Документация». |
| В чём преимущество ГК «Ятаганов»? | Меньше стоимость, габариты, расходы и потребление электроэнергии при большей эффективности. |
| Для чего предназначен воздухоочиститель? | Для очистки воздуха от запаха в кухнях |
| Имеет ли оборудование необходимые сертификаты? | На «Ятаган» получены все необходимые сертификаты. Сертификаты размещены на сайте yatagan.ru в разделе «Сертификаты». По запросу Клиента можем предоставить вместе с тех. документацией. |
| Входит ли доставка в стоимость оборудования? | Доставка осуществляется за счет Покупателя и собственными силами. |
| Кто оплачивает доставку при гарантийном случае? | Доставка осуществляется за счет Покупателя и собственными силами. |
| Из чего сделан воздухоочиститель? | Из нержавеющей стали. |
| Чем можно промывать воздухоочиститель? | Для промывки аппарата можно использовать любой жирорастворяющий гель (напр., «Fairy»). |
| Какая степень очистки ГК «Ятагана» и от чего она зависит? | Не менее 90%. Зависит от комплектации оборудования и концентрации загрязняющих выбросов. |
| Каковы требуемые параметры электропитания? | Питающее напряжение 220В. Частота питающего напряжения 50 Гц. |
| Что, кроме электричества, нужно для работы воздухоочистителя? | Правильное подключение заземления. Заземление должно соответствовать требованиям ПУЭ. |
| Какие расходные материалы нужны для аппарата? | Моющее средство (напр., «Fairy»). |
| Как требуется обслуживание (очистка) Газоразрядных ячеек? Возможно ли проведение этого обслуживания своими силами? | По мере загрязнения. В среднем раз в три месяца. Обслуживание оборудования должно производиться авторизированными сервисными компаниями, прошедшими обучение на заводе-производителя. Подробная информация по техническому обслуживанию указана в данной «Инструкции пользователя». |
| ТО-2 предусмотрено раз в 3 месяца, но у нас засоряется уже через неделю. По какой причине? | Быстрое засорение аппарата может быть связано с высокой концентрацией входящих загрязнений, не рассчитанных на выбранный вами аппарат. |
| Куда можно устанавливать? | - Установка должна располагаться над кухонной плитой на расстоянии, обеспечивающем температуру очищаемого воздуха не более +50°С. - В помещения, которые не имеют полноценную приточно-вытяжную вентиляцию. - Установка предназначена для внутреннего использования. Для наружного пользования, оборудование подбирается и изготавливается отдельно. - При выборе места размещения установки необходимо предусмотреть зону для обслуживания оборудования. См. «Руководство по подбору, монтажу, ремонту и ТО для технических специалистов». |
| Где можно увидеть работу ГК «Ятаганов»? | В нашем демонстрационном зале и на действующих объектах. |
| Могу ли я получить документацию (инструкции, схемы) на мой аппарат в электронном виде? | На нашем сайте www.yatagan.ru в разделе «Документация» Вы найдёте всю необходимую информацию. |

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

|  | - Запрещается располагать оборудование под углом. |
| --- | --- |
|  | - Запрещается включать оборудование в электросеть без заземления! Отсутствие заземления ведет к выходу аппарата из строя! |
|  | - Запрещается включать оборудование при снятых элементах корпуса. |
|  | - Запрещается использовать оборудование в помещениях с высокой влажностью. |
|  | - Запрещается располагать оборудование в помещениях с легковоспламеняющимися, взрывоопасными материалами, жидкостями и газами. |
|  | - Запрещается устанавливать вытяжной вентилятор ПЕРЕД оборудованием. |
|  | - Запрещается включать оборудование в режиме имитации работы узлов контроля (кроме случаев проверки правильности работы системы). |
|  | - Запрещается осуществлять транспортировку и хранение оборудование в не защищённых от природных явлений местах (атмосферные осадки). |

ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЛДЬЗОВАТЕЛЕМ, ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРЯЕТ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА!

КОНТАКТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

140070, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ОКРУГ ЛЮБЕРЦЫ, ПОСЕЛОК ТОМИЛИНО,

УЛИЦА ГАРШИНА, ДОМ 11.

ТЕЛЕФОН: +7 (499) 110-43-24

ТЕЛЕФОН КРУГЛОСУТОЧНОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ:

8 (977) 885-58-05 , доб. 204

САЙТ:

www.yatagan.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ:

help@yatagan.ru

Пожалуйста, присылайте Ваши пожелания на почту. Все запросы будут рассмотрены и Вами будет получен ответ.

Москва

Редакция от 01.04.2019