По сути, вы можете использовать Softcooker двумя способами:

С ПРОГРАММАМИ:

Вы включаете машину, затем нажимаете кнопки вверх и вниз одновременно ( Ʌ или V ), чтобы выбрать программу, например, выбираете prog 1.

Вы жмете и удерживаете MENU в течение 4 секунд, вы увидите TEMP на дисплее и мигающий светодиод температуры, значит вы можете изменить температуру, используя кнопки вверх и вниз. Затем однократно нажмите кнопку DISPLAY, и вы увидите ВРЕМЯ на дисплее и мигающий светодиод часов, вы можете изменить время, используя кнопки вверх и вниз. Чтобы сохранить эти настройки, удерживайте кнопку МЕНЮ в течение 4 секунд или просто подождите 10 секунд, чтобы сохранить их автоматически.

ТОЛЬКО С НАСТРОЙКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ:

С помощью этой программы вы регулируете температуру, а время не регулируется, оно свободно, и вы останавливаете программу когда хотите/нужно.

Нажмите MENU, а затем >, чтобы начать.

Затем нажмите кнопку DISPLAY, и вы увидите TEMP на дисплее и мигающий светодиод, вы можете изменить температуру,

с помощью кнопок вверх и вниз. Эта настройка будет действовать до тех пор, пока вы ее не остановите (нажмите 0/выкл.), и программа не будет сохранена на данном устройстве.