401

302

49,5

750

ГРИЛИ ЛАВОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭГЛ-40/1H

Грuль лавовыŭ элеkmрuчесkuŭ ЭГЛ-40 nредназначен для nрuгоmовленuя nuщu nymеm неnосредсmвенного kонmаkmа греющеŭ nоверхносmu с одноŭ сmороноŭ обрабаmываеmого nродykmа.

472

136 *

386

Изделuе uсnользyеmся kаk саmосmоя- mельно‚ mаk u в сосmаве mехнологu- чесkuх лuнuŭ.

| Наименование параметра | Величина параметра |  |
| --- | --- | --- |
|  | ЭГЛ-40/1Н | ЭГЛ-40/1Н-01 |
| Номинальное напряжение, В | 400 | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 |
| Род тока | трехфазный, переменный с нейтралью | трехфазный, переменный с нейтралью |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 4500 | 4500 |
| Размеры жарочной поверхности, мм | 395х650 | 395х650 |
| Площадь жарочной поверхности, м | 0,22 | 0,22 |
| Материал жарочной поверхности (решетки) | чугун | нерж. сталь |
| Количество энергорегуляторов, шт | 1 | 1 |
| 2 Рабочая температура жарочной поверхности, С | 320 | 320 |
| Время разогрева до рабочей температуры, мин | 30 | 30 |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота | v 401 750 472 | 401 750 472 |
| Масса, кг, не более | 45 | 48 |
| Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА, не более | 80 | 80 |
| Срок службы, лет | 12 | 12 |