FQL450LA

Машина для автоматической запайки тонкой пленки

Руководство по эксплуатации

Содержание

- Общая информация	1

- Технические характеристики машины	2

- Указания по установке	3

  - Требования к окружающим условиям

на месте установки	3

  - Требования к электропитанию	3

  - Порядок установки	3

  - Примечания по установке	4

- Порядок работы на машине	5

  - Подготовка перед пуском	5

  - Описание панели управления	5

  - Проверка перед работой	6

  - Порядок работ	6

  - Проверки во время работы:	7

- Поиск и устранение неисправности	7

- Калибровка оборудования и замена изнашиваемых деталей	9

  - Выравнивание машины	9

  - Регулировка блока противовеса	10

  - Выбор клейкой пленки	10

  - Размещение пленки (см. рис. 06)	10

  - Порядок направления пленки	11

  - Замена трубки нагревателя	13

  - Замена силиконового амортизатора	13

  - Обращение с остатками материала	13

- Техническое обслуживание	14

  - Инструкции по техническому обслуживанию	14

  - Рекомендуемая периодичность

технического обслуживания	14

- Послепродажное обслуживание машины	15

- Пункты, не входящие в гарантию	15

- Перечень комплектующих	15

- Перечень электрических сменных элементов	16

XII. Принципиальная схема	17

- Общая информация

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Прежде чем приступать к работе, полностью изучите Руководство по эксплуатации, где установлен надлежащий порядок эксплуатации и технического обслуживания машины.

  - Меры предосторожности

    - Данное устройство представляет собой машину с L-образным рабочим блоком для автоматической упаковки в термоусадочную пленку.

    - Следите за исправностью машины.

    - Не кладите никакие инструменты или другие предметы внутрь машины или на ее поверхность.

      - В	случае	обнаружения	утечки немедленно отключите питание.

        - Не прикасайтесь к опасным зонам.

- Технические характеристики машины

  - Габариты: (Д) 1675 мм (Ш) 930 мм (Г) 1450 мм

  - Высота обработки 800 мм

  - Размер запаиваемой зоны: (Ш) 450 мм (Д) 550 мм

  - Ширина упаковки: мин. 40 мм / 320 мм Длина упаковки: мин. 100 мм / макс. 460 мм Глубина упаковки: мин. 20 мм / макс. 100 мм

  - Скорость подачи: 15 м/мин.

  - 15 м/мин.

  - Скорость намотки остатков материала: 12 м/мин.

  - Макс. производительность: 20 пакетов/мин.

  - Масса-нетто машины: 400 кг

  - Напряжением питания - 1-ф. 220 В 50 Гц

  - (1) Передний электродвигатель подачи ┈┈┈ 90 Вт

- Задний электродвигатель подачи ┈┈┈ 90 Вт

- Электродвигатель подачи пленки ┈┈┈┈ 40 Вт

- Электродвигатель подачи боковой мембраны ┈┈ 40 Вт

- Электродвигатель намотки остатков материала ┈┈ 60 Вт

- Передний электронагреватель ┈┈┈ 500 Вт

- Задний электронагреватель ┈┈┈ 600 Вт

  - (1) Передний редуктор конвейера	┈┈ 5 GN 15 K

- Задний редуктор трансмиссии	┈┈ 5 GN 15 K

- Редуктор трансмиссии подачи пленки ┈┈ 4 GN 15 K

- Редуктор бокового натяжения пленки ┈ 4 GN 15 K

- Редуктор намотки остатков материала	┈┈ 5 GN 20 K

  - Давление источника воздуха > 0,5 МПа

  - Время запайки, как правило, 0,5 с (заводская настройка)

  - Центральная термоусадочная мембрана пленки

  - Толщина пленки - 0,015 мм

  - Ширина пленки - 18 дюймов

  - Используемое сырье	- полиолефины.

- Указания по установке

  - Требования к окружающим условиям на месте установки

    - При установке необходимо в первую очередь достаточно места для транспортных работ.

    - Рекомендуемая температура в помещении должна быть в диапазоне от 18 ℃ до 40 ℃.

    - Машину следует установить в хорошо освещенном, сухом месте, куда не может попасть влага.

    - Не устанавливайте машину рядом с выходом системы вентиляции. В противном случае качество получаемой упаковки будет нестабильным.

    - В помещении установки машины не должно быть сильной запыленности, легковоспламеняющихся, взрывоопасных и агрессивных газов.

  - Требования к электропитанию

    - Мощность: 1-ф. 220 В 50 Гц 25 А (поперечное сечение должно быть не менее 4 мм).

    - Предусмотрите воздушный компрессор на месте установки для обеспечения давления в пределах 0,5-0,6 МПа.

    - Убедитесь , что напряжение питания составляет 220 В перем. тока. Перед работы проверьте направление вращения каждого электродвигателя.

Примечание: неправильное направление вращения электродвигателей могут привести к нарушениям в работе машины или к ее повреждению.

  - Порядок установки

    - Установите машину на станину, выровняйте высоту станины по уровню места подключения, после чего отрегулируйте высоту подачи.

    - Убедитесь, что питание машины - 1-ф. 220 В. После включения питания проверьте направление вращения электродвигателей. Если направление вращения не соответствует требованиям, скорректируйте способ подключения питания.

    - Подготовьте пробные образцы высоты и ширины с учетом размеров захватов машины.

    - Подайте пробный образец на конвейерную ленту, чтобы проверить работу машины.

    - В случае каких-либо ошибок вернитесь в п. 1 и проверьте правильность настроек. После устранения всех неполадок повторите испытания.

  - Примечания по установке

    - В норме давление воздуха должно быть в пределах 0,5-0,6 МПа. Воздушный компрессор должен поддерживать давление на 0,5 МПа выше требуемого рабочего давления машины. Показания давления считываются по манометру, входящему в комплект поставки.

    - Перед работой убедитесь, что перемещению подвижных частей машины ничего не мешает: мусор, инструмент и др.

Прежде чем приступать к работе убедитесь, что производственная линия готова к работе, все подключения выполнения, питание подается.

    - Во время работы не нажимайте на переключатели без надобности, чтобы не нарушить технологический процесс.

    - Подвижная часть: Убедитесь, что все перемещения производятся без помех, а подшипники достаточно смазаны.

    - Проверьте плотность всех соединений. В случае обнаружения неплотного крепления гайки или винта подтяните. В случае использования новой машины рекомендуется проверять ее каждый день после окончания работы.

- Порядок работы на машине

  - Подготовка перед пуском

    - Включите выключатель питания за 10 минут до пуска самой машины.

    - На регуляторе температуры установите температуру запайки в диапазоне от 190 ℃ до 200 ℃ (в зависимости от характеристик упаковки).

  - Описание панели управления

|  | Название органа управления | Функция |
| --- | --- | --- |
|  | Питание | Включает и выключает питание |
|  | Индикатор питания | Сигнализирует, включено питание или нет. |
|  | Аварийный индикатор | Сигнализация нарушений при запайке |
|  | Кнопка сброса | Сброс аварийного сигнала |
|  | Выключатель нагрева | Выключатель нагрева резца термозапайки |
|  | Регулятор температуры запайки | Настраивает температуру запайки. |
|  | Регулятор времени протягивании пленки | Время движения термоусадочной пленки и материала |
|  | Регулятор времени запайки и резки | Настраивает время запайки и резки |

|  | Кнопка аварийного останова | Производит аварийный останов. |
| --- | --- | --- |

|  | Название органа управления | Функция |
| --- | --- | --- |
|  | Переключатель подачи сзади | Включает и выключает непрерывную подачу. |
|  | Переключатель выбора датчика | Подача справа-налево или сверху-вниз. |
|  | Переключатель режима работы | Переключает между ручным и автоматическим режимами работы. |

  - Проверка перед работой

    - Давление воздуха: нормальное давление воздуха - 5-6 кг/см².

    - Перед работой убедитесь, что на машине нет посторонних предметов.

    - Убедитесь в отсутствии опасностей.

    - Убедитесь, что кнопка аварийной остановки отжата. После отжатия кнопки проверьте положение подвижных частей.

    - Проверьте исправность мембранного перфоратора.

  - Порядок работ

    - Подсоедините машину к источнику питания 1-ф. 220 В 50 Гц. Убедитесь, что давление воздуха - 6-7 кг/см².

    - Убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВКЛ.

    - Откройте нагреватель.

    - Задайте температуру.

    - Задайте такие параметры, как предварительная протяжка, задержка пуска протяжки, время запайки и др.

    - Отрегулируйте значения трех углов с учетом высоты упаковываемых продуктов.

    - Отрегулируйте ширину подаваемой пленки с учетом размеров упаковываемых продуктов.

    - Пропустите пленку через резиновое колесо, валик и треугольную пластину.

    - Зажмите открытый конец пленки на колесе подачи пленки и протяните по силиконовому ремню. Переключитесь в ручной режим.

    - Протяните пленку вручную.

    - Выполните запайку и повторите операцию 2-3 раза.

    - Остатки	материала	заправьте	на	колесо	намотки остатков материала для сматывания их в рулон.

    - По	окончании	описанных	выше	действий переключитесь в автоматический режим.

  - Проверки во время работы:

    - Проверьте правильность подключения питания.

    - В случае возникновения какой-либо проблемы выключите питание машины и устраните проблему. После устранения проблемы вручную выполните запайку, после чего переключитесь в автоматический режим.

Примечание: во время работы машины не просовывайте руку под запаечный нож.

Пленку с колеса намотки остатков материала необходимо убирать.

- Поиск и устранение неисправности

| Признаки неисправности | Причины неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| После запуска машина не работает. | Давление воздуха не соответствует требованиям. | Дождитесь, когда давление воздуха достигнет нужного значения. |
|  | Не сброшен выключатель аварийного останова. | Поверните выключатель в исходное положение. |
| Не работает конвейер пленки. | Неплотно закреплен концевой выключатель. | Плотно закрепите концевой выключатель. |
|  | Повреждено реле. Отсоединился провод. | Замените электрический элемент или подключите его к источнику питания. |
|  | Поврежден электродвигатель. | Замените электродвигатель. |
| Запаечная планка не двигается. Запаечная планка прижимается неплотно. | Слишком короткое время запайки. | Установите более длинное время запайки (0.1 с в каждом случае). Время запайки не должно превышать 1 секунды. |

|  | Сгорела катушка электромагнитного клапана. | Замените катушку. |
| --- | --- | --- |
|  | Подвигайте запаечную планку вверх и вниз. Нарушена параллельность. | Отрегулируйте верхнюю и нижнюю запаечные планки так, чтобы они были сжаты. |
|  | Дефект термостойкой резины | Замените термостойкую резину. |
|  | Поврежден регулятор температуры. | Замените регулятор температуры. |
| Изменения в рассеянии от трубки нагревателя. | Замените. Истек срок службы трубки нагревателя. | Замените трубку нагревателя. |
| Передний конец упаковки подан на запаечную планку. Конвейерная лента и колесо намотки остаточного материала не работают. Не работает ни одна из конвейерных лент. | Не работает фотореле управления. | Отрегулируйте угол. Убедитесь в прохождении сигнала. |
|  | Не включен задний выключатель конвейерной ленты. | Включите выключатель. |
|  | Повреждено фотореле. | Замените фотореле. |
| Боковой держатель запаечной планки прижат к боковой кромке упаковки | Ширина упаковки Неправильная регулировка | Отрегулируйте ширину упаковки. |
|  | Материал не подается на направляющую пластину передней конвейерной ленты. | Отрегулируйте подачу материала на направляющую пластину передней конвейерной ленты. |
| Передний держатель запаечной планки прижат к задней кромке упаковки | Неправильное положение запаечной планки. | Отрегулируйте положение запаечной планки. |
| Передняя конвейерная лента смещается к кромке. | Отрегулируйте смещение валика. | Отрегулируйте затяжку винтовой колпачок валика. |
| Задняя конвейерная лента смещается к кромке. | Отрегулируйте смещение валика. | Отрегулируйте смещение валика. |

- Калибровка	оборудования	и	замена изнашиваемых деталей

  - Выравнивание машины

    - Для выравнивания машины необходимо использовать опорные ножки.

    - Отрегулируйте положение опорных ножек так, чтобы колесики машины были расположены ровно.

    - Отрегулируйте высоту треугольной пластины по высоте упаковки: чтобы опустить треугольную пластину, вращайте маховичок по часовой стрелке, чтобы поднять треугольную пластину, вращайте маховичок против часовой стрелки.

    - Отрегулируйте ширину упаковки, вручную перемещая стержень тяги вперед и назад до и после открытой части упаковки.

  - Регулировка блока противовеса

Ослабьте затяжку винта крепления блока противовеса, вращая его против часовой стрелки, и подвигайте его вверх и вниз.

  - Выбор клейкой пленки

Ширина пленки — это сумма ширины и высоты упаковки плюс 80-150 мм (в зависимости от материала).

  - Размещение пленки (см. рис. 06)

Ослабьте затяжку винта крепления на рулоне пленки, вращая его против часовой стрелки, сдвиньте рулон с пленкой с подходящее положение по ширине пленки и затяните винт крепления.

  - Порядок направления пленки

С помощью ручки управления валиком разведите в стороны верхний и нижний валики. Пропустите пленку через зазор между валиками, как показано на рисунке, натяните пленку на тягу подачи пленки, поднимите треугольную пластину, отведите верхний и нижний валики в конец передней конвейерной ленты и опустите валик с помощью ручки управления валиком.

  - Замена трубки нагревателя

Выключите питание, снимите защитное ограждение резца и открутите винт с внутренним шестигранником крепления резцедержателя. После замены трубки нагревателя затяните винт с внутренним шестигранником.

  - Замена силиконового амортизатора

    - Выключите питание, снимите поврежденный амортизатор, установите вместо него новый, уберите излишки, наклейте новую термостойкую ленту так, чтобы на ней не было складок.

  - Обращение с остатками материала

    - В направлении, показанном стрелкой, после прохождения через валик наматывайте оставшийся материал на колесо намотки остатков материала до тех пор, пока не сформируется целый рулон.

    - Когда сформируется целый рулон, открепите его, зафиксируйте маховичок, снимите колеса и уберите с него остатки материала, наденьте диск на место и зафиксируйте маховичок.

- Техническое обслуживание

  - Инструкции по техническому обслуживанию

Для обеспечения исправной работы машины на протяжении длительного времени необходимо выполнять следующие требования.

    - По окончании работ очистите запаечную рамку мягкой тканью прежде, чем температура запаечного резца упадет. Если очищать запаечный резец при температуре ниже 70 ℃, покрытие запаечного резца может повредиться.

    - В нормальном режиме работе необходимо дать запаечной кромке остыть в течение 10 минут.

    - Если после очистки запаечный резец не выполняет запайку, его необходимо заменить.

  - Рекомендуемая периодичность технического обслуживания

Проверить - ◎, заправить - △.

|  | ПЕРЕД ИСПОЛЬЗО- ВАНИЕМ | ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| Смазка подшипника |  | △ | △ |
| Смазка цепи |  | △ | △ |
| Крепление корпуса Затяжка винта | ◎ | ◎ | ◎ |
| Чистота корпуса | ◎ | ◎ | ◎ |
| Манометр, трубка подачи воздуха |  | ◎ | ◎ |
| Смазка оси | △ | △ | △ |
| Все выключатели, электромагнитный клапан, фотореле | ◎ | ◎ | ◎ |
| Регулировка скорости цилиндра Затяжка винтов крепления станины | ◎ | ◎ | ◎ |

- Послепродажное обслуживание машины

Компания предлагает услуги по послепродажному обслуживанию своей продукции при условии их надлежащего использования и технического обслуживания.

  - Срок действия гарантии - один год, начиная со дня поставки машины. Техническое обслуживание предлагается на протяжении всего срока службы.

  - Сменные детали, восстановление функций и техническая поддержка предлагаются по наиболее привлекательным ценам.

- Пункты, не входящие в гарантию

  - Повреждения, полученные в результате ненадлежащего использования, транспортировки и хранения.

  - Электропитание или газ, подаваемый пользователям, не соответствуют требованиям.

  - Ущерб, причиненный по причине форс-мажорных обстоятельств.

  - Истечение гарантийного срока.

  - В этих случаях ремонт предлагается на платной основе.

- Перечень комплектующих

| Наименование | Модель | Количество |
| --- | --- | --- |
| Гаечный ключ с открытым зевом | 8-10 | 1 |
| Гаечный ключ с открытым зевом | 14-17 | 1 |
| Гаечный ключ с открытым зевом | 19-22 | 1 |
| Ключ для винтов с внутренним шестигранником | 8 | 1 |
| Ключ для винтов с внутренним шестигранником | 6 | 1 |
| Ключ для винтов с внутренним шестигранником | 5 | 1 |
| Ключ для винтов с внутренним шестигранником | 4 | 1 |
| Крестообразная отвертка | / | 1 |
| Высокотемпературная лента | 19 мм | 1 экз. |
| Средство для удаления плесени | MR-601 | 1 флакон |

- Перечень электрических сменных элементов

| Номер в заказе | Наименование детали | Обозначение | Производитель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Защитный выключатель | JCH13-32 | Nine chuan | 1 |
| 2 | Источник питания | PMT-24V50W1AA | Delta | 1 |
| 3 | Воздушный выключатель | DZ47-63 C10 | Anderle | 1 |
| 4 | Фотоэлектрический датчик | E3JK-TR12-C | OMRON | 1 |
| 5 | Фотоэлектрический датчик | E3ZG-T81-D | OMRON | 1 |
| 6 | Кулачковый выключатель | D4MC-5020-N | OMRON | 1 |
| 7 | Колодка для электромагнитного реле | PF113A-E | OMRON | 2 |
| 8 | Реле | MKS3P 220V | OMRON | 2 |
| 9 | Концевой выключатель | LXW5-11N1 | Общего назначения | 2 |
| 10 | Концевой выключатель | LXW5-11N1 | Общего назначения | 1 |
| 11 | Реле времени | AH5B | Fine da | 1 |
| 12 | Реле времени | JSS48A-G3 9.99S | Chint | 2 |
| 13 | Колодка для промежуточного реле | DYF14A HH54P | Anderle | 4 |
| 14 | Колодка для промежуточного реле | DYF08A HH52P | Anderle | 6 |
| 15 | Вспомогательное реле | HH54P-L AC 220V | Anderle | 4 |
| 16 | Вспомогательное реле | HH52P-L AC 220V | Anderle | 4 |
| 17 | Вспомогательное реле | HH52P-L DC 24V | Anderle | 2 |
| 18 | Регулятор температуры | C100FK02-M.SH | Новой модели | 2 |
| 19 | Кнопка аварийного отключения | LA19R BS 542 | Anderle | 2 |
| 20 | Индикатор электропитания | HBD16-22DS-6-R AC 220V | Общего назначения | 1 |
| 21 | Переключатель | LA19R-BA21 | Anderle | 4 |
| 22 | Зуммер | 24 В перем. тока | Общего назначения | 1 |
| 23 | Трубка нагревателя | 220 В 550 Вт | Изготавливается по заказу | 1 |
| 24 | Трубка нагревателя | 220 В 500 Вт | Изготавливается по заказу | 1 |
| 25 | Электрическая емкость | 6,0 мкФ 500 В | Общего назначения | 2 |
| 26 | Электрическая емкость | 3,5 мкФ 500 В | Общего назначения | 1 |
| 27 | Электрическая емкость | 3.0μf 500V | Общего назначения | 2 |

XII. Принципиальная схема