Полуавтоматическая машина для запайки с L-образным рабочим элементом Brother.

Руководство по эксплуатации.

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение изделия нашей компании. Выбрав нашу упаковочную машину, Вы приобрели безопасное, практичное и высокопроизводительное оборудование. Надеемся, что Вы еще долго будете в числе наших заказчиков, а наша продукция оправдает Ваши ожидания.

Данная машина предназначена для выполнения операций по запайке, резке и формирования пакетов различных типов из термоусадочной пленки из полиэтилена, ПВХ, полиолефионов и отличается безопасностью, надежностью, простотой в работе, скоростью выполнения термозапайки, высоким качеством результата и возможностью работать непрерывно в течение длительного времени. На крупносерийном производстве ее можно использовать совместно с автоматической термоусадочной камерой с постоянной температурой.

Цель настоящего Руководства - обеспечить правильную эксплуатацию и техническое обслуживание машины. Настоящее Руководство является неотъемлемой изделия. Его необходимо хранить поблизости от машины для дальнейшего использования.

Внимательно изучите настоящее Руководство, прежде чем приступать к работе.

Содержание

- Как пользоваться настоящим Руководством	3

- Технические параметры	3

- Установка	3

- Указания по эксплуатации	4-5

- Уход и техническое обслуживание	5

- Принципиальная схема	6

- Устройство машины	7

- Перечень деталей машины	8

- Поиск и устранение неисправностей	9

- Гарантийный талон	9

- Упаковочная ведомость	9

- Как пользоваться настоящим Руководством

  - В настоящем Руководстве содержится полная инструкция к настоящему изделию. Его необходимо хранить поблизости от машины. В случае перепродажи или сдачи машины в аренду Руководство необходимо прикладывать к ней.

  - Следите за тем, чтобы Руководство не повредилось и не запачкалось.

  - Не допускается самовольно вносить какие-либо исправления в настоящее Руководство..

  - Регулировать технические параметры данной машины необходимо в соответствии с настоящим Руководством.

  - Мы оставляем за собой право вносить доработки в изделие и(или) Руководство в рамках непрерывной работы по улучшению и модернизации оборудования.

  - Если у Вас есть какие-либо предложения по улучшению Руководства и(или) машины, просим обращаться в наш технический отдел.

- Технические параметры

| Источник питания | 110 В, 220-240 В 50-60 Гц 1,2 кВт |
| --- | --- |
| Скорость конвейера | 0-15 м/мин |
| Размер запаиваемой зоны | Д600*Ш450 мм |
| Макс. размер упаковщика | Ш+В<450 мм, Д<580 мм |
| Нагрузка на конвейер | Не более 25 кг |
| Размер машины | Д1580*Ш716*В935 |
| Масса машины | 120 кг |

- Установка

  - Извлеките машину из упаковочной коробки и установите ее на станину. После сборки установите машину на твердый ровный пол. При необходимости отрегулируйте ее высоту с помощью регулировочных гаек.

  - Перед включением питания проверьте следующие параметры: Напряжение: 110 В / 220 В

Частота: 50-60 Гц

Максимум: 1,5 кВт

Машину следует надежно заземлить.

  - Перед проведением технического обслуживания отключите питание машины.

- Указания по эксплуатации

  - Панель управления Панель управления FQL-450A

  - Включите питание и отрегулируйте регулятор времени запайки в зависимости от качества и толщины термоусадочной пленки. Время запайки должно быть достаточным для отрезания и запайки пленки с высоким качеством. Если время запайки будет слишком долгим, могут повредиться нагревательный блок, резец и высокотемпературная лента; если же время запайки будет слишком коротким, отрезание и запайка пленки могут быть выполнены некачественно.

  - Отрегулируйте регулятор скорости конвейера в зависимости от размеров пакета и характеристик упаковочного материала.

  - Установите держатель пленки по центру барабана, сдвиньте головку держателя пленки внутрь барабана так, чтобы она была плотно зажата. Закрепите головку держателя пленки вокруг вала, проденьте пленку над верхним слоем перфоратора и разместите ее на верхнем и нижнем торцах рабочего стола для выполнения вертикальной запайки (пакет должен быть направлен открытой стороной в сторону оператора).

  - Подайте материал на термоусадочную пленку.

  - Сместите пленку и материал в правую часть запаечной зоны. Упаковочный материал должен находиться на расстоянии 2/1 дюймов от режущей кромки. С помощью регулировочной ручки в нижней части машины можно отрегулировать подъем рабочего стола в зависимости от размеров материала..

  - После того как оператор оттянет вниз верхнюю ленту, запустится процесс запайки и резки.

  - По окончании запайки и резки питание отключается, и верхняя рамка автоматически поднимается, и конвейерная лента начинает передавать материал на систему усадки.. Предупреждение: запрещается прикасаться к запаечному резцу во избежание ожогов.

- Уход и техническое обслуживание

  - Уход

    - Каждый день после работы очищайте режущую кромку, корпус и поверхность машины медно-графитовой щеткой и чистящим средством..

    - Регулярно смазывайте подвижные детали.

    - Будьте осторожны, чтобы не повредить контактную поверхность режущей кромки и губчатой резины. В случае образования нагара замените наружную высокотемпературную ленту.

  - Техническое обслуживание

    - Перед проведением технического обслуживания отключите питание машины. Работы по техническому обслуживанию должны проводить специалисты. Также можно обратиться в нашу компанию для выполнения технических работ.

    - Замена режущей кромки (см. схему).

а) ослабьте затяжку прижимных болтов скобы крепления и коленчатой трубы; б) извлеките ленту нагревателя;

в) при необходимости очистите и(или) замените резец;

г) установите новую ленту нагревателя на коленчатую трубу и резец; д) завершите установку резца;

е) плотно сожмите пружину и затяните винты.

- Принципиальная схема

| FU1.FU2 | Предохранитель | 1,5 А |
| --- | --- | --- |
| FU3.FU4.FU5 | Переключатель питания | 10A.3A.3A |
| Qt1 | Микропереключатель |  |
| SB1 | Реле |  |
| KM1.KM2 | Реле | 220 В перем. тока |
| KM3 |  | 24 В пост. тока |
| PCB1 | Регулятор транспортировки |  |
| PCB2 | Регулятор времени запайки |  |
| C1 | Емкость | 2UF |
| PR1.RP2 |  | 1M/2W |
| D1 |  | 35 А |
| T1.T2 | Трансформатор | 50 В 24 В |
| L1.L2 |  | DX24V |

- Устройство машины

- Перечень деталей машины

| Заводс- кой номер | Наименова- ние | Кол- во | Приме- чание |  | Заводс кой номер | Наименова- ние | Кол- во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лошадь | 2 |  |  | 18 | Подъемная проушина | 1 |  |
| 2 | Ролик | 4 |  |  | 19 | Муфта электродви- гателя | 1 |  |
| 3 | Станина | 1 |  |  | 20 | Электродви- гатель | 1 |  |
| 4 | Гнездо подшипника | 2 |  |  | 21 | Разделитель пленки | 1 |  |
| 5 | Крышка электрощита | 1 |  |  | 22 | Лента конвейера | 1 |  |
| 6 | Пленочный валик | 2 |  |  | 23 | Электромаг- нитная муфта | 2 |  |
| 7 | Рабочий стол | 1 |  |  | 24 | Электро- магнит | 2 |  |
| 8 | Позициони- рующий вал | 2 |  |  | 25 | Электричес- кий механизм | 2 |  |
| 9 | Амортизатор колеса перфоратора | 1 |  |  | 26 | Пластина электрома- гнита | 2 |  |
| 10 | Колесо перфоратора | 1 |  |  | 27 | Вал рукоятки | 1 |  |
| 11 | Приводная цепь | 1 | P = 9,525 L=40 узлов |  | 28 | Амортизатор | 1 |  |
| 12 | Приводная цепь | 2 |  |  | 29 | Гнездо ленты нагревателя | 2 |  |
| 13 | Ось пленочного валика | 2 |  |  | 30 | Испытатель- ная стойка | 2 |  |
| 14 | Валик подачи | 2 |  |  | 31 | Подшипник | 5 |  |
| 15 | Муфта подачи | 1 |  |  | 32 | Подъемное колесо | 5 |  |
| 16 | Муфта транспорти- ровки | 2 |  |  | 33 | Подъемная цепь | 1 | P = 9,525 L=198 узлов |
| 17 | Винт крепления конвейерной ленты | 4 |  |  | 34 | Маховичок управления цепью | 1 |  |

- Поиск и устранение неисправностей

  - Не выполняется запайка или резка.

| Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- |
| Отсутствует питание. | Проверьте подачу электропитания |
| Перегорел предохранитель. | Замените предохранитель |
| Перегорела режущая кромка. | Замените режущую кромку. |
| Неправильно настроено время. | Отрегулируйте время запайки и резки. |

- Гарантийный талон

Гарантийный талон действует в течение года после даты приобретения машины на следующим условиях.

- Для проведения технического обслуживания изделия во время гарантийного периода необходимо предъявить гарантийный талон и документ, подтверждающий покупку.

а) В случае утери гарантийный талон не перевыпускается. б) Гарантийный талон действителен только в Китае.

- В случае выхода машины из строя во время штатного использования до истечения гарантийного периода наша компания выполнит ремонтные работы бесплатно.

- Бесплатный ремонт не производится в следующих случаях, даже если гарантийный срок еще не истек:

а) Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий покупку.

б) Неисправность произошла по причине ненадлежащей эксплуатации или нестабильных параметров питания.

в) Неисправность произошла по причине форс-мажорных обстоятельств, стихийного бедствия, землетрясения, падения и др.

г) Несанкционированный демонтаж.

- Упаковочный лист

| № | Обозначение | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента нагревателя |  | 1 |
| 2 | Высокотемпературная лента |  | 30 |
| 3 | Chinaware |  | 2 |
| 4 | Патрон предохранителя |  | 1 |
| 5 | Руководство по эксплуатации |  | 1 |
| 6 | Сертификат аттестации |  | Количество |