SF-770 серия КОНВЕЙЕРНЫЙ ЗАПАЙЩИК

Инструкция по применению

Содержание

- Применение

- Инструкции по безопасности

- Спецификация

- Характеристики

- Структура & Принцип работы

- Эксплуатация

- Электрическая схема

- Деталировка основной части машины

- Деталировка конвейера

- Проблемные ситуации и их устранение

- Список запасных частей

- Применение

Запайщик предназначен для запайки всех видов пленок из пластмассы, широко используется в пищевой, медицинской, химической и других отраслях, на производстве и в торговле.

- Инструкция по безопасности

  - Убедитесь, что напряжение сети соответствует параметрам машины (220В/50Гц).Следите, чтобы провода не были ничем придавлены.

  - После	выполнения	подсоединений	не	прикасайтесь	к	каким-либо электрическим приборам.

  - При эксплуатации машины не трогайте движущиеся части, во избежание возникновения повреждений.

  - При эксплуатации машины не прикасайтесь к ее нагретым частям.

  - Не используйте машину во влажной среде.

  - Используйте оригинальные детали для замены.

  - Снаружи и изнутри машину необходимо содержать в чистоте, особое

  - Регулярно меняйте и смазывайте масло в червячном колесе. Кроме того необходимо смазывать шестерни и цепь (YP7408 полужидкое масло).

  - Отключайте машину из сети, если не используете ее.

  - Следуйте указаниям данной инструкции.

- Спецификация

|  | SF-150W | SF-150II | SF-150I |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | AC 220В/50Гц 110В/60Гц |  |  |
| Мощность двигателя | 50Вт |  |  |
| Мощность запайки | 300×2（Вт） |  |  |
| Скорость запайки | 0~12 (0~16)（м/мин） |  |  |
| Ширина запайки | 8 、10（мм） |  |  |
| Диапазон температуры запайки | 0~300（℃）（ступенчатая регулировка） |  |  |
| Дистанция от центра запаивания от конвейерного стола | 10~40 （мм） | 150~270 （мм） | 10~40（мм） |
| Толщина пленки (в один слой) | ≤0.08 мм |  |  |
| Допустимая нагрузка одного пакета | ≤1 кг |  |  |
| Общая нагрузка на конвейер | ≤3 кг |  |  |
| Размеры (ДXШXВ) | 840×380×270（мм） | 840×380×550 （мм） | 840×550×800 （мм） |
| Вес нетто | 32кг | 37 кг | 40 кг |

Примечание: Для машин серии SF-150, подача пакета идет справа. Для машин серии SFR-150, подача пакета идет слева.

- Характеристика

  - Данный запайщик использует электронный температурный контроллер и ступенчатую регулировку скорости, может запаивать пакеты из различных пленок. Может быть встроен в производственную линию. Машина не имеет ограничений длины запайки, характеризуется высокой эффективностью, отличным качеством запайки, рациональной структурой и удобным управлением.

  - Эта серия включает в себя три модельных типа: горизонтальный, вертикальный и консольный. Вертикальный тип применяется в основном при запаивании пакетов с легкосыпучими продуктами, порошками, жидкостями.

- Структура и Принцип работы

  - Конструкция машины состоит из штатива, механизма регулировки скорости, системы управления температурой запайки, системой трансмиссии и транспортировки (см. нижеследующие рисунки).

1.отверстие подачи пакета; 2.держатель ведущего колеса; 3.ведущее колесо;

4.панель управления, 5.нагревающий блок; 6.поддерживающая пластина; 7.прижимное колесо; 8.охлаждающий блок ;9.ведущее колесо;

10. выдавливающее	колесо;11.силиконовое	колесо;12.направляющее колесо;13.лента конвейера; 14.стол конвейера; 15.фиксирующая ручка поднятия стола; 16.регулировочная ручка поперечного положения конвейера;17.реборда

Рис. 1

1.стол конвейера; 2.ведущий ролик; 3.лента конвейера ;4.фиксирующий кронштейн; 5.подвижный кронштейн ;6. защитная крышка; 7.регулировочная ручка выдавливающего колеса; 8. корпус;9.воздушный выключатель; 10.панель управления; 11.отверстие подачи пакета; 12.фиксирующая ручка;

13. стол;14. регулировочная ручка стола конвейера;15.закрепляющая гайка; 16.фиксирующая ручка поперечной регулировки конвейера; 17.штатив 18. вертикальный кронштейн; 19. шарнирное соединение; 20. узел соединения косоугольной шестерни;

Рис.2

Рис. 3

  - После подключения машины к сети, электротепловые элементы начнут нагреваться, что приводит к быстрому увеличению температуры как верхнего так и нижнего нагревающего блоков. Необходимая температура и скорость могут быть получены путем регулировки температурного контроллера и механизма регулировки скорости. Пакеты подаются на конвейерную ленту, в то время как запиваемая часть пакета вставляется в зазор между двумя запаивающими ремнями, затем запаиваемая часть сжимается ремнями и подается в зону нагревания. Запаиваемая часть прижимается двумя нагревающими блоками, пленка сплавляется и плотно соединяется, после чего запаиваемая часть подается в зону охлаждения, чтобы потом нанести полосу для даты колесом тиснения.

Процесс запайки и печатания начинается под действием работы мотора, приводящего в синхронное движение запаивающие ремни, направляющие ремни и ленту конвейера.

- Эксплуатация

1, Панель управления (см. Рис.4)

Рис.4

2, Подготовка машины к использованию

- , Обеспечьте наличие заземляющего контакта в розетке.

- , При первом использовании или продолжительном простое машины необходимо выждать несколько минут для прогрева машины перед эксплуатацией.

- , Отрегулируйте высоту конвейера и горизонтальное его положение для получения необходимой для запаивания позиции.

- , В соответствии с расстоянием от линии запайки до верха пакета, отрегулируйте позицию подачи.

- , В соответствии с толщиной запаиваемого материала, отрегулируйте зазор между нагревающими блоками и охлаждающими блоками. Отрегулируйте зазор между двумя запаивающими ремнями при помощи регулировки стопорных пластин, а именно, поверните стопорную пластину по часовой стрелке, чтобы поднять блок и против часовой стрелки, чтобы опустить.

Расстояние между двумя запаивающими ремнями должно быть

приблизительно равно толщине запаиваемого пакета в один слой, что гарантирует стабильность качества запайки и устойчивое положение пакета при запаивании.	После регулировки, зафиксируйте ограничительные винты (см.рис.5)

1. Винт 2. Стопорная пластина 3. Скрепляющий винт 4.Гайка

Рис. 5

- , Поперечная регулировка конвейерная стола: ослабьте две гайки (1) с обеих сторон. На подпорках есть три отверстия для позиционирования стола (2). Просто вставьте болт с квадратной головкой в то отверстие, которое Вам подходит, и закрепите. (см.рис.6)

1.	Регулировочная ручка 2. Подпорка

Рис. 6

- Метод замены и регулировки запаивающего ремня

a, После остывания нагревающего блока снимите защитную крышку, поверните стопорные планки верхнего нагревающего и верхнего охлаждающего блоков на 30° чтобы поднять оба блока, затем ослабьте пружины выдавливающего и прижимного колеса, снимите направляющий ремень, таким образом подготовив к замене запаивающие ремни (см.рис.5).

b, Сдвиньте держатель ведущего колеса (регулировочный блок), и снимите старый ремень.

c, Замените его на новый, затем установите обратно направляющий ремень.

d, Установите ведущее колесо, нагревающие и охлаждающие блоки, прижимное колесо и т.д. в соответствии оригинальным позициям.

e, Подключите к сети и протестируйте машину, если спаивание происходит неправильно, отрегулируйте регулировочные винты на держателе ведущего колеса (регулировочный блок).

f, Установите защитную крышку. Когда температура достигнет необходимого значения, машина готова к работе.

- Старт

  - , Подключите машину к сети, нажмите кнопку старта, затем отрегулируйте ручку регулировки скорости, все трансмиссионные части при этом должны работать синхронно.

  - , Слегка отрегулируйте ручку выдавливающего колеса для вращения, по достижении необходимого давления, зафиксируйте винтом.

  - , Поверните переключатель нагрева, лампочка температурного контроллера должна загореться зеленым. В соответствии с материалом и его толщиной отрегулируйте контроллер до необходимой температуры. Одновременно с нагреванием блока, машину необходимо запустить на небольшой скорости.

  - , Необходимость включения вентилятора охлаждения зависит от материала и его толщины.

  - , Выровняйте планку в начале подачи, затем вставьте пакет. При сжимании пакета запаивающими ремнями пакет автоматически начинает движение, в это время не тяните его и не пытайтесь выдернуть, в противном случае, это может привести к поломке.

  - , При попадании грязи на запаивающие ремни или нагревающий блок, остановите запайку и удалите загрязнения.

- Остановка

Чтобы продлить срок службы запайщика, помните, что при отключении машины необходимо сначала установить на ноль ручку регулировки температуры и включить охлаждение, в это время температура запайки на индикаторе начинает падать, конвейер в это время должен продолжать движение. Спустя несколько минут, когда температура запайки упадет ниже 100℃, можно будет отключить охлаждение и выключить запайщик.

VII. Электрическая схема

Рис. 7

- Деталировка основной части машины

Рис. 8

| № | Номер детали | Кол-во | Название | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | Нижняя крышка |  |
| 2 | 101035 | 1 | Планка подачи пакета |  |
| 3 |  | 2 | Регулировочный винт запаивающего ремня |  |
| 4 | 101023 | 2 | Держатель ведущего колеса |  |
| 5 | 910902 | 2 | Запаивающий ремень | (770×15×0.2) |
| 6 |  | 1 | Соединительная деталь |  |
| 7 |  | 2 | Пружина держателя ведущего колеса |  |
| 8 |  | 4 | Регулировочный винт ведущего колеса |  |
| 9 | 101024 | 2 | Ведущее колесо |  |
| 10 |  | 1 | Пружина прижимной пластины |  |
| 11 |  | 1 | Болт |  |
| 12 |  | 4 | Пружина медного блока |  |
| 13 |  | 4 | Направляющая муфта верхней поддерживающей пластины |  |
| 14 |  | 4 | Болт с двойной нарезкой |  |
| 15 | 930303 | 2 | Нагревающий блок |  |
| 16 |  | 4 | Прокладка медного блока |  |
| 17 |  | 2 | Поддерживающая пластина |  |
| 18 | 930304 | 2 | Охлаждающий блок |  |
| 19 | 102002 | 1 | Вал колеса нижнего прижима |  |
| 20 | 930401 | 2 | Стопорное кольцо отверстия |  |
| 21 | 930516 | 1 | Подшипник |  |
| 22 | 102003 | 2 | Кожух прижимного колеса |  |
| 23 | 105017 | 1 | Подвижный держатель прижимного колеса |  |
| 24 | 102001 | 1 | Вал верхнего прижимного колеса |  |
| 25 | 101027 | 2 | Вал ведущего колеса |  |
| 26 | 930512 | 7 | Подшипник |  |
| 27 | 101026 | 3 | Держатель подшипника |  |
| 28 | 101025 | 2 | Ведущее колесо |  |
| 29 |  | 4 | Шайба |  |
| 30 |  | 4 | Винт |  |
| 31 | 101034 | 1 | Штатив силиконового колеса |  |
| 32 | 101036 | 1 | Силиконовое колесо |  |
| 33 | 101037 | 1 | Крышка силиконового колеса |  |
| 34 | 930110 | 1 | Регулировочная ручка выдавливающего колеса |  |
| 35 |  | 1 | Поддерживающая планка для регулировки выдавливающего колеса |  |
| 36 |  | 1 | Пружина выдавливающего колеса |  |
| 37 | 101017 | 1 | Держатель выдавливающего колеса |  |
| 38 | 101018 | 1 | Выдавливающее колесо |  |
| 39 | 101015 | 2 | Вал малого шкива |  |

| № | Номер детали | Кол-во | Название | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 930515 | 2 | Подшипник |  |
| 41 | 101014 | 2 | Малый шкив |  |
| 42 |  | 2 | Стопорное кольцо отверстия |  |
| 43 | 910802 | 2 | Направляющий зубчатый ремень | 428×6×4( 40°) |
| 44 | 101033 | 1 | Соединительный штатив |  |
| 45 | 101028 | 1 | Вал шестерни |  |
| 46 | 101013 | 1 | Держатель подшипника |  |
| 47 | 101029 | 2 | Соединительное звено |  |
| 48 | 101030 | 1 | Средняя шестерня |  |
| 49 | 101031 | 1 | Стальная шестерня |  |
| 50 | 101032 | 4 | Шестерня |  |
| 51 | A10106 | 1 | Узел червячной передачи двигателя |  |
| 52 | 921101-2 | 1 | вентилятор |  |
| 53 | A10106 | 1 | двигатель |  |

- Деталировка  конвейера

Рис. 9

Конвейер

| № | Номер детали | Кол-во | Название | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | Стол конвейера |  |
| 2 |  | 1 | Рабочая поверхность |  |
| 3 | QB12-1988 | 2 | Полукруглый болт с квадратным подголовком |  |
| 4 |  | 2 | Регулировочный болт ленты конвейера |  |
| 5 |  | 2 | Болт с двойным наконечником |  |
| 6 |  | 1 | Шайба |  |
| 7 |  | 2 | Регулировочная ручка ленты конвейера |  |
| 8 |  | 1 | Подшипник |  |
| 9 | 101005 | 2 | Задний ролик стола конвейера |  |
| 10 | 101008 | 1 | Задний вал стола конвейера |  |
| 11 | 101007 | 1 | Распорное кольцо |  |
| 12 |  | 1 | Ручка |  |
| 13 | 101004 | 1 | Промежуточный вал стола конвейера |  |
| 14 |  | 1 | Держатель подшипника промежуточного вала конвейера |  |
| 15 |  | 1 | Опора |  |
| 16 |  | 2 | Подшипник |  |
| 17 |  | 2 | Косоугольная шестерня I |  |
| 18 |  | 1 | Подшипник |  |
| 19 |  | 1 | Держатель подшипника |  |
| 20 |  | 2 | Защитная крышка держателя косоугольной шестерни |  |
| 21 |  | 2 | Держатель косоугольной шестерни |  |
| 22 |  | 2 | Косоугольная шестерня II |  |
| 23 |  | 6 | Подшипник |  |
| 24 |  | 4 | Держатель подшипника |  |
| 25 |  | 2 | Ведущий вал |  |
| 26 |  | 2 | Подшипник |  |
| 27 | 101003 | 2 | Держатель подшипника |  |

| 28 | 101012 | 4 | Передний ролик конвейера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 101002 | 7 | Вал переднего ролика конвейера |  |
| 30 | 101010 | 7 | Цепное колесо конвейера |  |

- Проблемные ситуации и их устранение

| Problem | Reason | Solution |
| --- | --- | --- |
| Запаивающий ремень имеет неправильное направление движение. | Валы ведущих колес не параллельны. | Отрегулируйте два винта на держателе ведущего колеса. |
| Запаивающий ремень легко рвется. | - Слишком большое натяжение запаивающего ремня. - Неправильная траектория движения. - Складки, сгибы на запаивающем ремне. - Грязь или залипшая пленка на поверхности ремня. - Перегрев ремня. | - Отрегулируйте вертикальный регулировочный винт на держателе ведущего колеса, так, чтобы ослабить натяжение. - Смотрите предыдущий пункт. - Разгладьте складки ремня. - Своевременно очищайте поверхность ремня. - Зазор между двумя нагревающими блоками слишком мал или превышена температура. |
| Нечеткое выдавливание. | - Чеканящее колесо износилось. - Прижимная пружина чеканящего колеса не затянута в достаточной степени. | - Замените чеканящее колесо. - Отрегулируйте натяжение пружины. |
| Сопротивление при движении запаивающего ремня. | Расстояние между нагревающими и охлаждающими блоками слишком мало, что вызывает чрезмерное трение. | Корректно отрегулируйте расстояние между запаивающими ремнями, оно должно быть равно толщине пакета в один слой. Это гарантия прочного запаивания и качественного печатания. |
| Блок или сгибание при прохождении пакета к прижимным роликам и чеканящему колесу. | Чрезмерное прижимное давление прижимного или чеканящего колеса. | - Отрегулируйте прижимное или чеканящее колесо до необходимого прижима, таким образом, чтобы расстояние между двумя запаивающими ремнями было приблизительно равно толщине пакета в один слой. Это гарантия прочного запаивания и качественного печатания - Отрегулируйте фиксирующие винты после регулировки зазора. |
| Конвейерная лента | Валы ведущих роликов не параллельны | Отрегулируйте два регулировочных |

| имеет неправильную траекторию движения. | друг другу. | винта валов ведущих роликов (задних) конвейера. |
| --- | --- | --- |
| Конвейерная лента и запаивающий ремень двигаются несинхронно. | Слишком маленькое натяжение конвейерной ленты. | - Закрепите цепь переднего и среднего вала ведущего ролика корректно. - Правильно закрепите конвейерную ленту |

- Список запасных частей

| № | Название | Спецификация | Едини ца | Количест во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запаивающий ремень | 810 x 15 x 0.20 | шт. | 10 |
| 2 | Направляющий ремень | 598 x 4.5 x 3.5 | шт. | 2 |
| 3 | Провод |  | шт. | 1 |
| 4 | Плоская отвертка |  | набор | 1 |
| 5 | Крестообразная отвертка |  | набор | 1 |