Артикул 1500255 - Ред. 06 - 05/2015

Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Bedienungs- und Wartungsanleitung

Manual de uso y mantenimento

CONFEZIONATRICI  SOTTOVUOTO  AD USO PROFESSIONALE IN ACCIAO INOX BARRE SALDANTI DA 310 E 420 mm CON COMANDI DIGITALI

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ПЛАНКАМИ НА 310 И 420 мм И ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

CONDITIONNEUSES SOUS VIDE À USAGE PROFESSIONNEL EN ACIER INOX BARRES SOUDANTES DE 310 ET 420 mm AVEC COMMANDES NUMÉRIQUES

VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE FÜR PROFESSIONELLEN GEBRAUCH AUS ROSTFREIEM STAHL MIT 310 -UND

420 mm SCHWEISSLEISTEN DIGITALE  STEUERUNG

CONFECCIONADORAS EN VACÍO PARA USO PROFESIONAL EN ACERO INOX BARRAS SOLDADORAS DE 310 Y 420 mm CON COMANDOS DIGITALES

MOD.	A 	- 	MOD.	B

IT	EN

L’osservanza delle istruzioni contenute nel presente manua- le consente di operare durante

l’uso in condizioni di sicurezza, ga- rantendo nel contempo il regolare funzionamento dell’apparecchio.

PRIMA DI UTILIZZARE LA CON- FEZIONATRICE SOTTOVUOTO LEGGETE ATTENTAMENTE  LE

ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE.

Il  costruttore declina  ogni  re- sponsabilità dovuta a negligen- za ed alla mancata osservanza

delle istruzioni.

Выполнение требований настоящего руководства обеспечит правильную и безопасную эксплуатацию прибора.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ С ВАКУУМНЫМ УПАКОВЩИКОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ

РУКОВОДСТВО

В случае игнорирования требований руководства, производитель освобождается от ответственности.

PERICOLO

ОПАСНОСТЬ

• Non toccare l’apparecchio con le mani

bagnate o umide.

• Non utilizzare l’apparecchio a piedi

scalzi.

• In caso di guasto  o  cattivo  funzio- namento, spegnere  l’apparecchio e scollegarlo dalla rete.

• Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici; non immergerlo in acqua.

• Non  affidarne  l’uso  a bambini od  a

persone incapaci.

• Staccare sempre la spina prima di ef- fettuare qualsiasi operazione diversa dal confezionamento.

• Quando l’apparecchio non viene uti- lizzato, spegnerlo e disinserire la spina.

* Не касаться прибора мокрыми

руками

* Не касаться прибора, будучи необутым

* В случае поломки или сбоя,

выключите прибор и отключите его от сети

* Защитите прибор от воздействия  климатических факторов и не погружайте его в воду.

* Детям и лицам с ограниченными возможностями запрещено пользоваться прибором.

* Перед выполнением какой бы то ни было работы, кроме вакуумного упаковывания, отключите прибор от сети.

* Выключите прибор и отключите его от сети при паузе в эксплуатации.

FR	DE	ES

L’observance des instructions, qui sont  contenues

dans ce manuel per- met un emploi en toute sécurité, et  garantit à la fois le bon fonction- nement de la machine.

AVANTD’UTILISER LA CONDITION- NEUSE SOUS VIDE LISEZ ATTENTIVEMENT LES  INSTRUCTIONS, QUI SONT CONTENUES

DANS CE MANUEL.

Le constructeur décline toute res- ponsabilité due à

la négligence ou au nonrespect des instructions.

Die Beachtung der in dieser Betriebs an- leitung enthaltenen Hinweiseermöglicheneine bestimmungsgemässe und sichere Verwendung und garantieren gleichzei- tig einen störungsfreien

Betrieb des Geräts.

VOR BENUTZUNG DER VAKUUMVER-PACKUNGS-MASCHINE DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHAL- TENEN ANWEISUNGEN AUFMERKSAM LESEN.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf Nachlässigkeit und Nicht- einhaltungder Anweisun- gen zurückzuführen sind.

Siguiendo  las  in- strucciones de este manual, el usuario podrá utilizar la máqui- na bajo las condiciones de seguridad necesarias, asegurando  a la vez  el buen  manejo  y funcio-

namiento de la misma.

ANTES DE UTILI- ZAR LA MÁQUINA DE VACÍO, LEA LAS

INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

El fabricante no se hace responsable de las negligencias

y del incumplimiento de las instrucciones de uso del Manual.

DANGER

GEFAHR

PELIGRO

• Ne pas toucher la ma- chine avec les mains mouillées ou humides.

• Ne pas utiliser la  ma- chine avec les pieds nus.

• En cas de panne ou de mauvais fonctionne- ment, arrêtez la ma- chine et débranchez-la du courant.

• Ne pas laisser la  ma- chine exposée  aux agents	atmosphé- riques; ne pas plonger la machine dans l’eau.

• Nepasconfierl’utilisation à des enfants ou à des personnes incapables.

• Débrancher toujours la fiche avant de faire une quelconque  opération autre que le condition- nement.

• Quandl’appareiln’estpas utilisé il faut l’éteindre et débrancher la fiche.

• Das  Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen berühren.

• Das Gerät nicht barfuß

benutzen.

• Im Fall von Schäden oder Funktionsstörun- gen das Gerät ausschal- ten und  Netzstecker ziehen.

• Halten Sie Wasser und Wasserdampf von der Maschine fern.

• Kinder und unfähige Personen dürfen das Gerät nicht benützen.

• Netzstecker bei allen Wartungs- und Pflege- arbeiten ziehen.

• Das Gerät bei Nichtbe- nutzung ausschalten und Netzstecker zie- hen.

• No tocar la máquina con las manos mojadas o húmedas.

• No  utilizar el aparato

estando descalzos.

• En caso  de avería  o mal funcionamiento, apague la máquina y desenchúfela.

• No deje  la máquina expuesta a los agentes atmosféricos; no vierta agua sobre ella.

• No permita que los niños ni las personas inexpertas manejen la máquina.

• Siempre deberá desen- chufar la máquina antes de  realizar cualquier operación diferente a la creación de vacío.

• Cuando la máquina no se esté utilizando, apáguela y desenchúfe- la.

IT	EN

Prima di operare leggere atten- tamente le  istruzioni riportate nel presente manuale.

Prima di ogni operazione di manutenzione, scollegare l’ap- parecchio dall’alimentazione elettrica e consultare il presente manuale.

Questo apparecchio non è adatto all’u- so da parte di persone (inclusi bam- bini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali  ridotte,  o  inesperte, a meno che  non  vengano  supervisionate ed istruite  nell’uso  dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza.

I bambini devono essere controllati che non giochino con l’apparecchio.

•  Accertarsi preventivamente  che  la tensione indicata  sulla  targhetta di identificazione (A) della macchi- na sia  la  stessa  della Vostra rete.

•  Inserire e disinserire la spina nella presa di corrente sempre ad appa- recchio spento:

non tirare mai il cavo ma affer- rare sempre la spina (vedi Fig.

1).

А

Приступая к работе с прибором, внимательно прочтите инструкции настоящего руководства.

Перед обслуживанием отключите прибор от сети и обратитесь к данному руководству.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей), с ограниченными умственными, психическими и физическими возможностями, а также с недостатком знаний и опыта, если только их не контролирует и не инструктирует лицо, ответственное за их безопасность.

Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором!

• Прежде всего, убедитесь, что напряжение вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке прибора (А).

• Подключайте и отключайте машину от сети, только когда она выключена.

Беритесь только за штепсель; ни в коем случае не беритесь за шнур (см. Рис. 1)

•

Нет	Да

Рис. 1

FR	DE	ES

Avant l’usage, lire attentivement les instructions qui

sont  écrites dans la notice d’utilisation.

Avant une quel- conque opération de maintenance, débrancher la ma- chine et consulter la notice d’utilisa- tion.

Cet appareil n’est pas apte à être utilisé par des personnes (y com- pris les enfants) pré- sentant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites, ou manquant d’expérience, à mois qu’elles ne soient surveillées et instruites sur l’utilisation de  l’ap- pareil par une personne responsable de leur sécu- rité.

Il faut contrôler que les enfants ne jouent pas avec l’appareil.

• Avant, assurez-vous que la tension qui est indiquée sur la plaque (A) de la machine cor- respond aux  valeurs de réseau.

• Brancher et débran- cher la fiche toujours avec la machine arrê- tée:

Ne jamais tirer le c â b l e	m a i s prendre toujours

la fiche (Fig. 1).

Vor der Inbetrieb- nahme  die in der vorliegenden Be-

triebsanleitung ent- haltenen Anleitungen aufmerksam lesen.

Bei allen Wartungs

-und Pflegearbei- ten zuerst Stecker vom Netz  ziehen und Betriebsanlei- tung lesen.

Dieses Gerät ist nicht ge- eignet für die Benutzung durch  Personen (ein- schließlich Kindern)  mit eingeschränkten körper- lichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfah- rung, es sei denn,  dass diese von einer für ihre Sicherheit  verantwortli- chen Person beaufsichtigt und im Gebrauch des Ge- räts unterwiesen werden. Kinder müssen beaufsich- tigtwerden,damitsienicht mit dem Gerät spielen.

•  Vor Gebrauch überprü- fen, dass die auf dem Typenschild (A) der Maschine angegebene Spannung Ihrer Netz- spannung entspricht.

•  Den Stecker stets bei ausgeschaltetem Ge- rät in die Steckdose stecken bzw. ziehen:

Keinesfalls am Netzkabel,sondern stets am Stecker

ziehen (siehe Abb. 1).

Antes de  utilizar la máquina, lea atentamente las

instrucciones de este manual.

Antes de comen- zar cualquier ope- ración de  mante- nimiento,  desen- chufe la  máquina y  consulte este manual de ins- trucciones.

Este equipo no es  apto para ser usado por perso- nas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales  y  mentales reducidas, o inexpertas, a menos  que  hayan re- cibido supervisión e ins- trucción en cuanto al uso del mismo de  parte  de una persona responsable por su seguridad.

Los niños deben tenerse bajo control para evitar que jueguen con el equi- po.

• Compruebe primero que el voltaje de su corriente corresponde al indicado en la placa de identificación (A) de la máquina.

•  Enchufe y desenchufe la máquina sólo cuan- do esté apagada:

no tire nunca del cable, sino agarre directamente el

enchufe (Fig. 1).

IT	EN

Non  toccare la barra  saldante (A) dopo aver effettuato la sal- datura della busta poiché essa

raggiunge alte temperature.

TENERE LA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

LA SICUREZZA ELETTRICA  DI QUESTO APPARECCHIO E’ AS- SICURATA SOLO  SE  ESSO  E’

COLLEGATO CORRETTAMENTE AD UN IMPIANTO DI MESSA A TERRA EFFI- CACE, COME PREVISTO DALLE NORME DI SICUREZZA.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI CAUSATI DALLA MANCANZA DI MESSA A TERRA NELL’IMPIANTO.

Не касайтесь запаечной планки (А) после запайки, так как она сильно нагревается.

ХРАНИТЕ УПАКОВЩИК В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИБОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО

ЕГО КОРРЕКТНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИГНОРИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

•	A

•	B

FR	DE	ES

Ne pas toucher la barre de soudure (A) après avoir

fait la soudure du  sa- chet, parce qu’elle peut atteindre de  hautes températures.

LA MACHINE DOIT ÊTRE HORS DE LA PORTÉE DES EN-

FANTS.

LA  SÉC URIT É ÉLECTRIQUE DE CET APPAREIL EST

ASSURÉE UNIQUEMENT SI CELUI-CI EST COR- RECTEMENT BRANCHÉ À UNE INSTALLATION DE MISE A LA TERRE EFFICACE, SELON CE QUI EST PRÉVU PAR LES NORMES DE SÉCURITE. LE   CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RES- PONSABILITÉ POUR LES ÉVENTUELS DOM- MAGES CAUSÉS PAR L’ABSENCE DE MISE À LA TERRE DE L’INSTAL- LATION.

Schweissleiste (A) nach Schweiß- vorgang nicht be- rühren, da  diese  hohe Temperaturen  errei-

chen kann.

VAKUUM-VERPA- CKUNGSMASCHI- NE AUSSERHALB

DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAH- REN.

DIE ELEKTRISCHE SICHERHEIT DIE- SES  GERÄTS IST

NUR DANN GEWÄHR- LEISTET, WENN DIE- SES AN EINE NORMGE- RECHTE ERDUNGSAN- LAGE ANGESCHLOSSEN IST.

DER  HERST ELLER LEHNT JEGLICHE HAF- TUNG FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN, DIE DURCH FEHLENDE ERDUNG DER ANLAGE ENTSTE- HEN, AB.

No toque la barra selladora (A) des- pués de sellar ya

que alcanza temperatu- ras altas.

MANTENGA LA MÁ- QUINA DE  VACÍO FUERA DEL ALCAN-

CE DE LOS NIÑOS.

LA SEGURIDAD ELÉCTRICA DE ESTA MÁQUINA

ESTÁ GARANTIZADA, ÚNICAMENTE SI ESTÁ CONECTADA A UNA TOMA DE TIERRA EFI- CAZ, SEGÚN ESTÁ PRE- VISTO EN LAS NOR- MAS  DE SEGURIDAD. EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA DE POSIBLES DAÑOS PRO- VOCADOS POR LA FAL- TA DE INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA EN EL EQUIPO.

IT	IMPORTANTE

NON ASPIRARE LIQUIDI ! CARNE, PESCE, VERDURE, LEGUMI ECC. DEVONO ESSERE ASCIUTTI E FREDDI (max 3°C) PRIMA DI ESSERE CONFEZIONATI SOTTOVUOTO. DANNI  ALL’APPARECCHIO  CAUSATI  DALL’ASPIRAZIONE DI  LIQUIDI NON SONO COPERTI DA GARANZIA !

EN	ВАЖНО

НЕ ДОПУСКАТЬ ВСАСЫВАНИЯ ПРИБОРОМ ЖИДКОСТИ! МЯСО, РЫБА, ОВОЩИ, БОБОВЫЕ И ДР. ПЕРЕД ВАКУУМНОЙ УПАКОВКОЙ ВЫСУШИВАЮТСЯ И ОХЛАЖДАЮТСЯ (НЕ ВЫШЕ 3°C).

ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА ВТЯНУТОЙ ЖИДКОСТЬЮ НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ!

FR	CONSIGNES

NE PAS ASPIRER DE LIQUIDES ! LA VIANDE, LE POISSON, LES LÉGUMES ETC. DOIVENT ÊTRE SECS ET FROIDS (max. 3°C) AVANT D’ÊTRE CONDI- TIONNÉS SOUS-VIDE. LES DOMMAGES OCCASIONNÉS À L’APPAREIL PAR 	 L’ASPIRATION DE LIQUIDES NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE !

DE	WICHTIG

KEINE FLÜSSIGKEITEN ANSAUGEN !  FLEISCH, FISCH, GEMÜSE, HÜL- SENFRÜCHTE ETC. MÜSSEN TROCKEN UND KALT (max. 3°C) SEIN, BEVOR SIE VAKUUMVERPACKT WERDEN. DIE GARANTIE DECKT KEINE SCHÄDEN 	 AM  GERÄT, DIE DURCH ANSAUGUNG  VON  FLÜSSIGKEITEN VERURSACHT 	  WERDEN !

ES	IMPORTANTE

¡NO ASPIREN LÍQUIDOS ! CARNE, PESCADO, VERDURAS, LEGUMBRES ETC. TIENEN QUE ESTAR SECOS Y FRÍOS (max 3°C) ANTES DE CONFECCIONAR- LOS EN VACÍO. DAÑOS AL APARATO PROVOCADOS POR LA ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS ¡ NO ESTÁN CUBIERTOS POR LA  GARANTÍA !

NO!

IT	EN

INTRODUZIONE

Nel  ringraziarLa per la preferenza  accordata,  la Ditta Costruttrice è lieta di annoverarLa tra i suoi affezionati Clienti e  confida  che  l’uso  di  questo macchinario sia per

Lei motivo di piena soddisfazione.

Il presente Manuale di Uso serve da riferimento per una guida corretta ed una rapida identificazione della macchina in tutte le sue parti e versioni.

I  disegni,  le tabelle e quant’altro  contenuto  nel presente Manuale di Uso sono di natura riservata e, per questo, ogni informazione non può essere riprodotta nè completamente nè parzialmente e non può essere comunicata a terzi, senza l’autorizzazio- ne della Ditta Costruttrice che ne è la proprietaria esclusiva.

In base alla propria politica di continuo migliora- mento della qualità la Ditta Costruttrice si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà opportuno in qualsiasi momento e senza preavviso.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за оказанное доверие и приветствуем в рядах наших клиентов! Мы уверены, что вы останетесь довольны работой оборудования.

Руководство пользователя является инструкцией по быстрому и правильному определению запчастей и модели прибора.

Схемы, таблицы и остальное содержимое Руководства являются конфиденциальной информацией, следовательно, запрещается частичное или полное воспроизведение  передачу третьей стороне какой бы то ни было части руководства без предварительного письменного согласия производителя, являющегося единственным владельцем информации.  В соответствии с проводимой Компанией политикой постоянного улучшения качества продукции, Производитель оставляет за собой право на внесение необходимых, на его взгляд, изменений, в любое время и без предупреждений.

FR	DE	ES

PRÉFACE

En vous remerciant pour la pré- férence accordée, la Société Constructrice est heureuse de vous compter parmi ses nouveaux clients et vous certifie que l’uti- lisation de cette  machine vous rendra pleine satisfaction.

Le présent Manuel d’Utilisation sert de référence pour un guide correct et une rapide identification de la machine  dans  toutes ses parties et versions.

Les dessins, les tableaux et autres contenus dans le présent Manuel d’Utilisation sont de nature réser- vée et, pour cela, aucune infor- mation ne  peut  être  reproduite ni complètement ni partiellement et ne peut être communiquée à des tiers sans l’autorisation de la Société Constructrice, qui en est la propriétaire exclusive.

Sur base d’une politique d’amé- lioration continue de la qualité, la Société se réserve le droit d’ap- porter toutes les  modifications qu’elle jugera opportunes à tout moment et sans préavis.

VORBEMERKUNG

Die  Herstellerfirma dankt  Ihnen für Ihre Wahl und freut sich, Sie zu ihren treuen Kunden zählen zu dürfen. Wir sind überzeugt, daß Sie der Gebrauch dieser Maschine voll zufriedenstellen wird.

Die vorliegende Bedienungsan- leitung dient als Bezugspunkt für einen korrekten Gebrauch und eine rasche Identifizierung der Maschine in allen ihren Teilen und Versionen.

Die Zeichnungen, Tabellen und der sonstige Inhalt der vorlie- genden Bedienungsanleitung sind vertraulicher Natur, und die Informationen dürfen daher ohne Genehmigung der  Herstellerfir- ma, die deren  ausschließlicher Eigentümer ist, weder vollständig noch teilweise reproduziert oder an Dritte weitergegeben werden. Aufgrund  ihrer Politik der stän- digen Verbesserung der Qualität behält  die  Herstellerfirma sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung alle Abänderun- gen, die sie für angebracht hält, vorzunehmen.

INTRODUCCIÓN

Agradeciéndole de antemano  la confianza depositada en nosotros, la empresa se  siente  orgullosa de incluirles en su larga lista de clientes y confía que el uso de esta máquina represente para ustedes motivo de plena satisfacción.

El presente Manual de Uso sirve como  referencia para una  guía correcta y una rápida identifica- ción de la máquina, y de todas sus piezas y versiones.

Los diseños, las tablas y todo lo contenido en el presente Manual de Uso son de naturaleza reserva- da y por lo tanto, esta información no puede ser reproducida ni com- pletamente ni parcialmente y no puede ser comunicada a terceros, sin la autorización de la empresa constructora, que es la propietaria exclusiva.

En  base  a  la propia política  de continua mejora de la calidad, la empresa constructora se reserva el derecho de  aplicar  cualquier modificación que considere opor- tuno en cualquier momento y sin previo aviso.

IT	EN

INDICE

PREMESSA  ................................................ 12

NORME GENERALI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI ....................... 12

SEGNALI DI PERICOLO.................................. 14

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO ............ 16

USO PREVISTO ............................................ 16

USO ANOMALO E NON PREVISTO.................... 16

GARANZIA................................................... 18

ISTRUZIONI SPECIFICHE D’USO ............... 20

AVVERTENZE GENERALI ................................ 20

TARGHETTA ................................................. 20

DATI TECNICI ........................................... 22

ISTRUZIONI SPECIFICHE D’USO: INSTALLAZIONE  ........................................ 24

NORME GENERALI DI IMPIEGO ...................... 24

FUNZIONE DEI PULSANTI E COMPONENTI PRINCIPALI.................................................. 28

STATO DI RISPARMIO ENERGIA

STAND-BY - SEGNALATORE ACUSTICO....... 30

ISTRUZIONI PER L’USO ............................. 32

CREAZIONE DEL VUOTO  ............................... 32

MODALITA’ AUTOMATICA............................... 32

ESECUZIONE VUOTO IN BUSTE GOFFRATE

PER SOTTOVUOTO ........................................ 32

MODALITA’ MANUALE.................................... 38

ESECUZIONE VUOTO IN

BUSTE GOFFRATE......................................... 38

ESECUZIONE VUOTO IN CONTENITORI............ 42

INTERRUZIONE CICLO DI CONFEZIONAMENTO. 46

IMPIEGO CONFEZIONATRICE COME SOLA SALDATRICE PER MODELLI CON

AVVIAMENTO AUTOMATICO ........................... 48

MODELLI SENZA AVVIAMENTO AUTOMATICO ... 52

ATTENZIONE: NOTE GENERALI MOLTO IMPORTANTI!  ............................................56

RISCHI RESIDUI ....................................... 58

RICAMBI ................................................... 58

MANUTENZIONE  ....................................... 58

CURA DELLA CONFEZIONATRICE .............. 60

DAL COSTRUTTORE ................................... 60

PROBLEMI: CAUSE E RIMEDI .................... 62

DEMOLIZIONE ED ELIMINAZIONE

DELLA MACCHINA O DI SUE PARTI ........... 64

CONSIGLI UTILI PER IL CONFEZIONAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI ....66

TEMPI DI CONSERVAZIONE INDICATIVI  ..........70

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 12.

ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 12.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЯРЛЫКИ 14.

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК 16.

ЦЕЛЕВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16.

НЕКОРРЕКТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 16.

ГАРАНТИЯ 18.

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 20.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 20.

ТАБЛИЧКА СЕ 20.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 22.

УСТАНОВКА 24.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 24.

ФУНКЦИИ КНОПОК И ГЛАВНЫХ

УЗЛОВ 28.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ,

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 30.

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 32.

ВАКУУМИРОВАНИЕ 32.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 32.

ВАКУУМИРОВАНИЕ

ГОФРИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ 32.

РУЧНОЙ РЕЖИМ 38.

ВАКУУМИРОВАНИЕ ГОФРИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ 38.

ВАКУУМИРОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ 42.

ОСТАНОВКА ЦИКЛА УПАКОВКИ 46.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПАКОВЩИКА ТОЛЬКО

В КАЧЕСТВЕ ЗАПАЙЩИКА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ ЦИКЛА 48.

МОДЕЛИ БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ЦИКЛА 52.

ВНИМАНИЕ: ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 56.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ 58.

ЗАПЧАСТИ 58.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 58.

УХОД ЗА ВАКУУМНЫМ УПАКОВЩИКОМ 60.

ЗАМЕЧАНИЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 60.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 62.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА И ЗАПЧАСТЕЙ 64.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО УПАКОВЫВАНИЮ

И ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ 70.

FR	DE	ES

ОГЛАВЛЕНИЕ

PRÉFACE ..............................................13

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

ET PREVENTION DES ACCIDENTS .........13

SIGNAUX D’INFORMATION........................15

CONDITIONNEUSE SOUS VIDE  ............17

UTILISATION CONFORME DE LA MACHINE .17

TRAITEMENTIMPROPREDELAMACHINE ...........17

GARANTIE ..............................................19

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES

POUR L’UTILISATION  ..........................21

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX...................21

PLAQUE D’IDENTIFICATION ......................21

DONNÉES TECHNIQUES  .......................23

MISE EN PLACE

ET MISE EN SERVICE  ...........................25

RÈGLES GÉNÉRALES POUR L’EMPLOI..........25

FONCTION DES BOUTONS ET DES

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX............................29

ETAT D’ECONOMIE D’ENERGIE

STAND-BY - AVERTISSEUR SONORE.....31

UTILISATION DE LA MACHINE..............33

CRÉATION DU VIDE ................................33

MODALITÉ AUTOMATIQUE ........................33

EXÉCUTION DU VIDE DANS DES

SACHETS GAUFRÉS POUR SOUS VIDE............. 33.

MODALITÉ MANUELLE ..............................39

EXÉCUTION DU VIDE

DANS DES SACHETS GAUFRÉS..................39

EXÉCUTION DU VIDE

DANS DES RÉCIPIENTS ............................43

INTERRUPTION DU CYCLE

DE CONDITIONNEMENT............................47

EMPLOI DE LA CONDITIONNEUSE UNIQUEMENT COMME SOUDEUSE POUR LES MODÉLES AVEC MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE DU CYCLE.........................49

MODÉLES SANS MISE

EN MARCHE AUTOMATIQUE  ....................53

ATTENTION:

TRÈS IMPORTANT ! .............................. 57.

AUTRES RISQUES  ................................59

PIÈCES DE RECHANGE  .........................59

ENTRETIEN ..........................................59

SOIN DE LA CONDITIONNEUSE ............61

LE CONSTRUCTEUR  ..............................61

PROBLÈMES:

CAUSES ET REMÈDES  ...........................63

DÉMOLITION ET  ÉLIMINATION

DE LA MACHINE OU DE SES PARTIES ....65

CONSEILS POUR

LE CONDITIONNEMENT ET LA CONSERVATION DES ALIMENTS  .......... 67.

TEMPS DE CONSERVATION INDICATIFS .....71

INHALT

VORBEMERKUNG  .................................13

ALLGEMEINE SICHERHEITS-

UND UNFALLVERHÜTUNGSNORMEN .....13

GEFAHRSIGNALE.....................................15

VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE  .....17

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG.....17

NICHT BESTIMMUNGS-

GEMÄSSE VERWENDUNG..........................17

GARANTIE ..............................................19

SPEZIFISCHE

GEBRAUCHSANLEITUNG  ......................21

ALLGEMEINE HINWEISE ...........................21

CE-TYPENSCHILD ....................................21

TECHNISCHE DATEN  ............................23

AUFSTELLUNG .....................................25

ALLGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE..........25

FUNKTIONEN DER TASTEN

UND HAUPT-BESTANDTEILE ......................29

ENERGIESPARMODUS

STAND-BY - AKUSTIKMELDER...............31

GEBRAUCHSANLEITUNG .............................. 33.

BEUTELVAKUUMIERUNG  ..........................33

AUTOMATISCHE WEISE............................33

BEUTELVAKUUMIERUNG ...........................33

MANUELLER ARBEITSVORGANG.................39

BEUTELVAKUUMIERUNG ...........................39

GEFäSSVAKUUMIERUNG ..........................43

UNTERBRECHUNG DES VERPACKUNGSVORGANGS........................47

EINSATZ DER VERPACKUNGSMASCHINE NUR ZUR VERSIEGELUNG FÜR MODELLE MIT AUTOMATISCHEM START

DES ARBEITSVORGANGES........................49

MODELLE OHNE AUTOMATISCHEN START...53

ACHTUNG: SEHR WICHTIGE

ALLGEMEINE HINWEISE!  .....................57

RESTRISIKEN ......................................59

ERSATZTEILE: ALLGEMEINE HINWEISE 59

WARTUNG ...........................................59

PFLEGE DER VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE 61

SEITENS DES HERSTELLERS .................61

STöRBESEITIGUNG ..............................63

ENTSORGUNG DER MASCHINE

ODER DEREN BESTANDTEILE ............... 65.

NÜTZLICHE RATSCHLÄGE ZUR VERPACKUNG UND KONSERVIERUNG

DER LEBENSMITTEL .............................67

KONSERVIERUNGSDAUER.........................71

INDICE

INTRODUCCIÓN ................................... 13.

SEGURIDAD GENERAL

Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES .......... 13.

SÍMBOLOS DE PELIGRO............................15

MÁQUINA DE VACÍO  ............................ 17.

USO PREVISTO........................................17

USO INCORRECTO Y NO

PREVISTO DE LA MÁQUINA....................... 17.

GARANTIA..............................................19

INSTRUCCIONES

ESPECÍFICAS PARA EL USO  .................21

ADVERTENCIAS GENERALES .....................21

PLACA DE IDENTIFICACION ......................21

DATOS TÉCNICOS  ................................23

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

DE USO: INSTALACIÓN ........................ 25.

NORMAS GENERALES DE USO...................25

FUNCIÓN DE LOS PULSADORES Y DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES ...................29

ESTADO DE AHORRO DE ENERGÍA

STAND-BY - AVISADOR ACÚSTIC  ........31

INSTRUCCIONES DE USO......................33

CREACIÓN DE VACÍO ..............................33

MODO AUTOMÁTICO................................33

CREACIÓN DEL VACÍO EN EL INTERIOR DE BOLSAS GOFRADAS ESPECIALES

PARA VACÍO ...........................................33

MODO MANUAL .......................................39

CREACIÓN DE VACÍO EN EL

INTERIOR DE LAS BOLSAS........................39

CREACIÓN DE VACÍO

EN EL INTERIOR DE CONTENEDORES.........43

INTERRUPCIÓN CICLO

DE ACONDICIONAMIENTO ........................47

USO DE LA CONFECCIONADORA COMO ÚNICA SELLADORA PARA MODELOS CON PUESTA

EN MARCHA AUTOMÁTICA DEL CICLO .......49

MODELOS

SIN PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA ....53

¡ATENCIÓN! OBSERVACIONES

GENERALES MUY IMPORTANTES ......... 57.

RESIGOS RESIDUALES .........................59

PIEZAS DE REPUESTO ..........................59

MANTENIMIENTO  ................................59

CUIDADOS DE LA MÁQUINA DE VACÍO .61

DEL FABRICANTE .................................61

PROBLEMAS:

CAUSAS Y REMEDIOS ...........................63

DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA MÁQUINA O DE PARTES DE LA MISMA.. 65.

CONSEJOS ÚTILES PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS ... 67.

TIEMPOS DE CONSERVACIÓN INDICATIVOS71

IT	EN

PREMESSA

Questo manuale contiene le istruzioni per l’uso e la manutenzione della CONFEZIONATRICE SOTTO VUOTO.

L’osservanza delle istruzioni con- tenute nel presente manuale con- sente di operare durante l’uso in condizioni di sicurezza, garantendo nel contempo  il regolare  funzionamento

dell’apparecchio.

PRIMA DI  UTILIZZARE LA  CON- FEZIONATRICE  SOTTOVUOTO LEGGETE  ATTENTAMENTE  LE

ISTRUZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE.

Il costruttore declina ogni re- sponsabilità dovuta a negligenza ed alla mancata osservanza delle

istruzioni.

NORME GENERALI DI SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI

PERICOLO

• Non toccare l’apparecchio con le mani ba- gnate o  umide.

• Non utilizzare l’apparecchio a piedi scalzi.

• In caso di guasto o cattivo funzionamento, spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla rete.

• Non lasciare l’apparecchio esposto ad agenti atmosferici; non immergerlo in acqua.

• Non affidarne l’uso a bambini od a persone

incapaci.

• Staccare sempre la spina prima di effettuare qualsiasi operazione diversa dal confeziona- mento.

• Quando l’apparecchio non viene utilizzato,

spegnerlo e disinserire la spina.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем руководстве содержатся инструкции по эксплуатации и обслуживанию ВАКУУМНОГО УПАКОВЩИКА.

Выполнение требований настоящего руководства обеспечит правильную и безопасную эксплуатацию прибора.

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ С ВАКУУМНЫМ УПАКОВЩИКОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО.

В случае игнорирования требований руководства, производитель освобождается от ответственности.

ОБЩАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ

ОПАСНОСТЬ

* Не касаться прибора мокрыми руками

* Не касаться прибора, будучи необутым

* В случае сбоя или неисправности выключить прибор и отключить его от сети.

* Защитите прибор от воздействия климатических явлений; не погружайте его в воду.

* Детям и лицам с ограниченными возможностями запрещено пользоваться прибором.

* Перед выполнением какой бы то ни было работы, кроме вакуумной упаковки, отключите прибор от сети.

* Выключите прибор и отключите его от сети при перерыве в эксплуатации.

FR	DE	ES

PRÉFACE

Ce  manuel contient les  instruc- tions pour l’usage et l’entretien de la CONDITIONNEUSE SOUS VIDE.

L’observance des instructions, qui sont  contenues

dans ce manuel permet un emploi en toute sécu- rité, et garantit à la fois le bon  fonctionnement de la machine.

AVANT D’UTILISER LA CONDITION- NEUSE  SOUS VIDE LISEZ  ATTENTIVEMENT LES  INSTRUCTIONS, QUI  SONT CONTENUES

DANS CE MANUEL.

Le constructeur décline toute res- ponsabilité  due  à

la négligence ou au non- respect des instructions.

CONSIGNES GÉNÉ- RALES DE SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS

ОПАСНОСТЬ

• Ne pas toucher la machine avec les mains mouillées ou humides.

• Ne pas utiliser la machine

avec les pieds nus.

• En  cas  de  panne  ou  de

mauvais  fonctionnement,

arrêtez  la  machine  et  dé-

branchez-la du courant.

• Ne  pas  laisser  la  machine

exposée aux agents atmos-

phériques; ne pas plonger la

machine dans l’eau.

• Ne pas  confier  l’utilisation

à des enfants ou à des per-

sonnes incapables.

• Débrancher toujours la fiche

avant  de  faire  une  quel-

conque opération autre que

le conditionnement.

• Quand  l’appareil n’est  pas

utilisé  il  faut  l’éteindre  et

débrancher la fiche.

VORBEMERKUNG

Dieses Handbuch enthält die Bedie- nungs- und Wartungsanleitung der VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE.

Die Beachtung der in dieser Betriebs an- leitung enthaltenen Hinweiseermöglicheneine bestimmungsgemässe und sichere Verwendung und garantieren gleichzei- tig einen störungsfreien

Betrieb des Geräts.

VOR BENUTZUNG DER VAKUUMVER- PACKUNGS-MA-

SCHINE DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHAL- TENEN ANWEISUNGEN AUFMERKSAM LESEN.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die auf Nachlässigkeit und Nicht- einhaltungder Anweisun- gen zurückzuführen sind.

ALLGEMEINE SICHER- HEITS- UND UNFALL- VERHÜTUNGSNORMEN

GEFAHR

• Das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen be- rühren.

• Das Gerät nicht barfuß be- nutzen.

• Im  Fall  von  Schäden  oder Funktionsstörungen das Ge- rät  ausschalten  und  Netz- stecker ziehen.

• Halten Sie Wasser und Was- serdampf von der Maschine fern.

• Kinder und unfähige Perso- nen dürfen das Gerät nicht benützen.

• Netzstecker bei allen War- tungs- und Pflegearbeiten ziehen.

• Das Gerät bei Nichtbenut- zung ausschalten und Netz- stecker ziehen.

INTRODUCCIÓN

Este manual contiene las instruc- ciones de uso y  mantenimiento para utilizar la MÁQUINA DE VACÍO.

Siguiendo  las  in- strucciones de este manual, el usuario podrá utilizar la máqui- na bajo las condiciones de seguridad necesarias, asegurando  a la vez  el buen  manejo  y funcio-

namiento de la misma.

ANTES DE UTILI- ZAR LA MÁQUINA DE VACÍO, LEA LAS

INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

El fabricante no se hace responsable de las negligencias

y del incumplimiento de las instrucciones de uso del Manual.

SEGURIDAD GENERAL Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

PELIGRO

• No tocar la máquina con las manos mojadas o húmedas.

• No utilizar el aparato estan- do descalzos.

• En  caso  de  avería  o  mal funcionamiento, apague la máquina y desenchúfela.

• No deje la máquina expue- sta a los agentes atmosféri- cos;  no  vierta  agua  sobre ella.

• No  permita  que  los  niños ni las personas inexpertas manejen la máquina.

• Siempre deberá desenchu- far la máquina antes de realizar cualquier operación diferente  a la  creación  de vacío.

• Cuando  la máquina  no  se esté utilizando, apáguela y desenchúfela.

IT	EN

• Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la

spina dalla presa elettrica.

• Verificare sovente lo stato del cavo di alimenta- zione che in caso di necessità deve essere sosti- tuito solo presso un Centro Tecnico di Assistenza autorizzato.

• In caso di riparazione o sostituzione di parti utiliz-

zare esclusivamente ricambi originali.

• In caso di incompatibilità tra la spina di alimenta- zione e la vostra presa, fatela sostituire da un Cen- tro Tecnico di Assistenza autorizzato; si sconsiglia l’uso di adattatori non omologati e/o prolunghe.

FARE ATTENZIONE AI SEGNALI RIPOR- TATI IN QUESTO MANUALE.

SEGNALI DI PERICOLO

PERICOLO GENERICO: questo segnale avverte che se le operazioni descritte non sono correttamente eseguite, l’o-

peratore é sottoposto a rischi o l’apparecchio potrebbe conseguire dei danni.

PERICOLO ELETTRICO: questo segnale avverte che esistono pericoli di natura elettrica.

PERICOLO SCOTTATURE: questo se- gnale avverte che esistono pericoli di scottature.

NOTA: questo simbolo segnala una nota o una raccomandazione.

* Не тяните за кабель, отсоединяя прибор от сети.

* Регулярно проверяйте состояние силового кабеля; при необходимости замены, обращайтесь исключительно в центр технической помощи.

* При замене запчастей используйте только

оригинальные запчасти.

* Если штепсель не совместим с вашей розеткой, обратитесь в центр технической помощи для проведения замены.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ОБОЗНАЧЕНИЯ, ДАННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ: при неправильном выполнении данного действия, оператор или прибор могут получить ущерб.

НАПРЯЖЕНИЕ: риск поражения током.

ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА: опасность ожога

ПРИМЕЧАНИЕ: символ, сопровождающий очень важную информацию или предупреждение.

FR	DE	ES

• Ne pas tirer le câble d’alimen- tation pour débrancher la fiche de la prise électrique.

• Vérifier souvent l’état du câble d’ alimentation. En cas de be- soin,  il doit être changé  seu- lement auprés d’un  Centre d’ Assistance Technique autorisé.

• En cas de réparation ou rempla- cement des parties,  utiliser seulement pièces de rechange originales.

• En cas d’ incompatibilité entre la fiche d’ alimentation et votre prise, faites-la remplacer par un Centre  d’Assistance  Technique autorisé; n’utilisez pas d’adap- tateurs non homologués et/ou de rallonges.

FAIRE ATTENTION AUX SIGNAUX  QUI  SONT INDIQUÉS  DANS  CE

MANUEL.

SIGNAUX DE DANGER DANGER GÉNÉRAL: ce

signal avertit  que le non-respect  de  cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages

à la machine.

DANGER ÉLECTRIQUE signale un danger élec- trique.

DANGER BRÛLURES signale des dangers de brûlures.

REMARQUE:Ce  sym- bole  signale  une  re- marque ou une recom- mandation très importante.

• Stecker nicht am Kabel ziehen.

• Zustand des Netzkabels  oft überprüfen; bei Bedarf nur von berechtigtem Kundendienst auswechseln lassen.

• Bei Reparaturen oder Auswech- selung von Teilen ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

• Falls der Netzstecker nicht mit Ihrer Steckdose übereinstimmt, von  berechtigtem  Kunden- dienst  auswechseln lassen. Nicht  normgerechte Netzad- apter  dürfen nicht verwendet werden.

ALLE IN DIESER BE- TRIEBSANLEITUNG ENTHALTENEN   SI-

CHERHEITSHINWEISE UN- BEDINGT BEACHTEN!

GEFAHRSIGNALE

Bezeichnet eine mögli- cherweise  gefährliche Situation, welche Ver- letzungen  und/oder  Sach- beschädigungen  zur  Folge

haben können.

ELEKTRISCHE   GE- FAHR:  Dieses  Signal warnt davor, dass Ge- fahren  elektrischer  Natur

bestehen.

VERBRENNUNGS-GE- FAHR: Dieses Signal warnt davor, dass Ver-

brennungsgefahr besteht.

Dieses Symbol weist auf eine sehr wichtige Anmerkung oder Emp-

fehlung hin.

• No tire del cable de alimentación para desenchufar la máquina de la toma de corriente.

• Compruebe  regularmente  las condiciones en que se encuentra el cable, que deberá sustituirse por otro nuevo en caso sea ne- cesario, y sólo por el Centro de Asistencia Técnica autorizado.

• En caso de reparación o sustitu- ción de partes de la máquina, utilicen únicamente  recambios originales.

• En  caso de incompatibilidad entre el enchufe de la máquina y vuestra toma de corriente, háganlo sustituir en un Centro autorizado de Asistencia Técni- ca; desaconsejamos el uso de adaptadores no homologados y/o alargaderas.

PONER ATENCIÓN A LAS SEÑALES DESCRI- TAS EN ESTE MANUAL.

SÍMBOLOS DE PELIGRO

PELIGRO GENÉRICO: esta  señal avisa  de que si las operaciones

descritas no son efectuadas correctamente, el operador está sometido a riesgos, o la máquina podría sufrir daños.

PELIGRO ELÉCTRICO: esta símbolo avisa de la existencia de peligro relacionado  con  la  electri- cidad.

PELIGRO DE QUEMA- DURAS: este símbolo avisa de la existencia

de peligro de quemaduras.

OBSERVACIÓN: Este símbolo señala una observación o una re-

comendación.

IT	EN

SEGNALI DI INFORMAZIONE

Prima di operare leggere attenta- mente le istruzioni riportate nel presente manuale.

Prima di ogni operazione di ma- nutenzione, scollegare l’apparec- chio dall’alimentazione elettrica e consultare il presente manuale.

CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO

USO PREVISTO

L’apparecchio è stato progettato e studiato per ef- fettuare il vuoto in buste o contenitori sottovuoto di prodotti asciutti.

Questo apparecchio non è adatto all’uso da parte  di  persone  (inclusi  bambini)  con  ca- pacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o inesperte, a meno che non vengano super- visionate ed istruite nell’uso dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro si- curezza. I bambini devono essere controllati che non giochino con l’apparecchio.

USO ANOMALO E NON PREVISTO

La confezionatrice descritta nel presen- te libretto è stata progettata, dimensio- nata  e  costruita  esclusivamente  per

l’uso precedentemente descritto.

ИНФОРМИРУЮЩИЕ ЗНАКИ

Приступая к работе с прибором, внимательно прочтите инструкции настоящего руководства.

Перед обслуживанием отключите прибор от сети и обратитесь к данному руководству.

ВАКУУМНЫЙ УПАКОВЩИК

ЦЕЛЕВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Прибор разработан для вакуумного упаковывания сухих продуктов в пакеты или вакуумные контейнеры.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей), с ограниченными умственными, психическими и физическими возможностями, а также с недостатком знаний и опыта, если только их не контролирует и не инструктирует лицо, ответственное за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором!

НЕКОРРЕКТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вакуумный упаковщик, к которому относится настоящее руководство, разработан и предназначен только для вышеуказанного способа эксплуатации.

FR	DE	ES

SIGNAUX D’INFORMATION

Avant l’usage, lire attentivement les instructions qui sont écrites  dans

la notice d’utilisation.

Avant une quel- conque opération de maintenance, débrancher la ma- chine et  consulter la  notice  d’utilisa- tion.

CONDITIONNEUSE SOUS VIDE

UTILISATION CONFORME DE LA MACHINE

L’appareil a été étudié pour effectuer le vide dans des sachets et des récipients sous vide de produits secs.

Cet appareil n’est pas apte à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) pré- sentant des  capacités  phy- siques, sensorielles et men- tales réduites, ou manquant d’expérience, à mois qu’elles ne soient surveillées et ins- truites sur l’utilisation de l’appareil  par  une  personne responsable  de  leur  sécu- rité. Il faut contrôler que les enfants  ne  jouent  pas  avec l’appareil.

TRAITEMENT IMPROPRE DE LA MACHINE

La conditionneuse dé- crite  dans  ce  manuel a été projetée, dimen-

sionnée et construite exclu- sivement  pour  l’utilisation précédemment décrite.

ALLGEMEINE HINWEISE

Vor der Inbetrieb- nahme die in der vorliegenden Be- triebsanleitung

enthaltenen  Anleitun-

gen aufmerksam lesen.

Bei allen Wartungs

-und Pflegearbei- ten zuerst Stecker vom Netz ziehen und Betriebsanlei- tung lesen.

VAKUUM-VERPA- CKUNGSMASCHINE

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das Gerät dient auschliesslich zum Verpacken von trockenen Lebensmitteln und anderen nicht flüssigen Produkten unter Vakuum. Dieses Ge- rät ist nicht geeignet für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen  oder  geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung, es sei denn, dass diese von einer für ihre Sicher- heit verantwortlichen Person beaufsichtigt und im Gebrauch des Geräts unterwiesen wer- den.  Kinder müssen beauf- sichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

NICHT BESTIMMUNGS- GEMÄSSE VERWENDUNG

Die  in diesem  Hand- buch  beschriebene Verpackungsmaschine wurde	ausschließlich für den  hier  oben  beschriebe-

nen Gebrauch hergestellt.

SIMBOLOS DE INFORMACIÓN

Antes de utilizar la máquina, lea aten- tamente las ins- trucciones de este

manual.

Antes de comen- zar cualquier ope- ración de mante- nimiento, desen- chufe la máquina y consulte este  ma- nual de instruccio- nes.

MAQUINA DE VACÍO

USO PREVISTO

El aparato ha sido proyecta- do y estudiado para efectuar el vacío en bolsas o bien en contenedores en vacío de productos secos.

Este equipo no es apto para ser usado por personas (in- cluidos los niños) con ca- pacidades físicas, sensoria- les  y  mentales  reducidas, o  inexpertas,  a  menos  que hayan recibido supervisión e instrucción en cuanto al uso del mismo de parte de una persona responsable por su seguridad. Los  niños  deben tenerse  bajo  control  para evitar que  jueguen  con  el

equipo.

USO INCORRECTO Y NO PREVISTO DE LA MÁQUINA

Les recordamos que la máquina de vacío que se describe  en  este

manual de instrucciones ha sido proyectada, dimensio- nada y construida exclusiva- mente paras el uso descrito.

IT	EN

GARANZIA

La Vostra confezionatrice gode di una garan- zia contro i difetti di costruzione di 12 mesi dalla data di acquisto.

La garanzia decade per un uso non conforme o diverso da quello illustrato nel presente manuale.

CATTIVO USO, NEGLIGENZA, INOSSER- VANZA NEL MANTENERE IL PRODOTTO PULITO,  IMPIEGO DELLA  CONFEZIO- NATRICE SOTTOVUOTO CON TENSIONI DI- VERSE DA QUELLE INDICATE O TENTATIVI DI RIPARAZIONE DA PARTE DI PERSONALE NON  AUTORIZZATO, FANNO  DECADERE LE

CONDIZIONI DI GARANZIA.

L’uso  non conforme o non  corrispon- dente a  quanto indicato nel  presente manuale, può comportare danneggia- mento della CONFEZIONATRICE SOTTOVUO- TO precludendo così il rispetto delle condi- zioni tecniche per cui l’apparecchio é stato progettato e  costruito,  con  conseguente possibile compromissione delle caratteristi-

che di sicurezza.

Il costruttore non risponde per danni a persone e/o cose derivanti da errori di installazione  e  uso non conforme

dell’apparecchio.

ГАРАНТИЯ

Вакуумный упаковщик снабжается 12-месячной гарантией на производство, действующей с даты покупки.

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные в результате некорректной эксплуатации или обслуживания.

ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ В СЛУЧАЕ РЕМОНТА ПРИБОРА НЕУПОЛНОМОЧЕННЫМ

ПЕРСОНАЛОМ.

Любой способ эксплуатации, не описанный в настоящем руководстве, может спровоцировать повреждение ВАКУУМНОГО

УПАКОВЩИКА.

Несоблюдение технических условий эксплуатации прибора может нарушить безопасность прибора.

Производитель не несет ответственности за повреждения, полученные в результате некорректной установки или эксплуатации прибора.

FR	DE	ES

GARANTIE

Votre machine est garantie pour  la  durée  de  12  mois de la date de  vente, qui est écrite sur la documentation d’achat.

La garantie sera tout de suite déchue en cas d’ uti- lisation non conforme ou différente  de  celle  qui  est décrite  dans  cette  notice d’utilisation.

T RAIT EM EN T   I M - PROPRE, NÉGLIGENCE, NON-R ES PECT   DU

MAINTIENTDEPROPRETÉDE LA MACHINE, UTILISATION DE LA MACHINE AVEC DES TENSIONS  DIFFÉRENTES DE CELLES QUI SONT INDI- QUÉES OU DES TENTATIVES DE  RÉPARATION PAR DU PERSONNEL NON-AUTORI- SÉ, FONT DÉCHOIR TOUT DE SUITE LA GARANTIE.

Une utilisation im- propreounonconforme aux  consignes  de  la

notice d’utilisation, peut comporter des dommages à la CONDITIONNEUSE SOUS VIDE et en empêchant ainsi le respect des conditions techniques  pour  lesquelles l’appareil  a été  projeté  et construit, pourrait compro- mettre les caractéristiques de sûreté.

Le constructeur décline toute  responsabilité pour   dommages aux

personnes et/ou aux choses qui dérivent d’erreurs d’ins- tallation et  utilisation non conforme de l’appareil.

GARANTIE

Ihre Verpackungsmaschine

ist durch eine Garantie von

12  Monaten  ab  dem  Kauf- datum gegen Herstellungs- mängel gedeckt.

Die  Garantie  ist  ausgesch- lossen, wenn Personen -und Sachschaden  auf  nicht  be- stimmungsgemässe  Ver- wendung, unsachgemässes Bedienen oder Nichtbeach- ten  der  Hinweise in dieser Betriebsanleitung zurück- zuführen sind.

S CH LECH TER   GE - BRAUCH, NACHLÄS- SIGKEIT,  NICHTEIN-

HALTUNG DER REINIGUNG, ANSCHLUSS  AN  EINE  VOM TYPENSCHILD ABWEICHEN- DE  SPANNUNG, REPARA- TURSVERSUCHE SEITENS VON NICHT BERECHTIGTEM PERSONAL FÜHREN ZUM VERFALL DER GARANTIE.

Der nicht bestim- mungsgemässe oder nicht  dem  Inhalt  des

vorliegenden Handbuchs entsprechende Gebrauch kann zur Beschädigung der VAKUUM-VERPACKUNGS- MASCHINE führen und so die Einhaltung der technischen Bedingungen,  für  die  das Gerät  geplant  und  konst- ruiert  wurde,  verhindern, woraus  sich  mögliche Be- einträchtigungen der Sicher- heitseigenschaften ergeben.

Der Hersteller über- nimmt keine Verant- wortung  für Personen

-und Sachschäden die auf Installationsfehler und nicht bestimmungsgemässen Ge- brauch des Gerätes zurück- zuführen sind.

GARANTÍA

Su máquina de vacío tiene una garantía de 12 meses, cubriendo defectos de cons- trucción y/o defectos de sus componentes.

Esta  garantía  no  cubre  los daños causados por el uso indebido o por la negligencia de mantenimiento.

La garantía se anula por uso incorrecto  o  diferente  del uso descrito en el presente manual.

MAL USO, NEGLIGEN- CIA, INCUMPLIMIEN- TO DE LAS NORMAS DE

MANTENIMIENTO EN CUANTO A LIMPIEZA DE LA MÁQUINA, USO DE LA MÁQUINA DE VA- CÍO CON  TENSIONES ELÉC- TRICAS  DIFERENTES A LAS INDICADAS O BIEN INTEN- TOS DE REPARACIONES POR PERSONAL NO AUTORI-ZADO, ANULAN LAS CONDI-CIONES DE LA GARANTÍA.

El uso  no conforme  o que  no  corresponda a  lo  que  se indica  en

el presente manual, puede provocar daños a la MÁQUI- NA DE VACÍO, y al no respe- tar las condiciones técnicas para las cuales se proyectó y fabricó el aparato, puede llegar  a  perjudicar  sus  ca- racterísticas de seguridad.

El  fabricante  no se hace responsable  de daños a personas y/o cosas provocados por erro- res de instalación y un uso

incorrecto del aparato.

IT	EN

ISTRUZIONI SPECIFICHE D’USO

AVVERTENZE GENERALI

La Vostra CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO ha subi- to rigorosi controlli e collaudi prima della spedizione.

Dopo aver tolto l’imballo, assicuratevi dell’integrità dell’apparecchio; in caso di dubbio, non utilizzatelo e rivolgetevi

subito al rivenditore.

Gli elementi dell’imballo (sacchetti di plastica, ecc.), non debbono essere lasciati alla portata dei bambini, o dispersi nell’ambiente.

TARGHETTA

Nella parte inferiore della Vostra CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO si trova la targhetta di identificazione del prodotto e di marcatura  (vedi disegno sotto riportato).

ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

Перед отправкой упаковщик был тщательно осмотрен и проверен.

Сняв упаковку, убедитесь, что прибор не поврежден; при возникновении сомнений не включайте прибор и немедленно верните его дилеру.

Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты и др.) вдали от детей и следите, чтобы они не попадали в окружающую среду.

ТАБЛИЧКА

Паспортная табличка с ярлыком СЕ расположена в нижней части вашего ВАКУУМНОГО УПАКОВЩИКА (см. схему ниже).

20.

FR	DE	ES

INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR L’EMPLOI

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Votre   CONDITIONNEUSE SOUS VIDE a subi de rigides contrôles et vérifications avant l’envoi.

Après avoir enlevé l’emballage, s’assu- rer de l’intégrité de la

machine;  en  cas  de  doute, ne pas utiliser l’appareil et adressez-vous tout de suite à votre revendeur.

Ne pas laisser d’éléments de l’em- ballage (sachets en  plastiques, etc.), à la portée des enfants ou dans la nature.

SPEZIFISCHE GEBRAUCHSANLEITUNG

ALLGEMEINE HINWEISE

Ihre VAKUUMVERPACKUNGS- MASCHINE wurde vor Versand strengen Kontrollen und Abnah- meprüfungen unterzogen.

Vergewissern Sie sich nach Entfernen der Verpackung,  dass  das

Gerät unversehrt ist; im Zweifelsfall nicht benützen und sofort den Händler kon- taktieren.

Die Verpackungselemente (Plas- tiktüten etc.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern gelassen oder in der Umwelt weggeworfen werden.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL USO

ADVERTENCIAS GENERALES

Su máquina de vacío ha sido sometida a rigurosos controles y pruebas de ensayo antes de ser entregada.

Después de quitarle el embalaje, asegúrese de  la integridad  de  la

máquina; en caso de duda, no la utilice inmediatamente y llévela al punto de venta donde la adquirió.

Los elementos del embalaje (plás- ticos, etc...) no se deben aban- donar en el medio ambiente, ni dejarlos al alcance de los niños.

PLAQUETTE

Votre CONDITIONNEUSE SOUS VIDE est identifiée par une pla- quette , qui est placée sur la partie inférieure de la machine.

-TYPENSCHILD

Im  unteren Teil Ihrer  VAKUUM- VERPACKUNGSMASCHINE befin- det sich das -Markierungsschild (siehe Zeichnung).

PLACA DE IDENTIFICACIÓN

En la parte inferior de la máquina de vacío, encontrará la placa de marcatura    (Vea  el  esquema adjunto).

IT	EN

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA

| MODELLO ТИП | Мод. B | Мод. A |
| --- | --- | --- |
| COMANDI УПРАВЛЕНИЕ | ЦИФРОВОЕ, 6 КНОПОК | ЦИФРОВОЕ, 6 КНОПОК |
| DIMENSIONI (X)(Y)(Z) ГАБАРИТЫ | 472×320×в177 мм | 375×297×в145 мм |
| INSTALLAZIONE DELLA MACCHINA ВЕС ПРИБОРА | 10,5 кг | 8 кг |
| BARRA SALDANTE (W) ДЛИНА ЗАПАЕЧНОЙ ПЛАНКИ | 420 мм | 310 мм |
| LARGHEZZA MASSIMA BUSTE МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ | 400 мм | 300 мм |
| POTENZA DELLA POMPA МОЩНОСТЬ НАСОСА | 200 Вт | 80 Вт |
| TIPO DI POMPA E PORTATA ТИП НАСОСА | Autolubrif. - 30 l/min Самосмазывающийся - 30л/мин | Autolubrificante - 11 l/min Самосмазывающийся - 11 л/мин |
| POTENZA TOTALE ASSORBITA ОБЩАЯ ПОГЛОЩАЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 860 Вт | 220 Вт |
| FUSIBILE ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | 5x20F 5A | 5x20F 2,5A |
| AVVIAMENTO AUTOMATICO MEDIANTE CHIUSURA SPORTELLO MOBILE АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРЦЫ | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ | / |
| FILTRO LIQUIDI ЖИДКОСТНЫЙ ФИЛЬТР | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ | / |
| PRESSIONE FINALE КОНЕЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | 0,15 бар - 15 кПа |  |
| SENSORE VUOTO ДАТЧИК ВАКУУМА | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ | 230В 50Гц (CE) – 110В 60Гц (США) |  |
| MATERIALE CARCASSA КОРПУС | НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ INOX AISI 304/SB |  |

X

Z

X

W	Y	Z

W

Y

22.

FR	DE	ES

DONNÉES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TÉCNICOS

| MOD. TYPE TYP | MOD. B | MOD. A |
| --- | --- | --- |
| COMMANDES STEUERUNG MANDOS | DIGITALES AVEC BOUTONS DIGITAL MIT TASTEN DIGITAL CON BOTONES | DIGITALES AVEC BOUTONS DIGITAL MIT TASTEN DIGITAL CON BOTONES |
| DIMENSIONS (X)(Y)(Z) DIMENSIONEN DIMENSIÓN | 472×320×в177 мм | 375×297×в145 мм |
| POIDS DE LA MACHINE GEWICHT DER MASCHINE PESO DE LA MÁQUINA | 10,5 кг | 8 кг |
| LONGUEUR DE LA BARRE DE SOUDURE (W) SCHWEISSLEISTE LONGITUD BARRA SELLADORA | 420 mm | 310 мм |
| DIMENSION MAXIMALE DE SACHETS MAXIMALE BEUTELGRÖSSE DIMENSION MAXIMA DE BOLSA | 400 ММ | 300 мм |
| PUISSANCE DE LA POMPE PUMPENLEISTUNG POTENCIA DE LA BOMBA | 200 Вт | 80 Вт |
| TYPE ET DEBIT DE LA POMPE PUMPENTYP UND PUMPNENNSAUGLEISTUNG TIPO DE BOMBA Y CAPACIDAD DE LA BOMBA | Autolubrifiant - 30 l/min Selbstschmierend - 30 l/min Autolubrificada - 30 l/min | Autolubrifiant - 11 l/min Selbstschmierend - 11 l/min Autolubrificada - 11 l/min |
| PUISSANCE TOTALE ABSORBÉE ABSORBIERTE GESAMTLEISTUNG POTENCIA TOTAL ABSORBIDA | 860 Вт | 220 Вт |
| FUSIBLE SICHERUNG FUSIBLE | 5x20F 5A | 5x20F 2,5A |
| MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE PAR FERMETURE DE LA PORTE MOBILE AUTOMATISCHER START DURCH SCHLIESSEN DER BEWEGLICHEN KLAPPE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICA MEDIANTE CIERRE PORTILLO MOVIBLE | DE SÉRIE SERIENAUSSTATTUNG DE SERIE | / |
| FILTRE POUR LIQUIDES FLÜSSIGKEITSFILTER FILTRO LIQUIDOS | DE SÉRIE SERIENAUSSTATTUNG DE SERIE | / |
| PRESSION FINALE ENDDRUCK PRESION FINAL | 0,15 бар - 15 кПа |  |
| CAPTEUR DE VIDE VAKUUMDRUCKFÜHLER SENSOR DEL VACIO | DE SÉRIE - SERIENAUSSTATTUNG - DE SERIE |  |
| TENSION D’ALIMENTATION NETZSPANNUNG TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 230V 50Hz (CE) - 110V 60Hz (USA) |  |
| CARROSSERIE GEHÄUSE ESTRUCTURA | ACIER INOXYDABLE INOX - EDELSTAHL ACERO INOX |  |

IT	EN

ISTRUZIONI

SPECIFICHE D’USO: INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: prima di collegare la CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO alla presa di corrente, leggere attentamente questo manuale.

NORME GENERALI DI IMPIEGO

1) Accertarsi preventivamente che la tensione indicatasullatarghettadiidentificazione(A) dellamacchinasialastessadellaVostrarete.

2) Inserire e disinserire la spina nella presa

di corrente sempre ad apparecchio spento:

non tirare mai il cavo ma afferra- re sempre la spina (vedi Fig. 1).

EVITARE  ASSOLUTAMENTE  L’ASPIRA- ZIONE DI LIQUIDI! IL PRODOTTO VA CONFEZIONATO ASCIUTTO E FREDDO, DOPO  REFRIGERAZIONE IN  FRIFORIFERO PER ALMENO 2÷3 ORE. EVENTUALI DANNI ALL’APPARECCHIO CONSEGUENTI ALL’ASPI- RAZIONE DI LIQUIDI NON SONO COPERTI

DA GARANZIA.

УСТАНОВКА

ВАЖНО: перед подключением упаковщика к сети, внимательно прочтите настоящее руководство.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1) Прежде всего, убедитесь, что напряжение вашей сети совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке прибора (А).

2)  Подключайте и отключайте прибор от сети, только когда он выключен.

Беритесь только за штепсель; ни в коем случае не беритесь за шнур (см. Рис. 1)

ВАКУУМНАЯ УПАКОВКА ЖИДКОСТЕЙ ЗАПРЕЩЕНА! ОХЛАЖДАЙТЕ ПРОДУКТ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ НЕ МЕНЕЕ 2-3 ЧАСОВ, ТАК КАК ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ И СУХИМ.  ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИБОРА, ВЫЗВАННЫЕ ЗАСАСЫВАНИЕМ ЖИДКОСТИ, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ.

НЕТ!	ДА

Рис. 1.

A

•

FR	DE	ES

MISE EN PLACE

ET MISE EN SERVICE

ATTENTION:  avant  de brancher  la  CONDI- TIONNEUSE SOUS VIDE

à la prise de courant, lisez

attentivement ce manuel.

RÈGLES GÉNÉRALES POUR L’EMPLOI

1) Avant,  assurez-vous  que la tension qui est indiquée sur  la  plaque  (A) de  la machine  correspond  aux valeurs de réseau.

2) Brancher  et  débrancher la  fiche  toujours  avec  la machine arrêtée:

Ne jamais tirer le câble mais prendre toujours la  fiche

(Fig. 1).

NE PAS ASPIRER DE LIQUIDES.

LE PRODUIT DOIT ÊTRE  CONDITIONNÉ  SEC ET FROID APRÈS L’AVOIR LAISSÉ DANS LE RÉFRI- GÉRATEUR PENDANT  2÷3

HEURES MINIMUM.

TOUT DOMMAGE DÛ A L’AS- PIRATION DE LIQUIDES N’EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

AUFSTELLUNG

ACHTUNG:  Vor dem Anschluss an die Span- nungsversorgung  Be- triebsanleitung aufmerksam

durchlesen.

ALLGEMEINE GEBRAUCHSHINWEISE

1) Vor Gebrauch überprüfen, dass die auf dem Typen- schild(A) derMaschinean- gegebene Spannung Ihrer Netzspannung entspricht.

2) Den Stecker stets bei aus- geschaltetem Gerät in die Steckdose  stecken  bzw. ziehen:

Keinesfalls am Netzkabel, sondern stets am Stecker

ziehen (siehe Abb. 1).

AUF KEINEN FALL FLÜSSIGKEITEN AN- SAUGEN!

DAS  PRODUKT  MUSS  TRO- CKEN UND ABGEKÜHLT VER- PACKT WERDEN.

DIE GARANTIE ERSTRECKT SICH  NICHT  AUF  BESCHÄ- DIGUNGEN  DES  GERÄTES, DIE DURCH ANSAUGEN VON FLÜSSIGKEITEN BEWIRKT WORDEN SIND.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE USO: INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: antes de enchufar  la  máquina de  vacío,  lea  atenta-

mente las instrucciones de

este manual.

NORMAS GENERALES DE USO

1) Compruebe  primero que el voltaje de su corriente corresponde al indicado en la  placa  de  identificación (A) de la máquina.

2) Enchufe  y desenchufe  la máquina sólo cuando esté apagada:

no tire nunca del cable, sino agarre directamente el en-

chufe (Fig. 1).

¡EVITAR SIEMPRE LA ASPIRACIÓN DE LÍQUI- DOS! HAY QUE REFRI-

GERAR EL PRODUCTO EN LA NEVERA DURANTE 2-3 HO- RAS PARA QUE ESTÉ FFRÍO Y SECO AL MOMENTO DE EN- VASARLO EN VACÍO. CUAL- QUIER  DAÑO  AL  APARATO DEBIDO A LA ASPIRACIÓN DE LÍQUIDOS NO SERÁ CU- BIERTO POR LA GARANTÍA.

25.

IT	EN

Evitare nel modo più assoluto l’aspira- zione di liquidi, poichè possono causare la rottura della pompa.

Non toccare la barra saldante (A) dopo aver effettuato la saldatura della busta poiché essa raggiunge alte temperature.

TENERE LA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI

3) Non utilizzare coltelli o altri utensili affilati per l’eliminazione di eventuali  residui  sulla  barra saldante: attendere sempre che si raffreddi pri- ma di intervenire con attrezzi non affilati e non appuntiti.

4) Per qualsiasi problema dovesse  sorgere (funzionamento difettoso o assistenza tecnica) contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

ATTENZIONE: non rimuovere per nes- sun motivo l’adesivo di teflon (B) posto sulla barra saldante.

LA SICUREZZA ELETTRICA DI QUESTO APPARECCHIO E’ ASSI- CURATA SOLO SE ESSO E’ COL- LEGATO CORRETTAMENTE AD UN IMPIANTO DI MESSA A TERRA EFFICA- CE, COME PREVISTO DALLE NORME DI

SICUREZZA.

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI DANNI CAUSATI DALLA MANCANZA DI MESSA A TERRA NELL’IMPIANTO.

Строго запрещено упаковывать жидкости, так как они могут повредить насос.

Не касайтесь запаечной планки (А) после запайки, так как она сильно нагревается.

ХРАНИТЕ УПАКОВЩИК В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ

3) Не используйте ножи или иные острые предметы для удаления остатков материала с запаечной планки. Дождитесь ее остывания и очистите ее неострыми инструментами.

4) При возникновении неисправностей (некорректная работа, необходимость в технической помощи), обратитесь в службу по работе с клиентами.

ВНИМАНИЕ: НЕ удаляйте тефлоновую

полоску (В) с запаечной планки.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИБОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕГО КОРРЕКТНЫМ

ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИГНОРИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ.

•	A

•	B

FR	DE	ES

Il  faut  absolument éviter  l’aspiration  de liquides  car  ils  pour- raient provoquer la rupture

de la pompe.

Ne pas toucher la barre de soudure (A) après avoir fait

la soudure du sachet, parce qu’elle peut at- teindre de hautes tem- pératures.

LA MACHINE  DOIT ÊTRE  HORS  DE LA PORTÉE  DES  EN-

FANTS.

3) N’ utilisez pas des couteaux ou des outils tranchants pour éli- miner des éventuels  résidus sur la barre de soudure: at- tendre toujours que la machine soit froide  avant  d’intervenir avec des outils qui ne soient pas tranchants ou pointus.

4) Pour tout problème (fonction- nement défectueux ou assis- tance technique) contacter notre service après ventes.

ATTENTION: Ne pas enlever la bande de téflon (B) qui est pla-

cée sur la barre de soudure.

LA SÉCURITÉ ÉLEC- TRIQUE DE CET AP- PAREIL EST ASSU- RÉE UNIQUEMENT

SI CELUI-CI EST COR- RECTEMENT  BRANCHÉ À UNE INSTALLATION DE MISE A LA TERRE EFFICACE, SELON CE QUI EST PRÉVU PAR LES NORMES  DE  SÉCURITE. LE CONSTRUCTEUR DE- CLINE TOUTE RESPON- SABILITÉ POUR LES ÉVENTUELS DOMMAGES CAUSÉS PAR L’ABSENCE DE MISE À LA TERRE DE L’INSTALLATION.

DasAnsaugenvon Flüs- sigkeiten muss absolut vermieden werden, da

dies  den  Totalschaden der

Pumpe verursachen kann.

Schweissleiste (A) nach Schweißvor- gang  nicht   be-

rühren, da diese hohe Temperaturen erreichen kann.

VAKUUM-VERPA- CKUNGSMASCHINE AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KIN-

DERN AUFBEWAHREN.

3) Keine  Messer oder sonstige scharfen Gegenstände zur Reinigung der Schweissleiste benützen.  Abwarten, bis  die Schweissleiste abgekühlt ist: Verbrennungsgefahr!

4) Bei  mangelhafter Funktion

Kundendienst kontaktieren.

ACHTUNG: Auf keinen Fall Teflonband (B) entfernen!

DIE ELEKTRISCHE SICHERHEIT DIE- SES GERÄTS  IST

NUR DANN  GEWÄHR- LEISTET, WENN DIESES AN EINE NORMGERECH- TE ERDUNGSANLAGE ANGESCHLOSSEN IST. DER HERSTELLER LEHNT JEGLICHE HAFTUNG FÜR EVENTUELLE SCHÄDEN, DIE DURCH  FEHLENDE ERDUNG DER  ANLAGE ENTSTEHEN, AB.

27.

Evitar absolutamente la aspiración de líqui- dos,  porque  pueden

provocar la ruptura de la bomba.

No toque la barra selladora (A) des- pués de sellar  ya

que alcanza temperatu- ras altas.

MANTENGA LA MÁ- QUINA DE VACÍO FUERA DEL ALCAN-

CE DE LOS NIÑOS.

3) No  utilice cuchillos u otros utensilios cortantes, para qui- tar algo que se haya quedado adherido a la barra selladora: espere siempre a que la ba- rra se enfríe antes de utilizar utensilios que no cortan y que no tengan punta.

4) Para cualquier tipo de problema (funcionamiento defectuoso o necesidad de  asistencia téc- nica),  contacte directamente con nuestro servicio de aten- ción al cliente.

PRECAUCIÓN: No quite por  ninguna  razón,  el adhesivo de teflón (B)

de la barra de sellado.

LA SEGURIDAD ELÉCT RIC A   DE ESTA MÁQUINA

ESTÁ GARANTIZADA, ÚNICAMENTE SI ESTÁ CONECTADAAUNATOMA DE TIERRA EFICAZ, SE- GÚN ESTÁ PREVISTO EN LAS NORMAS DE SEGU- RIDAD. EL FABRICANTE NO SE RESPONSABILIZA DE  POSIBLES DAÑOS PROVOCADOS POR LA FALTA DE INSTALACIÓN DE LA TOMA DE TIERRA EN EL EQUIPO.

IT	EN

FUNZIONI DEI PULSANTI

E COMPONENTI PRINCIPALI

Qui di seguito vengono evidenziate le funzioni dei vari pulsanti presenti e segnalati i principali com- ponenti.

Rimandiamo al capitolo successivo per le informa-

zioni sulle modalità di impiego della confezionatrice.

Legenda:

1) Pulsante accensione.

2)  Pulsante per impiego automatico della con- fezionatrice.

3)  Pulsante per impiego manuale della confezio- natrice.

4) Pulsante inserimento pompa.

5) Pulsante saldatura.

6) Pulsante regolazione tempo di saldatura.

7) Led regolazione intensità saldatura.

8) Sportello mobile.

9) Barra saldante con adesivo  di  protezione  in

teflon.

10)  Guarnizione NEOPRENE.

11)  Tacche di riferimento / Fermabuste.

12)  Magnete presente solo per macchine con barra saldante da 310mm,  con  avviamento  auto- matico mediante la chiusura dello sportello.

ФУНКЦИИ КНОПОК И ГЛАВНЫХ УЗЛОВ

Ниже описаны функции разных кнопок и основных узлов машины.

Инструкции по эксплуатации вакуумного упаковщика даны ниже.

Описание:

1) Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ

2) Кнопка автоматического режима прибора

3) Кнопка ручного режима прибора

4) Запуск насоса

5) Запайка

6) Продолжительность запайки

7) Регулировка силы запайки

8) Крышка

9) Запаечная планка с защитной тефлоновой полосой

10) НЕОПРЕНОВЫЙ уплотнитель

11) Контрольные точки

12) Магнит (только на приборах, запускающихся автоматически при закрытии крышки).

1	4	5	6

7	3	2

•	•

•	•	•

•	•

8	10

12.

•	9	•

•

•

11	9	10

FR	DE	ES

FONCTION

DES BOUTONS ET DES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

Ci-après nous indiquons les fonc- tions  des différentes  touches présentes et nous  signalons  les principales pièces. Voir le chapitre suivant pour les informations sur les modalités d’emploi de la condi- tionneuse.

Légende:

1) Bouton d’allumage.

2)  Bouton pour l’emploi auto- matique de la condition- neuse.

3)  Bouton pour l’emploi  ma- nuel  de la conditionneuse.

4) Bouton branchement pompe.

5) Bouton de soudure.

6) Bouton définition temps de

soudure.

7)  Led de réglage de l’intensité de soudure.

8) Volet mobile.

9) Barre de soudure avec adhé-

sif de protection en téflon.

10)  Joint en NEOPRENE.

11)  Crans de référence.

12)  Magnéto présent uniquement pour les machines avec mise en  marche  automatique par  la  fermeture du volet.

FUNKTIONEN DER TASTEN UND HAUPTBESTANDTEILE

Nachstehend werden die  Funk- tionen  der  verschiedenen  vor- handenen Druckknöpfe und  die Hauptkomponenten  angezeigt. Bezüglich  Informationen zu den Einsatzmodalitäten der Verpa- ckungsmaschine verweisen  wir auf das nachfolgende Kapitel. Erläuterung:

1) Druckknopf zur Einschal- tung.

2) Druckknopf zum automa- tischen Betrieb der Verpa- ckungsmaschine.

3)  Druckknopf zum manuellen Betrieb der Verpackungsma- schine.

4) Druckknopf zur Einschaltung

der Pumpe.

5) Schweißdruckknopf.

6)  Druckknopf  zur  Einstellung der Schweißdauer.

7) Led Einstellung  Schweißin-

tensität.

8) Bewegliche Klappe.

9) Teflonband.

10)  Neoprendichtung.

11)  Kerben.

12)  Magnet, nur bei Maschinen mit  automatischem  Start durch Schließen der Klappe vorhanden.

FUNCIÓN DE LOS PULSA- DORES  Y  DE  LOS  COMPO- NENTES PRINCIPALES

Aquí se detallan las funciones de los  diferentes pulsadores  de  la máquina y se explican los com- ponentes principales de la misma. Por favor, pase al siguiente capí- tulo para la información acerca del manejo de la máquina de vacío.

Legenda:

1)  Interruptor  general de  en- cendido/apagado.

2)  Interruptor para el uso au- tomático de la máquina de vacío.

3)  Interruptor para el uso ma- nual de la máquina de vacío.

4) Pulsador activación bomba.

5) Interruptor de sellado.

6)  Pulsador regulación tiempo de sellado.

7)  Indicador  regulación  inten- sidad soldadura.

8) Portillo movible.

9)  Barra selladora con adhesivo protector de Teflón.

10)  Guarnición NEOPRENO.

11)  Muescas de referencia.

12)  Magneto presente sólo para máquinas con puesta en marcha automática me- diante el cierre del portillo.

•

10.

•

•	•	•

11	9

8.

IT	EN

Mod.  A

Mod.  A

STATO DI RISPARMIO ENERGIA STAND-BY - SEGNALATORE ACUSTICO

1 Inserire la spina alla presa di corrente. Il led ON/ OFF lampeggia, segnalando lo “stato di risparmio energia” dell’apparecchio.

2 STATO DI RISPARMIO ENERGIA: Trascorsi 3 minuti senza che sia stato attivata una funzione, l’apparecchio entra in “stato di risparmio energia”, segnalato dal led ON/OFF  lampeggiante.

3 STAND  BY:  Dallo stato  di  risparmio  energia, premendo il tasto ON/OFF   l’apparecchio entra in stato di attesa.

4 SEGNALATORE ACUSTICO: Per attivare o disat- tivare il segnalatore acustico; premere in modo continuo il tasto PUMP quando l’apparecchio si trova in “stato di risparmio energia”. Un beep lun- go segnala l’attivazione del segnalatore acustico, mentre un beep corto segnala la disattivazione dello stesso.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, РЕЖИМ ОЖДАНИЯ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

1 Подключите прибор к сети. Замигает индикатор ВКЛ/ВЫКЛ, показывая, что прибор находится в энергосберегающем режиме.

2 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ.  Если ни одна функция не была активирована в течение 3 минут, прибор автоматически переходит в энергосберегающий режим, обозначаемый миганием индикатора (ВКЛ/ВЫКЛ).

3 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. Чтобы прибор перешел в режим ожидания, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, когда он находится в режиме энергосбережения.

4 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. Чтобы включить/отключить звуковой сигнал, удерживайте кнопку насоса, когда прибор находится в режиме энергосбережения.  Продолжительный сигнал свидетельствует об активации функции, краткий - о деактивации.

Мод.  B

Мод.  B

STATO DI RISPARMIO ENERGIA STAND-BY - SEGNALATORE ACUSTICO

1 Inserire la spina alla presa di corrente elettrica, il led ON/OFF lampeggia. L’ apparecchio è in “Stato di risparmio energia”.

2 STATO DI RISPARMIO ENERGIA: Trascorsi 3 minuti senza che sia stato attivata una funzione, l’apparecchio entra in “stato di risparmio energia”, segnalato dal led ON/OFF  lampeggiante.

3 STAND BY: Si ottiene premendo il tasto ON/OFF

con la apparecchio in “Stato di risparmio energia”.

4 SEGNALATORE ACUSTICO: Per attivare o disat- tivare il segnalatore acustico, premere in modo continuo il tasto PUMP quando l’apparecchio si trova in “stato di risparmio energia”. Un beep lun- go segnala l’attivazione del segnalatore acustico, mentre un beep corto segnala la disattivazione dello stesso.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ - РЕЖИМ ОЖДАНИЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

1) Подключите прибор к сети, индикатор ВКЛ/ВЫКЛ замигает. Прибор находится в энергосберегающем режиме.

2 ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ.  Если ни одна функция не была активирована в течение 3 минут, прибор автоматически переходит в энергосберегающий режим, обозначаемый миганием индикатора (ВКЛ/ВЫКЛ).

3 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. Чтобы прибор перешел в режим ожидания, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, когда он находится в режиме энергосбережения.

4 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ. Чтобы включить/отключить звуковой сигнал, удерживайте кнопку насоса, когда прибор находится в режиме энергосбережения. Продолжительный сигнал свидетельствует об активации функции, краткий - о деактивации.

FR	DE	ES

Mod.  A

Mod.  A

Mod.  A

ETAT D’ECONOMIE D’ENER- GIE - STAND-BY AVERTISSEUR SONORE

1 Insérer la fiche dans la prise de courant. La led ON/OFF clignote, indiquant ainsi l’ “état d’écono- mie d’énergie” de l’appareil.

2 ETAT D’ECONOMIE D’ENER- GIE  :  Après 3 minutes  sans qu’aucune fonction n’ait été ac- tivée, l’appareil entre en “état d’économie d’énergie”, indiqué par la led ON/OFF clignotante.

3 STAND BY : En appuyant sur la touche ON/OFF l’appareil passe de l’état d’économie d’énergie à l’état d’attente.

4 AVERTISSEUR  SONORE : Pour activer ou désactiver l’avertisseur sonore,  appuyer de façon continue sur la touche PUMP lorsque l’appareil est en “état  d’économie d’énergie”. Un bip long indique l’activation de l’avertisseur sonore, un bip court indique sa désactivation.

ENERGIESPARMODUS STAND-BY AKUSTIKMELDER

1 Den  Stecker in die  Steckdo- se stecken. Das LED ON/OFF blinkt und zeigt den “Energie- sparmodus” des Gerätes an.

2 ENERGIESPARMODUS: Nach Ablauf von 3 Minuten ohne Aus- führen einer Funktion schaltet das Gerät in den “Energiespar- modus”  um,  angezeigt durch Blinken  des  LEDs  ON/OFF.

3 STAND  BY: Drückt man  im Energiesparmodus die Taste ON/OFF, schaltet das Gerät in den Wartemodus um.

4 AKUSTIKMELDER: Zum  Ak- tivieren oder Deaktivieren des Akustik-melders dauerhaft die Taste PUMP drücken, wenn sich das Gerät im “Energiesparmo- dus” befindet. Ein langer Piepton zeigt die Aktivierung des Akus- tikmelders an, ein kurzer Piepton hingegen dessen Deaktivierung.

ESTADO DE AHORRO DE ENERGÍA - STAND-BY AVISADOR ACÚSTICO

1 Introduzca el enchufe en la toma de corriente. El led ON/OFF par- padea señalando el “estado de ahorro de energía” del aparato.

2 ESTADO  DE  AHORRO  DE ENERGÍA: Trancurridos 3 minu- tos sin que haya sido activada una función, el aparato entra en “estado de ahorro de energía”, una situación señalada por la intermitencia del led ON/OFF.

3 STAND BY: Desde el estado de ahorro energético, presio- nando la tecla ON/OFF, el apa- rato entra en estado de espera.

4 AVISADORACÚSTICO:Paraac- tivarodesactivarelavisadoracús- tico,presionecontinuadamentela tecla PUMP cuando el aparato se encuentra en “estado de ahorro deenergía”.Unpitidolargoseñala laactivacióndelavisadoracústico, mientras un pitido corto señala la desactivación del mismo.

Mod.  B

Mod.  B

Mod.  B

ETAT D’ECONOMIE D’ENER- GIE - STAND-BY AVERTISSEUR SONORE

1 Insérer la fiche dans la prise de courant électrique, la led ON/ OFF clignote. L’appareil est en “Etat d’économie d’énergie”.

2 ETAT D’ECONOMIE D’ENER- GIE  :  Après 3 minutes  sans qu’aucune fonction  n’ait  été activée, l’appareil  entre  en “état d’économie  d’énergie”, indiqué par la led ON/OFF cli- gnotante.

3 STAND BY  : On l’obtient en appuyant sur la touche ON/OFF lorsque l’appareil est en “Etat d’économie d’énergie”.

4 AVERTISSEUR  SONORE: Pour activer ou désactiver l’avertisseur sonore,  appuyer de façon continue sur la touche PUMP lorsque l’appareil est en “état  d’économie d’énergie”. Un bip long indique l’activation de l’avertisseur sonore, un bip court indique sa désactivation.

ENERGIESPARMODUS - STAND-BY AKUSTIKMELDER

1 Den  Stecker in die  Steckdo- se stecken. Das LED ON/OFF blinkt. Das Gerät befindet sich im “Energiesparmodus”.

2 ENERGIESPARMODUS: Nach Ablauf von 3 Minuten ohne Aus- führen einer Funktion schaltet das Gerät in den “Energiespar- modus”  um,  angezeigt durch Blinken  des  LEDs  ON/OFF.

3 STAND BY: Dieser Modus tritt ein bei Drücken der Taste ON/ OFF, wenn sich das Gerät im “Energiesparmodus” befindet.

4 AKUSTIKMELDER: Zum  Ak- tivieren oder Deaktivieren des Akustikmelders  dauerhaft  die Taste PUMP drücken, wenn sich das Gerät im “Energiesparmo- dus” befindet. Ein langer Piep- ton  zeigt die Aktivierung des Akustikmelders an, ein kurzer Piepton hingegen dessen De- aktivierung.

ESTADO DE AHORRO DE ENERGÍA - STAND-BY AVISADOR ACÚSTICO

1 Introduzca el enchufe en la toma de  corriente; el led  ON/OFF parpadea. El aparato está en “Estado de ahorro de energía”.

2 ESTADO  DE  AHORRO  DE ENERGÍA: Transcurridos 3 mi- nutos sin que haya sido activada una función, el aparato entra en “estado de ahorro de energía”, una situación señalada por la intermitencia del led ON/OFF.

3 STAND BY: Se obtiene presio- nando la tecla ON/OFF cuando el aparato se  encuentra  en “Estado de ahorro de energía”.

4 AVISADOR ACÚSTICO: Para activar o desactivar el avisador acústico, presione continuada- mente la tecla PUMP cuando el aparato se encuentra en “esta- do de ahorro de energía”. Un pitido largo señala la activación del avisador acústico, mientras un pitido corto señala la des- activación del mismo.

IT	EN

ISTRUZIONI PER L’USO

CREAZIONE DEL VUOTO

Il vuoto può essere creato nelle buste sia in modo AUTOMATICO che MANUALE seguendo le indica- zioni seguenti.

MODALITA’ AUTOMATICA

ESECUZIONE VUOTO

IN BUSTE GOFFRATE PER SOTTOVUOTO

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

• Dare tensione alla confezionatrice premendo il

pulsante .

• Verificare l’intensità di saldatura controllando che

sia accesa la terza spia di segnalazione del  e la spia  .

Regolare l’intensità di saldatura in funzione dello spessore della busta che si utilizza agendo sul pulsante .



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАКУУМИРОВАНИЕ

Вакуумирование проводится АВТОМАТИЧЕСКИ или ВРУЧНУЮ по инструкциям ниже.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

ВАКУУМИРОВАНИЕ ГОФРИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ

Подключите прибор к сети.

* Включите прибор, нажав кнопку.

.

* Проверьте силу запайки, убедившись, что горят

третий индикатор  и лампочка . Регулируйте силу запайки, проверяя толщину запаиваемого пакета и выбирая нужную

величину, нажимая 	.

FR	DE	ES

UTILISATION

DE LA MACHINE

CRÉATION DU VIDE

Vous  pouvez créer le vide  dans des sachets, soit  automatique- ment, soit  manuellement selon les indications suivantes.

MODALITÉ AUTOMATIQUE

EXÉCUTION DU VIDE DANS DES SACHETS GAUFRÉS POUR SOUS VIDE

Brancher la machine à une pri

se de courant.

• Appuyer sur le bouton .

• Vérifier l’intensité de la soudure

en contrôlant que le troisième voyant de  signalisation du

soit allumé.

Régler l’intensité de la soudure selon l’épaisseur du sachet, qu l’on veut utiliser en appuyant

sur le bouton       .

GEBRAUCHS- ANLEITUNG

HERSTELLUNG DES VAKUUMS

Das Vakuum kann in den Beuteln sowohl auf  automatische  als auch auf  manuelle  Weise her- gestellt werden, indem man den nachstehenden Hinweisen folgt.

AUTOMATISCHERARBEITSVORGANG

HERSTELLUNG DES VAKUUMS IN GEPRÄGTEN BEUTELN ZUR VAKUUMVERPACKUNG

Das Gerät ans Netz schließen.

• Taste  betätigen.

• Die Schweißintensität überprü-

fen,  indem kontrolliert  wird, dass die dritte Kontrollleuchte

und die Kontrollleuchte  eingeschaltet sind.

Die Schweißdauer je nach Di-

cke des verwendeten Beutels durch  Betätigung der Taste

regulieren.

INSTRUCCIONES DE USO

CREACIÓN DE VACÍO

El vacío puede llevarse a cabo de ambas formas: AUTOMÁTICA y MANUALMENTE, siguiendo las instrucciones que se detallan  a continuación.

MODO AUTOMÁTICO

CREACIÓN DEL VACÍO EN EL INTERIOR DE BOLSAS GOFRA- DAS ESPECIALES PARA VACÍO

Enchufar la máquina.

• Dar tensión a la máquina apre-

tando el pulsador .

• Verificar la intensidad de sella-

do,  comprobando que esté

encendido el tercer indicador

de señalización del   y el

indicador .

Regule la intensidad de sellado comprobando que el grosor de la bolsa a sellar y presionando el botón de TIEMPO DE SELLA-

DO        .

IT	EN

Alzare lo sportello mobile (A) dell’apparecchio.

Inserire entro i limiti della guarnizione (B) l’im- boccatura  della busta “goffrata”  contenente  il prodotto asciutto e freddo da confezionare ed appoggiarsi con l’estremità della busta sulle tacche di riferimento (C).



Поднимите крышку прибора (А).

Положите гофрированный пакет с сухим и холодным продуктом в зону упаковывания (В) и поместите концы пакета на контрольные точки (С).

A

•



B

•	•

C

FR	DE	ES

Soulever le volet mobile (A)

de la machine.

Introduire dans les limites du joint (B) l’entrée du sachet « gaufré » qui contient le produit sec et froid à conditionner et appuyer l’extrémité du sachet sur les crans de référence (C).

Die bewegliche Klappe (A) des

Geräts anheben.

Gefüllter Beutel bis zum Anschlag (C) innerhalb der Dichtung (B) einführen.

Levante la cubierta (A) de la

máquina.

Introducir entre los  extremo de la  guarnición (B)  la bo- quilla de la  bolsa   “gofrada” contenente  el  producto seco y frío a confeccionar y apoyar el extremo de la bolsa sobre las muescas de referencia (C).

B

C

IT	EN

MACCHINA CON AVVIAMENTO AUTOMATICO MEDIANTE CHIUSURA SPORTELLO MOBILE

Abbassare lo sportello mobile (A) ed esercitare una leggera pressione sullo stesso: la macchina completa il ciclo di vuoto, sigilla la busta e sblocca lo sportello mobile a fine ciclo.

MACCHINA SENZA AVVIAMENTO AUTOMATICO

Abbassare lo sportello mobile (A), premere il tasto  ed esercitare una leggera pressione sullo sportello: la macchina completa il ciclo di vuoto, sigilla la busta e sblocca lo sportello mo- bile a fine ciclo.

МОДЕЛИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ (ОТ ЗАКРЫТИЯ КРЫШКИ)

Опустите крышку (А) и слегка прижмите ее: запускается цикл вакуумирования, пакет запаивается, и в конце крышка поднимается.

МОДЕЛИ БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА

Опустите крышку (А) , нажмите кнопку и слегка прижмите крышку: запускается цикл вакуумирования, пакет запаивается, и в конце крышка поднимается.

•

A

•

A

FR	DE	ES

MACHINE AVEC MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE PAR FERMETURE DU VOLET MO- BILE

Baisser le volet mobile (A) et exercer une légère pression sur  ce dernier : la  machine complète le cycle  du vide, soude le sachet  et  débloque le volet mobile en fin de cycle.

MACHINE SANS MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE

Baisser le volet mobile  (A), appuyer sur la touche   et exercer une légère pression sur le volet : la machine com- plète le cycle du vide, soude le sachet et débloque le volet mobile en fin de cycle.

MODELLE MIT AUTOMATI- SCHEM START DER ARBEITS- VORGÄNGE DURCH SCHLIES- SEN DER VAKUUMKLAPPE

Die bewegliche Klappe (A) herablassen und einen leich- ten Druck auf diese ausüben: die Maschine vervollständigt den Vakuumvorgang, versie- gelt  den Beutel und löst  die bewegliche Klappe am  Ende des Vorganges.

MODELLE OHNE AUTOMATISCHEN START

Die bewegliche Klappe (A) herablassen, die Taste   drücken und einen leichten Druck auf die Klappe ausüben: die Maschine  vervollständigt den Vakuumvorgang, versie- gelt  den Beutel und löst die bewegliche Klappe am Ende des Vorganges.

MÁQUINAS CON  PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO  AUTO- MÁTICA  MEDIANTE  CIERRE PORTILLO MOVIBLE

Bajar el portillo movible (A) y ejercer una ligera presión sobre  el mismo: la  máquina acaba el ciclo de vacío, sella la bolsa y desbloquea el portillo movible al final del ciclo.

MÁQUINAS SIN PUESTA

EN MARCHA  AUTOMÁTICA

Bajar el portillo movible (A), pulsar la tecla  y ejercer una  ligera  presión sobre el portillo: la máquina acaba el ciclo de vacío, sella la bolsa y desbloquea el portillo movible al final del ciclo.

IT	EN

MODALITA’ MANUALE

ESECUZIONE VUOTO IN BUSTE GOFFRATE

Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.

• Dare tensione alla confezionatrice premendo il

pulsante .

• Verificare l’intensità di saldatura controllando che

sia accesa la terza spia di segnalazione del . Per modificare il tempo di saldatura che varia in funzione dello spessore di busta utilizzata, pre-

mere  e posizionarlo sul valore desiderato.

• Alzare lo sportello mobile dell’apparecchio.

Inserire entro i limiti della guarnizione (A) l’im- boccatura  della busta “goffrata”  contenente  il prodotto da confezionare asciutto e freddo ed appoggiarsi con l’estremità della busta sulle tacche di riferimento (B).

Premere  abbassare lo sportello mobile (C), ed esercitare una leggera pressione sullo stesso; ottenuto il livello di vuoto desiderato premere il pulsante  per attivare la saldatura alla fine della  quale la confezionatrice sarà pronta per eseguire l’operazione su un’altra busta.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

ВАКУУМИРОВАНИЕ ГОФРИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ

Подключите прибор к сети.

* Включите прибор, нажав кнопку.

.

* Проверьте силу запайки, убедившись, что горит

третий индикатор .

Регулируйте силу запайки, проверяя толщину пакета и выбирая нужную величину,

нажимая .

* Поднимите крышку прибора.

Положите гофрированный пакет с сухим и холодным продуктом в зону упаковывания (А) и поместите концы пакета на контрольные точки (В).

Нажмите  кнопку, чтобы опустить крышку (С), и слегка прижмите крышку: как только будет достигнут желаемый уровень вакуума, нажмите кнопку , чтобы начать запайку; по завершении запаивания одного пакета, прибор готов к запаиванию следующего.



A

A

•

•	•

C

C

B

B

FR	DE	ES

MODALITÉ MANUELLE

EXÉCUTION DU VIDE

DANS DES SACHETS GAUFRÉS

Brancher la machine à une pri-

se de courant.

• Donner la tension à la condi- tionneuse en appuyant sur le bouton .

• Vérifier l’intensité de la soudure en contrôlant que le troisième voyant de  signalisation du  soit allumé.

Régler l’intensité de la soudure selon l’épaisseur  du  sachet, qu’on veut utiliser en appuyant

sur le bouton .

• Soulever le volet mobile de la machine.

Introduire dans les limites du joint (A) l’entrée du sachet « gaufré » qui contient le produit à conditionner sec et froid, et appuyer l’extrémité du sachet sur les crans de référence (B).

Appuyer sur   baisser le volet mobile (C), et faire une légère pression sur le même: quand vous avez obtenu le vide que vous souhaitez, ap- puyez sur le bouton  pour activer la soudure, à la fin de laquelle, la machine sera prête pour commencer une  autre opération sur un autre sachet.

MANUELLER

HERSTELLUNG DES VAKUUMS IN GEPRÄGTEN BEUTELN

Das Gerät ans Netz schließen.

• Taste  betätigen.

• Die Schweißintensität uberprü-

fen,  indem Kontrolliert  wird, dass die dritte Kontrollleuchte

eingeschaltet sind.

• Die  Schweißdauer je nach Dicke des verwendeten Beu- tels durch Betätigung der Taste  regulieren.

• Die  bewegliche Klappe  des

Geräts anheben.

Gefüllter Beutel bis zum Anschlag (A) innerhalb der Dichtung (B) einführen.

	drücken, die bewegliche

Klappe (C) herablassen und einen leichten Druck auf die- se  ausüben. Sobald das  ge- wünschte Vakuum erreicht ist, die Taste  betätigen, um die Schweißung zu aktivieren, nach dessen  Abschluss die Verpackungsmaschine zur Ausführung des Arbeitsvor- gangs am nächsten Beutel bereit ist.

MODO MANUAL

CREACIÓN DE VACÍO EN EL INTERIOR DE LAS BOLSAS

Enchufar la máquina.

• Dar tensión a la máquina

apretando el pulsador

• Verificar la intensidad de sella- do comprobando que esté en- cendido el tercer indicador de señalización del .

Regule la intensidad de sellado

comprobando que el grosor de la bolsa a sellar y presionando el botón de TIEMPO DE SELLA-

DO .

• Levante la cubierta de la máquina.

Introducir entre los extremos de  la guarnición (A)  la  bo- quilla  de la bolsa  “gofrada” contenente el producto a con- feccionar seco y frío y apoyar el extremo de la bolsa sobre las muescas de referencia (B).

Presionar  bajar el portil- lo  (C), y ejercer una ligera presión sobre el mismo: una vez se alcance el nivel de vacío deseado, presionar  el  botón  para activar la función selladora; al finalizar, la má- quina  estará preparada  para sellar otra bolsa.

IT	EN

MACCHINE SENZA AVVIAMENTO AUTOMATICO

Premere  abbassare lo sportello mobile (A), ed esercitare una leggera pressione sullo stesso; ottenuto il livello di vuoto desiderato premere il pulsante  per attivare la saldatura alla fine della  quale la confezionatrice sarà pronta per eseguire l’operazione su un’altra busta.

MACCHINE CON AVVIAMENTO AUTOMATICO MEDIANTE LO SPORTELLO

Premere il pulsante	prima di chiudere lo spor- tello.



МОДЕЛИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ ЦИКЛА

Нажмите  кнопку, чтобы опустить крышку (А), и слегка прижмите крышку: как только будет достигнут желаемый уровень вакуума, нажмите кнопку , чтобы начать запайку; по завершении запаивания одного пакета, прибор готов к запаиванию следующего.

ПРИБОР, ЗАПУСКАЮЩИЙСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ОТ ЗАКРЫТИЯ КРЫШКИ

Нажмите кнопку 	перед закрытием крышки.

•

A

•

A

FR	DE	ES

MACHINES SANS MISE

EN MARCHE AUTOMATIQUE

Appuyer sur , baisser le volet mobile (A), et faire une légère pression sur le même: quand vous avez obtenu le vide que vous souhaitez, ap- puyez sur le bouton  pour activer la soudure, à la fin de laquelle, la machine sera prête pour commencer une  autre opération sur un autre sachet.

MACHINES AVEC MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE PAR LE VOLET

Appuyer sur la touche	avant de fermer le volet.

MASCHINEN OHNE AUTOMATISCHEN START

 drücken, die bewegliche Klappe (A) herablassen und einen leichten Druck auf diese ausüben. Sobald das gewün- schte Vakuum erreicht ist, die Taste  betätigen, um die Schweißung zu aktivieren, nach dessen Abschluss die Verpackungsmaschine zur Ausführung des Arbeitsvor- gangs am nächsten Beutel bereit ist.

BEI MASCHINEN MIT AUTOMATISCHEM START

Die Taste  drücken, bevor die

Klappe geschlossen wird.

MÁQUINAS SIN PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA

Presionar  bajar el portil- lo  (A), y ejercer una ligera presión sobre el mismo: una vez se alcance el nivel de vacío deseado, presionar el botón    para activar la función selladora; al finalizar, la máquina estará preparada para sellar otra bolsa.

MÁQUINAS CON PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA ME- DIANTE EL PORTILLO

Apretar el pulsador        antes de cerrar el portillo.

IT	EN

ESECUZIONE VUOTO IN CONTENITORI

1) Collegare l’apparecchio alla presa di corrente.

2) Dare tensione alla confezionatrice premendo il pulsante .

3) Mod. A

Alzare lo sportello mobile (A) dell’apparecchio.

Inserire l’apposita cannuccia munita di raccordo aspirante sul beccuccio (B) presente all’interno del limite della guarnizione.

Mod. B

Inserire l’apposita cannuccia munita di raccordo aspirante sull’attacco (C).

4) Svitare leggermente la ghiera (D) della valvola posta sul coperchio del contenitore che utilizze- rete in modo che la guarnizione presente al suo interno si possa muovere.

ВАКУУМИРОВАНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ

1) Подключите прибор к сети.

2) Включите прибор, нажав кнопку.

3) Мод.  A

Поднимите крышку прибора (А).

Установите всасывающую трубку с вакуумной насадкой на форсунку (В), находящуюся внутри уплотнителя.

Мод. B

Установите всасывающую трубку с вакуумной насадкой на соединение (С).

4) Открутите круглую гайку (D) клапана на крышке вашего контейнера, чтобы внутренний уплотнитель мог сдвинуться.

•

•

C D

•

A

A

D

•

•

B

FR	DE	ES

EXÉCUTION DU VIDE DANS DES RÉCIPIENTS

1) Brancher la machine au cou- rant.

2) Donner la tension à la condi- tionneuse en appuyant sur le bouton .

3) Мод. A

Soulever le volet mobile (A)

de la machine.

Raccorder le tuyau muni  de cloche aspirante à  l’embout (B)  se trouvant  à  l’intérieur de la limite du joint.

Mod. B

Raccorder le tuyau muni  de cloche aspirante à  l’attaque (C).

4) Dévisser légèrement la bague (D),  de la valve placée  sur le couvercle du récipient que vous utiliserez de façon à ce que le joint présent à l’inté- rieur puisse bouger.

GEFÄSSVAKUUMIERUNG

1) Das Gerät ans Netz schließen.

2) Taste  betätigen.

3) Мод. A

Die bewegliche Klappe (A) des

Geräts anheben.

Schlauch mit Saugvorrichtung an dem sich in der Dichtungs- begrenzung befindenden An- schluss (B) aufstecken.

Mod. B

Den Sauganschluss (C) auf dem  Ventil des Deckels  auf- setzen.

4) Die auf dem Ventil des Deckels des zu benutzenden Behälters angebrachte Kappe (D) leicht aufschrauben, so dass sich die im Innern  vorhandene Dich- tung bewegen kann.

CREACIÓN DE VACÍO EN EL INTERIOR DE RECIPIENTES RÍGIDOS

1) Enchufar la máquina a la toma

de corriente.

2) Dar tensión a la máquina apre-

tando el pulsador .

3) Мод. A

Levantar el portillo movible

(A) de la máquina.

Introducir el tubito dotado de boca aspirante en el pitón (B) presente en el interior del ex- tremo de la guarnición.

Mod. B

Introducir el tubito dotado de boca  aspirante en el  ataque (C).

4) Desenroscar  ligeramente  la abrazadera (D) de la válvula colocada sobre la tapadera del contenedor, que se utilizará de tal manera que la guarnición presente en su interior pueda moverse.

IT	EN

5) Collocare il coperchio sul contenitore (vaso, pen- tola, terrina, ecc.) all’interno del quale si desidera creare il vuoto.

6) Applicare la campana di aspirazione (D) sulla

valvola del coperchio.

7) Premere il pulsante  ed esercitare una for- te pressione iniziale sul coperchio (Fig. 1) fino a che si realizzi un minimo di vuoto all’interno del contenitore; la macchina provvederà a realizzare il vuoto completo e, quando lo avrà raggiunto,si spegnerà automaticamente, e sarà pronta per un nuovo ciclo.

8) Avvitare a fondo la ghiera posto sulla valvola

per impedire il rientro dell’aria.

5) Установите на вакуумируемый контейнер (сосуд, банку, чашу и др.) крышку.

6) Закрепите на клапане крышки аспирационную насадку (D).

7) Нажмите кнопку  . После этого сначала сделайте сильный первичный прижим крышки (Рис.1), чтобы создать минимальный вакуум в контейнере; затем прибор полностью вакуумирует контейнер, после чего отключится и будет готова к новому циклу.

8) Закрутите кольцевую гайку клапана во избежание возврата воздуха.

D

•

Рис. 1.

D

•

FR	DE	ES

5) Placer  le couvercle sur le récipient (bocal, casserole, saladier etc) dans lequel vous souhaitez créer le vide.

6) Appliquer la cloche d’aspiration

(D) sur la valve du couvercle.

7) Appuyer sur le bouton

et faire une forte pression initiale sur le couvercle (Fig.

1) jusqu’à ce qu’ un minimum de vide se réalise dans le réci- pient; la machine fera un vide total  et  s’arrêtera automati- quement  et  sera prête  pour un nouveau cycle.

8) Visser à fond la bague de la valve pour éviter que l’air ne rentre.

5) Den Deckel auf dem Behälter (Glas, Topf, etc.), in  dessen Innern man das Vakuum her- stellen möchte, aufsetzen.

6) Den  Sauganschluss (D) auf dem  Ventil des Deckels  auf- setzen.

7) Taste     betätigen und einen  starken anfänglichen

Druck auf den Deckel ausüben (Abb. 1), bis ein Minimum an Vakuum im Innern des Behäl- ters hergestellt ist.

Die Maschine sorgt für die Herstellung des vollständigen Vakuums, schaltet automa- tisch aus und ist für einen neuen Arbeitsvorgang bereit.

8) Ventilkappe festschrauben um eine  Belüftung des  Gefässes zu vermeiden.

5) Colocar  la tapadera sobre  el recipiente  (vaso, olla,  tarro) en el que la máquina tiene que crear el vacío.

6) Fijar la conexión de aspiración (D)  sobre la  válvula de la tapadera.

7) Presionar el pulsador   y empujar primero enérgica- mente sobre la tapadera (Fig.

1), para que haya un mínimo de vacío en el interior del re- cipiente, la máquina creará el vacío total y, en cuanto lo haya  alcanzado, se  apagará automáticamente  y  estará lista para un nuevo ciclo.

8) Enroscar a fondo la abrazadera colocada en la válvula para im- pedir que vuelva a entrar aire.

IT	EN

INTERRUZIONE

CICLO DI CONFEZIONAMENTO

Nel caso di dover interrompere per qualsiasi moti- vo il ciclo di confezionamento, (aspirazione liquidi, busta  non posizionata correttamente,  ecc.)  agire come segue:

1) Premere il pulsante	fino a spegnimento dell’apparecchio.

2) Premere nuovamente il  pulsante	per  lo sblocco dello sportello mobile (A).

ОСТАНОВКА ЦИКЛА УПАКОВКИ

Если по какой-либо причине необходимо остановить цикл упаковки (засасывание жидкости, неправильное положение пакета и др.), сделайте следующее:

1) Нажмите кнопку 	          , чтобы остановить прибор.

2) Повторно нажмите		, чтобы поднять

крышку (А).

A

•

A

•

A

•

FR	DE	ES

INTERRUPTION DU CYCLE DE CONDITIONNEMENT

Dans le cas où il faut interrompre le cycle de  conditionnement, pour quelque motif que ce soit, (aspiration de liquides, sachet mal positionné, etc) agir de la façon suivante:

1) Appuyer sur la touche

jusqu’à  ce que l’appareil

s’éteigne.

2) Appuyer  de nouveau sur  la touche   pour débloquer le volet mobile (A).

UNTERBRECHUNG DES VERPACKUNGSVORGANGS

Falls  der  Verpackungsvorganges aus irgendeinem Grund unterbro- chen  werden muss  (Ansaugung von Flüssigkeiten,  Beutel  nicht korrekt eingelegt etc.), muss wie folgt vorgegangen werden:

1) Die Taste  betätigen, bis sich das Gerät ausschaltet.

2) Erneut die  -Taste drü- cken, um die bewegliche Klap- pe (A) zu lösen.

INTERRUPCIÓN CICLO

DE ACONDICIONAMIENTO

Si  tuvieran que interrumpir  por cualquier razón el ciclo de acondi- cionamiento, (aspiración líquidos, bolsa no posicionada  correcta- mente, etc.) actuar de la siguiente manera:

1) Apretar  el  pulsador

hasta apagar el aparato.

2) Apretar de nuevo el pulsador  para desbloquear el por- tillo movible (A).

IT	EN

IMPIEGO CONFEZIONATRICE COME SOLA SALDATRICE PER MODELLI CON AVVIAMENTO AUTOMATICO DEL CICLO MEDIANTE CHIUSURA DELLO SPORTELLO

1) Collegare l’apparecchio alla presa di corrente.

2) Dare tensione alla confezionatrice premendo il pulsante .

3) Regolare l’intensità di saldatura in funzione del- lo spessore della busta che si utilizza agendo sul pulsante ; con buste di spessore molto sottile dovrà essere selezionato il led più piccolo (1) con buste di spessore più grosso, il led più grande (4).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПАКОВЩИКА ДЛЯ ЗАПАЙКИ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАПУСКОМ ЦИКЛА ПРИ ЗАКРЫТИИ КРЫШКИ)

1) Подключите прибор к сети.

2) Включите прибор, нажав кнопку.

3) Отрегулируйте силу запайки в соответствии с толщиной пакета, нажав кнопку (для очень тонких пакетов устанавливайте минимальную величину (1); для толстых устанавливайте максимальную (4)).

1 2 3 4

•	•	•

FR	DE	ES

EMPLOI DE LA CONDITION- NEUSE UNIQUEMENT COMME SOUDEUSE POUR LES MODE- LES  AVEC  MISE  EN  MARCHE AUTOMATIQUE DU CYCLE PAR FERMETURE DU VOLET

1) Brancher  la machine  à  une

prise de courant.

2) Donner la tension à la condi- tionneuse en appuyant sur le bouton .

3) Régler l’intensité de la soudure selon l’épaisseur  du  sachet, que l’on veut utiliser en appu- yant sur le bouton ; avec des sachets très minces il fau- dra sélectionner le led le plus petit (1) avec des sachets plus épais, le led le plus grand (4).

EINSATZ DER VERPACKUNGS- MASCHINE NUR ZUR VERSIE- GELUNG  FÜR MODELLE MIT AUTOMATISCHEM START DES ARBEITSVORGANGES

1) Das Gerät ans Netz schließen.

2) Taste  betätigen.

3) Die  Schweißdauer je nach Dicke des verwendeten Beu- tels durch Betätigung der Ta- ste   regulieren. Bei sehr dünnen Beuteln muss die klei- nere Led (1) gewählt werden, bei dickeren die größere (4).

USO DE LA CONFECCIONADO- RA COMO ÚNICA SELLADORA PARA MODELOS CON PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA DEL CICLO MEDIANTE CIERRE DEL PORTILLO

1) Enchufar la máquina.

2) Dar tensión a la máquina apre-

tando el pulsador .

3) Regular la intensidad de sella- do en función del grosor de la bolsa a sellar actuando sobre el pulsador  (para bolsas muy finas debe seleccionar el led más  pequeño (1); para bolsas de mayor grosor, debe seleccionar el led más grande (4).

IT	EN

4) Selezionare il sistema di funzionamento manuale

della macchina agendo sul pulsante	(led acceso).

5) Alzare lo sportello mobile (A) dell’apparecchio.

6) Posizionare la bocca della busta contenente il prodotto  da  confezionare  sulla  barra  saldante (B).

7) Abbassare lo sportello mobile dell’apparecchio ed esercitare una leggera pressione fino a quan- do si realizza un minimo di vuoto.

8) Dopo circa 3-4 secondi di avviamento premere il pulsante . La macchina provvederà alla saldatura della busta arrestandosi automatica- mente ad operazione conclusa.

Ultimato l’utilizzo della macchina pre- mere ON/OFF.

Per disinserire completamente la corrente della macchina, togliere la spina di alimen- tazione dalla presa di corrente.

4) Выберите ручной режим, нажав кнопку

(индикатор загорается).

5) Поднимите крышку прибора (А).

6) Уложите отверстие пакета с продуктом на запаечную планку (В).

7) Опустите и слегка прижмите крышку.

8) Спустя 3-4 секунды нажмите кнопку .

Пакет будет запаян, после чего прибор

автоматически остановится.

Завершив работу, нажмите кнопку

ВКЛ/ВЫКЛ.

Отключите прибор от сети, чтобы полностью прервать подачу питания.

A

B

•

FR	DE	ES

4) Sélectionner  le système  de fonctionnement manuel de la machine en  appuyant sur  le bouton  (voyant allumé).

5) Soulever le volet mobile (A)

de la machine.

6) Positionner  l’embouchure  du sachet qui contient le produit à conditionner sur la barre soudante (B).

7) Baisser le volet mobile de la machine et  faire une  légère pression.

8) Au bout de 3-4 secondes de la mise en marche appuyer sur le bouton .

La machine  commencera  la

soudure du sachet pour s’arrê- ter automatiquement, quand l’opération sera terminée.

Une fois  l’utilisation  de la machine terminée ap- puyer sur ON/OFF.

Pour débrancher complètement le courant de la machine, ôter la  fiche  d’alimentation  de  la prise de courant.

4) Die  manuelle Vorgangsweise durch Betätigung der Taste  wählen (led eingeschal- tet).

5) Die bewegliche Vakuumklappe

(A) des Geräts anheben.

6) Die Öffnung des Beutels mit dem zu verpackenden Produkt auf der  Schweißleiste  (B) legen.

7) Die  bewegliche Klappe des Geräts nach unten  bewegen und einen leichten Druck aus- üben bis ein Minimum an Va- kuum im Innern des Behälters hergestellt ist.

8) Nach  3-4 Sekunden Taste  betätigen.

Die  Maschine versiegelt  den

Beutel und schaltet nach Ab- schluss des Arbeitsvorgangs automatisch aus.

Nach Gebrauch  der  Ma- schine  auf  ON/OFF  drü- cken.

Um den  Speisestrom  der  Ma- schine vollständig auszuschal- ten,  den  Netzstecker von  der Steckdose herausziehen.

4) Seleccionar  el sistema de funcionamiento manual de la máquina de vacío, presionan-

do  el  botón MANUAL (con el led encendido).

5) Levantar  el portillo movible

(A) de la máquina.

6) Posicionar la “boca” de la bolsa que contiene el  producto  a acondicionar,  sobre  la barra selladora (B).

7) Bajar  el portillo movible  del aparato  y ejercer una  ligera presión.

8) Unos 3-4 segundos después de poner en marcha, apretar el pulsador : la máquina se preparará para el sellado de la bolsa y se apagará automáti- camente, una vez acabada la operación.

Una vez se termine de uti- lizar  la  máquina,  pulsar ON/OFF.

Para desconectar completa- mente  la  corriente  de  la  má- quina,  quitar  el  enchufe  de alimentación  de  la  toma  de corriente.

IT	EN

IMPIEGO CONFEZIONATRICE COME SOLA SAL- DATRICE PER MODELLI SENZA AVVIAMENTO AUTOMATICO

1) Collegare l’apparecchio alla presa di corrente.

2) Dare tensione alla confezionatrice premendo il pulsante .

3) Regolare l’intensità di saldatura in funzione del- lo spessore della busta che si utilizza agendo sul pulsante ; con buste di spessore molto sottile dovrà essere selezionato il led più piccolo (1) con buste di spessore più grosso, il led più grande (4).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПАКОВЩИКОВ ДЛЯ ЗАПАЙКИ (ДЛЯ МОДЕЛЕЙ БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА)

1) Подключите прибор к сети.

2) Включите прибор, нажав кнопку.

.

3) Отрегулируйте силу запайки в соответствии с толщиной

пакета, нажав кнопку (для очень тонких пакетов устанавливайте минимальную величину (1); для толстых устанавливайте максимальную (4)).

1 2 3 4

•	•	•

FR	DE	ES

EMPLOI DE LA CONDITION- NEUSE UNIQUEMENT COMME SOUDEUSE POUR LES MOD- ELES SANS MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE

1) Brancher  la machine  à  une

prise de courant.

2) Donner la tension à la condi- tionneuse en appuyant sur le bouton  jusqu’à ce que.

3) Régler l’intensité de la soudure selon l’épaisseur  du  sachet, que l’on veut utiliser appuyant sur le bouton ; avec des sachets très minces il faudra sélectionner le led le plus petit (1)  avec des  sachets  plus épais, le led le plus grand (4).

EINSATZ DER VERPACKUNGS- MASCHINE NUR ZUR VERSIE- GELUNG FÜR MODELLE OHNE AUTOMATISCHEN START

1) Gerät  ans Netz Steckdose anschließen.

2) Taste  betätigen.

3) Die  Schweißdauer je nach Dicke des verwendeten Beu- tels durch Betätigung der Taste    regulieren. Bei sehr  dünnen  Beuteln muss das kleinere Led (1) gewählt werden, bei dickeren die grö- ßere (4).

USO CONFECCIONADORA COMO ÚNICA SELLADORA PARA MODELOS SIN PUESTA EN MARCHA  AUTOMÁTICA

1) Enchufar la máquina.

2) Dar tensión a la máquina

apretando el pulsador .

3) Regular la intensidad de sella- do en función del grosor de la bolsa a sellar actuando sobre el pulsador  (para bolsas muy finas debe seleccionar el led más  pequeño (1); para bolsas de mayor grosor, debe seleccionar el led más grande (4).

IT	EN

4) Selezionare il sistema di funzionamento manuale

della macchina agendo sul pulsante   (led acceso).

5) Alzare lo sportello mobile (A) dell’apparecchio.

6) Posizionare la bocca della busta contenente il prodotto  da  confezionare  sulla  barra  saldante (B).

7) Abbassare lo sportello mobile dell’apparecchio, selezionare il sistema di funzionamento manua- le della macchina agendo sul pulsante  ed esercitare una leggera pressione sul coperchio.

8) Dopo circa 3-4 secondi di avviamento premere il pulsante . La macchina provvederà alla saldatura della busta arrestandosi automatica- mente ad operazione conclusa.

Ultimato l’utilizzo della macchina pre- mere ON/OFF.

Per disinserire completamente la corrente della macchina, togliere la spina di alimen- tazione dalla presa di corrente.

4) Выберите ручной режим, нажав кнопку

(индикатор загорается).

5) Поднимите крышку прибора (А).

6) Уложите отверстие пакета с продуктом на запаечную планку (В).

7) Опустите крышку,

установите ручной режим, нажав кнопку и слегка прижмите крышку вниз.

8) Спустя 3-4 секунды нажмите кнопку .

Пакет будет запаян, после чего прибор

автоматически остановится.

Завершив работу, нажмите кнопку

ВКЛ/ВЫКЛ.

Отключите прибор от сети, чтобы полностью прервать подачу питания.

A

B

•

FR	DE	ES

4) Sélectionner  le système  de fonctionnement manuel de la machine en  appuyant sur  le bouton  (voyant allumé).

5) Soulever le volet mobile (A)

de la machine.

6) Positionner  l’embouchure  du sachet qui contient le produit à conditionner sur la barre soudante (B).

7) Baisser  le volet mobile de l’appareil, sélectionner le sys- tème de fonctionnement ma- nuel de la machine en agissant sur le bouton  et exercer une légère pression  sur  le couvercle.

8) Au bout de 3-4 secondes de la mise en marche appuyer sur le bouton . La machine commencera la soudure du sachet pour s’arrêter automa- tiquement, quand l’opération sera terminée.

Une fois  l’utilisation  de la machine terminée ap- puyer sur ON/OFF.

Pour débrancher complètement le courant de la machine, ôter la  fiche  d’alimentation  de  la prise de courant.

4) Die  manuelle Vorgangsweise durch Betätigung der Taste  wählen (led eingeschal- tet).

5) Die  bewegliche Klappe  (A)

des Geräts anheben.

6) Die Öffnung des Beutels mit dem zu verpackenden Produkt auf der  Schweißleiste  (B) legen.

7) Die bewegliche Vakuumklappe des Geräts nach unten be- wegen, die manuelle Arbeits- weise der Maschine durch Betätigung des Druckknopfs  wählen und einen leich- ten  Druck auf den Deckel ausüben.

8) Nach  3-4 Sekunden Taste  betätigen.

Die  Maschine versiegelt  den

Beutel und schaltet nach Ab- schluss des Arbeitsvorgangs automatisch aus.

Nach Gebrauch  der  Ma- schine  auf  ON/OFF  drü- cken.

Um den  Speisestrom  der  Ma- schine vollständig auszuschal- ten,  den  Netzstecker von  der Steckdose herausziehen.

4) Seleccionar  el sistema de funcionamiento manual de la  máquina, presionando el botón   (con el  led en- cendido).

5) Levantar  el portillo movible

(A) de la máquina.

6) Posicionar la “boca” de la bolsa que contiene el  producto  a acondicionar, sobre  la barra selladora (B).

7) Bajar  el portillo movible  del aparato, seleccionar el sistema de funcionamiento manual de la máquina actuando sobre el pulsador   y ejercer una ligera presión  sobre  la tapa.

8) Unos 3-4 segundos después de poner en marcha, apretar el pulsador : la máquina se preparará para el sellado de la bolsa y se apagará automáti- camente, quedando lista para un nuevo ciclo.

Una vez se termine de uti- lizar  la  máquina,  pulsar ON/OFF.

Para desconectar completa- mente  la  corriente  de  la  má- quina,  quitar  el  enchufe  de alimentación  de  la  toma  de corriente.

IT	EN

ATTENZIONE NOTE GENERALI MOLTO IMPORTANTI!

EVITARE NELLA MANIERA PIU’ ASSO- LUTA L’ASPIRAZIONE DI LIQUIDI: PUO’ CAUSARE IL BLOCCO DELLA POMPA E LA ROTTURA DEL SENSORE DI DEPRESSIONE. IL PRODOTTO VA CONFEZIONATO ASCIUTTO E FREDDO, DOPO REFRIGERAZIONE IN FRIFO- RIFERO PER ALMENO 2÷3 ORE. EVENTUALI DANNI  ALL’APPARECCHIO  CONSEGUENTI ALL’ASPIRAZIONE DI  LIQUIDI NON  SONO

COPERTI DA GARANZIA.

Se la macchina, nella funzione di vuoto automatico,  sigilla la busta prima  di completare  il  vuoto all’interno della stessa, la causa può essere un insufficien- te  goffratura  della  busta od uno  spessore troppo sottile della stessa. In questo caso

utilizzare il modo manuale.

La  saldatura  deve  risultare ben  mar- cata,  senza  punti di fusione e  senza bruciature (vedi figura).

ВНИМАНИЕ! ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАСАСЫВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ: ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К БЛОКИРОВКЕ НАСОСА И ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ДАТЧИКА ВАКУУМА.    ПРОДУКТ НЕОБХОДИМО

ОХЛАДИТЬ В ТЕЧЕНИЕ, КАК МИНИМУМ, 2-3 ЧАСОВ, ЧТОБЫ ОН СТАЛ ДОСТАТОЧНО ХОЛОДНЫМ И СУХИМ.  ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИБОРА, ВЫЗВАННЫЕ ЗАСАСЫВАНИЕМ ЖИДКОСТИ, НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ.

Запаивание пакета до завершения его вакуумирвоания в автоматическом режиме указывает либо на его недостаточную гофрированность, либо на его недостаточную толщину.  В этом случае активируйте ручной режим запайки.

Шов запайки должен быть видим, без признаков оплавления или пригорания (см. иллюстрацию).

FR	DE	ES

ATTENTION: TRÈS IMPORTANT !

ÉVITER ABSOLUMENT D’ASPIRER DES LIQUI- DES:  CECI  POURRAIT

BLOQUER LA POMPE ET ROMPRE LE CAPTEUR DE DÉPRESSION. LE PRODUIT DOIT ÊTRE CONDITIONNÉ SEC  ET  FROID  APRÈS  L’A- VOIR  LAISSÉ  DANS  LE RÉFRIGERATEUR  PENDANT

2÷3 HEURES MINIMUM. TOUT DOMMAGE DÛ A L’A- SPIRATION DE LIQUIDES N’EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE.

Si la machine, avec la fonction du vide auto- matique, soude le sa-

chet avant de faire le vide, il y  a un insuffisant gaufrage du  sachet ou une épaisseur trop  mince du  même. Dans ce  cas,  utiliser  le  moyen manuel.

La soudure doit être bien marquée, sans points  de  fusions  et

sans brûlures (voir figure).

ACHTUNG: WICHTIGE ALLGEMEINE ANMERKUNGEN!

DAS ANSAUGEN VON FLÜSSIGKEITEN MUSS UNBEDINGT  VERMIE-

DEN  WERDEN:  DIES  KANN ZUR  BESCHÄDIGUNG DER PUMPE UND DES VALKUUM- SENSORS FÜHREN.

DAS  PRODUKT  MUSS  TRO- CKEN UND ABGEKÜHLT VER- PACKT WERDEN.

DIE GARANTIE ERSTRECKT SICH  NICHT  AUF  BESCHÄ- DIGUNGEN  DES  GERÄTES, DIE DURCH ANSAUGEN VON FLÜSSIGKEITEN BEWIRKT WORDEN SIND.

Wenn  die  Maschine im automatischen Ar- beitsvorgang den Beu-

tel versiegelt, bevor das Vakuum vollständig erzeugt ist, kann der Grund hierfür eine unzureichende Prägung des  Beutels  oder  dessen unausreichende Dicke sein. In diesem Fall die manuelle Arbeitsweise benützen.

Die Schweissnaht muss sich  als  gut  ausge- prägt  erweisen,  ohne Schmelzpunkte  und  ohne Verbrennungen  (siehe Ab-

bildung).

¡ATENCIÓN! OBSER- VACIONES GENERALES MUY IMPORTANTES

EVITAR	ABSOLUTA- MENTE  ASPIRAR	LÍ- QUIDOS: PODRÍA BLO- QUEARSE LA BOMBA Y ROM- PERSE  EL  DETECTOR  DE DEPRESIÓN. EL PRODUCTO TIENE QUE ESTAR REFRIGE- RADO PARA 2÷3 HORAS AN- TES  DE  ENVASARLO,  PARA QUE ESTE FRESCO Y SECO. CUALQUIER DANO DEBIDO A  LA ASPIRA-CION  DE  LI- QUIDOS NO SERA CUBIERTO

POR LA GARANTIA.

Si la máquina, en la función de vacío au- tomático, sella la bolsa

antes de crear completa- mente el vacío en la misma, la causa del problema puede ser un gofrado insuficiente de la bolsa o bien un espesor demasiado fino de la misma. En este caso, utilice el méto- do manual.

El sellado tiene que resultar bien marcado, sin  puntos de  fusión

y sin  quemaduras  (véase

figura).

IT	EN

RISCHI RESIDUI

Questo apparecchio usa l’energia elet- trica per il suo funzionamento.

Per ridurre i rischi residui evitare di far- ne uso improprio o in condizioni diverse da quelle specificate.

Utilizzare la confezionatrice sottovuoto solo per lo scopo indicato. Vietare ai bambini di giocare con la confezionatrice e di usarla.

RICAMBI: AVVERTENZE GENERALI

In caso di richiesta di pezzi di ricambio si raccoman-

da di indicare sempre i seguenti dati:

• MATRICOLA DELLA MACCHINA

(vedere targhetta  )

• NUMERO DI CODICE DEL PARTICOLARE

• QUANTITA’ DI PEZZI

MANUTENZIONE

Pe  qualsiasi  operazione di  manuten- zione, al difuori della pulizia dell’appa- recchio,  rivolgersi  esclusivamente  al

personale tecnico qualificato.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, disinserire la corrente.

Per eventuali riparazioni, rivolgersi possibilmente ad un Centro Assistenza Tecnica autorizzato dal costruttore.

Utilizzare esclusivamente solo ricambi originali.

ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ

Устройство запитывается от электросети.

Недопущение некорректной эксплуатации минимизирует  остаточные риски.

Используйте вакуумный упаковщик только в указанных целях.  Не позволяйте детям работать или играть с прибором.

ЗАПЧАСТИ: ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

При заказе запчастей всегда указывайте следующую информацию:

• ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ПРИБОРА

(см  паспортную табличку)

• АРТИКУЛ ЗАПЧАСТИ

• НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАПЧАСТЕЙ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для проведения любой операции по обслуживанию, кроме очистки, обращайтесь только к квалифицированному персоналу.

Отключайте прибор от сети перед очисткой или обслуживанием!

Для проведения ремонта обратитесь в сертифицированный центр технической помощи.

Используйте только оригинальные запчасти.

FR	DE	ES

AUTRES RISQUES

Cette machine utilise de l’énergie électrique pour fonctionner.

Pour réduire les autres risques,  éviter  d’utili- ser la machine impro-

prement ou en conditions différentes de celles qui sont indiquées.

Utiliser la conditionneuse sous  vide  seulement  pour le  but  indiqué.  Interdire aux  enfants  de  jouer  avec la  conditionneuse ou  de l’utiliser.

PIÈCES DE RECHANGE: AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

En cas de demande pour des pièces de rechange, il est recom- mandé d’indiquer toujours les données suivantes:

• MATRICULE DE LA MACHINE

(VOIR LA PLAQUETTE  )

• CODE DE L’ARTICLE

• NOMBRE DE PIÈCES

DEMANDÉES POUR L’AR- TICLE

ENTRETIEN

Pour toute opération de maintenance, en dehors  du nettoyage

de l’appareil, s’adresser exclusivement au personnel technique qualifié.

Avant une quelconque opération de nettoyage ou  maintenance,  dé-

brancher le courant.

Pour d’éventuelles ré- parations, s’adresser si possible à un Centre d’ Assistance Technique auto-

risé par le constructeur.

Utiliser seulement des rechanges

originaux.

RESTRISIKEN

Dieses  Gerät  verwen- det zu seinem Betrieb elektrischen Strom.

Um die Restrisiken zu vermindern, muss ein unsachgemäßer  Ge-

brauch vermieden werden.

Die Vakuumverpackungs- maschine nur zum genann- ten Zweck verwenden.

Den Kindern verbieten, mit der Verpackungsmaschine zu  spielen  und  sie  zu  be- nutzen.

ERSATZTEILE: ALLGEMEINE HINWEISE

Bei Ersatzteilbestellungen müs- sen   folgende Daten angegeben werden:

• SERIENNR. DER MASCHINE

(siehe -Typenschild)

• BESTELLNUMMER DES TEILS

• STÜCKZAHL

DER ERSATZTEILE

WARTUNG

Wartungsarbeiten, die über das Reinigen der Vorrichtung hinausge-

hen, dürfen nur von quali- fiziertem  Technik  personal vorgenommen werden.

Vor der Ausführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten  im-

mer Stecker ziehen!

Für eventuelle Repara- turen wenden Sie sich ausschliesslich an den

Kundendienst.

Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

RIESGOS RESIDUALES

Este aparato utiliza la energía eléctrica para su funcionamiento.

Para reducir  los  ries- gos  residuales  evitar el   uso  impropio  del

aparato o su utilización en condiciones diferentes de las especificadas.

Utilizar la máquina de vacío sólo para las finalidades in- dicadas.

Impedir  que  los  niños  uti- licen la   confeccionadora y que jueguen con ella.

PIEZAS DE REPUESTO: ADVERTENCIAS GENERALES

En caso de pedir algunas piezas, por  favor  indiquen siempre  los datos siguientes:

• EL NÚMERO DE SERIE DE LA MAQUINA (Ver la placa de identificación )

• NÚMERO DE CÓDIGO DE LA PIEZA

• LA CANTIDAD

DE LAS PIEZAS DESEADAS

MANTENIMIENTO

Para cualquier  opera- ción de manteni-mien- to  que  no  sea  la lim-

pieza del aparato, consulte exclusivamente  a  personal técnico calificado.

Antes de hacer alguna limpieza o alguna ope- ración de mantenimien-

to, desenchufe la máquina.

Para cualquier tipo de reparación, diríjase a un Centro de Asisten-

cia Técnica  autorizado por el fabricante.

Utilice únicamente piezas de re- puesto originales.

IT	EN

CURA DELLA CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO

Una buona qualità del vuoto e della sal- datura delle buste dipende anche dalla buona pulizia della Vostra CONFEZIO-

NATRICE SOTTOVUOTO.

Si raccomanda di pulire periodicamente la

confezionatrice utilizzando un panno umido.

Raccomandiamo vivamente di controllare ogni qual- volta Vi accingiate a saldare le buste le condizioni della barra saldante (A) e se la stessa non fosse pulita, utilizzare per la pulizia un panno umido.

La  superficie  della  barra é delicata  e può essere danneggiata da utilizzo di materiali per la pulizia diversi da quelli indicati.

ATTENZIONE! non iniziate operazioni di pulizia con la barra calda sussistendo in questo caso, pericolo di scottature.

DAL COSTRUTTORE

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifi- che tecniche e/o estetiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

УХОД ЗА ВАКУУМНЫМ УПАКОВЩИКОМ

Качество вакуумирования и упаковки зависит от качества очистки вашего упаковщика.

Обязательно протирайте периоднически упаковщик влажной тканью.

Перед запайкой ВСЕГДА сначала проверяйте запаечную перекладину (А), и, при обнаружении загрязнений, протирайте ее влажной тканью.

Хрупкая поверхность планки может быть повреждена при очистке отличными от названных материалами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не очищайте нагретую перекладину: ОПАСНОСТЬ ОЖОГА.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Благодарим вас за доверие.

Производитель оставляет за собой право вносить в прибор технические и/или эстетические изменения без уведомления.

A	•

60

FR	DE	ES

SOIN DE LA CONDITION- NEUSE SOUS VIDE

Une  bonne qualité  de vide et de soudure dé- pend  aussi  d’un  bon

nettoyage de Votre CONDI- TIONNEUSE SOUSVIDE.

Nous recommandons de  nettoyer périodiquement la  conditionneuse en utilisant  un chiffon humide.

Nous recommandons vivement de contrôler chaque fois que l’on s’apprête à souder, les conditions de la barre soudante (A) et de la nettoyer avec un chiffon humide au besoin.

Le surface de la barre de soudure est délicate et peut être endomma-

gée par un usage de maté- riaux différents  de  ceux qui sont indiqués pour la nettoyer.

ATTENTION!

Ne  commencez  pas le  nettoyage  avec  la barre  chaude:  danger des

brûlures.

LE CONSTRUCTEUR

Nous vous remercions pour votre

confiance.

Le constructeur a le droit d’appor- ter des modifications techniques et/ou esthétiques à ses produits à tout moment  et  sans  aucun préavis.

PFLEGE DER VAKUUM- VERPACKUNGSMASCHINE

Zuverlässiges Vakuum und optimale Versiege- lung hängen auch von

einer sorgfältigen Pflege des

Gerätes ab.

Es  wird  dringend  empfoh-

len, die Verpackungsma-

schine  regelmässig  unter 	 Verwendung eines feuchten Tuchs zu reinigen.

Wir  empfehlen, vor Gebrauch des  Gerätes die Schweissleiste zu kontrollieren und eventuelle Rückstände (A) mit einem feuch- ten Tuch zu beseitigen.

Die Oberfläche der Schweissleiste ist empfindlich  und  kann

bei Gebrauch von nicht ge- eigneten Reinigungsmitteln beschädigt werden.

ACHTUNG!  Keine Rei- nigungsarbeiten  bei heißer Schweißleiste beginnen, da in diesem Fall Verbrennungsgefahr  be-

steht.

SEITENS DES HERSTELLERS

Wir danken Ihnen für das Vertrau- en, das Sie uns entgegenbringen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne irgendwelche Vorankündigung technische und/oder ästhetische Abänderungen an seinen Produk- ten vorzunehmen.

CUIDADOS DE LA MÁQUINA DE VACÍO

Una  buena  calidad  de creación de vacío y se- llado de las bolsas, de-

pende de la buena limpieza de la áquina de vacío. Aconsejamos  limpiar pe- riodicamente  la  confeccio- nadora  utilizando  un  paño 	 húmedo.

Recomendamos encarecidamen- te, cada vez que decidan sellar las bolsas, controlar las condiciones de la barra selladora (A) y si no estuviese bien limpia, utilizar un paño húmedo para limpiarla.

La superficie de la ba- rra  selladora  es  muy delicada  y puede  da- ñarse al utilizar materiales de limpieza diferentes de los

aquí indicados.

PRECAUCIÓN!  No co- mience las labores de limpieza si la barra de sellado  está  aún  caliente; en este caso, hay peligro de

quemaduras.

DEL FABRICANTE

Le damos las gracias por confiar

en nosotros.

El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones técni- cas y/o estéticas a sus productos, en cualquier momento y sin previo aviso.

IT	EN

PROBLEMI: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| - Non si accendono i led - Индикаторы не загораются | Manca alimentazione Не подается питание | Collegare la spina ad una idonea presa di corrente Подключите штепсель к розетке |
|  | Cavo di alimentazione danneggiato. Силовой кабель поврежден | Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comun- que da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio. При повреждении силового провода обратитесь к производителю, специалисту по обслуживанию, или лицу аналогичной квалификации для проведения его замены, во избежание несчастных случаев. |
|  | Fusibile guasto Перегорел предохранитель | Verificare che il fusibile (A) sia integro e ben inserito (La verifica del fusibile deve essere eseguita da personale tecnico autorizzato) Убедитесь, что предохранитель (А) правильно установлен и не перегорел (предохранитель проверяется квалифицированным техником). |
|  | Danno alla confezionatrice Вакуумный упаковщик поврежден | Rivolgersi al centro di assistenza. Свяжитесь с центром технической поддержки |
| - Vuoto insufficiente nella busta - Недостаточный уровень вакуума в упаковке | La busta perde Упаковка не герметична | Cambiare tipo di busta Замените упаковку |
|  | Spigoli taglienti perforano la busta Острые детали протыкают упаковку | Utilizzare buste di maggior spessore Возьмите более плотную тару |
|  | Apertura della busta sporca Отверстие упаковки загрязнено | Utilizzare una nuova busta, badare a tenere l’apertura pulita Возьмите новую упаковку, убедитесь, что ее отверстие чисто. |
| - Non si riesce a fare il vuoto nei contenitori - Контейнеры не вакуумируются inside the containers | Coperchio (B) mal posizionato Неправильное положение крышки (В) | Riposizionare e poi rifare il vuoto effettuando una leggera pressione sul coperchio Повторно закройте и слегка прижмтие крышку, чтобы запустить вакуумирование. |
|  | Guarnizione del coperchio o bordo del contenitore sporco Загрязнен уплотнитель на крышке или карю контейнера. | Pulire e poi rifare il vuoto effettuando una leg- gera pressione sul coperchio Очитстите уплотнитель, затем прижмите крышку повторно, чтобы создать вакуум. |

B	•

B

•	A

•

62.

FR	DE	ES

PROBLÈMES: CAUSES ET REMÈDES

FUNKTIONSSTöRUNG: URSACHE - ABHILFE

PROBLEMAS: CAUSAS  Y REMEDIOS

| DISFONCTION FUNKTIONSSTÖRUNG DISFUNCIÓN | CAUSE URSACHE CAUSA | REMEDE ABHILFE REMEDIO |
| --- | --- | --- |
| - Voyants des boutons ne s’allument pas - Die Kontrollleuchten der Druckknöpfe leuchten nicht auf - La luz de los interruptores no se enciende | La fiche n’est pas dans la prise Keine Spannung vorhanden Falta alimentación eléctrica | Brancher la fiche à une prise de courant ap- propriée Stecker in eine geeignete Steckdose stecken Conectar el enchufe a la toma de corriente adecuada |
|  | Câble endommagé Netzkabel beschädigt Cable de alimentación dañado | Si le câble d’alimentation est alimenté, il doit être remplacé par le fabricant ou par son ser- vice d’assistance technique, ou encore par une personne ayant une qualification similaire, de manière à ne pas prendre de risque. Um jedes Risiko zu vermeiden, darf ein be- schädigtes Versorgungskabel ausschließlich durch die Herstellerfirma, deren technischen Kundendienst oder, in jedem Fall, nur durch dafür qualifiziertes Personal ersetzt werden. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por su ser- vicio de asistencia técnica o, en todo caso, por una personal igualmente calificada, de modo tal de prevenir cualquier riesgo. |
|  | Fusible abîmé Sicherung defekt Fusible averiado | Vérifier que le fusible (A) est intact et bien branché (La vérification du fusible doit être effec-tuée par le personnel technique autorisé) Überprüfen, dass die Sicherung (A) unver- sehrt und richtig eingefügt ist (Die Prüfung der Sicherung muss von dazu auto- risiertem Fachpersonal durchgeführt werden) Comprobar que el fusible (A) esté integro y bien conectado (El control del fusible deberá ser realizado única y exclusivamente por personal técnico autorizado) |
|  | Dommage à la conditionneuse Schaden an der Verpackungsmaschine Hay algún daño en la máquina de vacío | S’adresser à un Centre de Assistance Vom Kundendienst untersuchen lassen Diríjase a un Centro de Asistencia Técnica |
| - Vide insuffisant dans le sachet - Unzureichendes Vakuum im Beutel - Vacío insuficiente en la bolsa | Le sachet perd Beutel undicht La bolsa tiene pérdidas | Changer le type de sachet Beutel wechseln Cambiar tipo de bolsas |
|  | Des angles tranchants perforent le sachet Scharfe Kanten durchstechen den Beutel Aristas cortantes agujerean la bolsa | Utiliser des sachets plus épais Dickere Beutel verwenden Utilizar bolsas con espesor mayor |
|  | Ouverture du sachet sale Beutelöffnung verschmutzt Abertura de la bolsa sucia | Utiliser un nouveau sachet, veiller à ce que l’ouverture soit propre Einen neuen Beutel verwenden und darauf achten, die Öffnung sauber zu halten Utilizar una bolsa nueva, procurar mantener limpia la abertura |
| - Pas de vide dans les récipients - Es gelingt nicht, das Vakuum in den Gefäßen herzustellen - No se puede hacer el vacío en los contenedores | Couvercle (B) mal positionné Deckel (B) schlecht aufgesetzt La tapadera (B) no se ajusta bien | Repositionner et faire le vide avec une légère pression sur le couvercle Neu aufsetzten und dann das Vakuum wieder herstellen, indem ein leichter Druck auf den Deckel ausgeübt wird Ajuste de nuevo la tapadera sobre el recipiente y trate de hacer el vacío de nuevo, presionando ligeramente sobre la tapadera |
|  | Joint du couvercle ou bord de récipient sale Deckeldichtung oder Gefäßrand verschmutzt Guarnición de la tapa sucia o bordillo del contenedor sucio | Nettoyer et faire le vide avec une légère pres- sion sur le couvercle Reinigen und dann wieder Vakuumieren, indem ein leichter Druck auf den Deckel ausgeübt wird Límpiela e intente de nuevo hacer el vacío pre- sionando ligeramente sobre la tapadera |

IT	EN

PROBLEMI: УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНЫ | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| - Cattivo rendimento della pompa (solo per macchine dotate di filtro) - Недостаточная мощность насоса (только в приборах, оснащенных фильтром) | Liquidi aspirati durante l’esecuzione del vuoto Во время вакуумирования была втянута жидкость | Svuotare e ripulire il filtro nelle macchine dotate di questo accessorio; rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato Опорожните и очистите фильтр, свяжитесь с сертифицированным сервисным центром. |
| - La qualità della saldatura peggiora - Качество запайки с каждым разом ухудшается. | Barra saldante sporca Запаечная планка загрязнена | Pulire la barra saldante Очистите планку |
|  | Teflon di copertura della barra saldante usurato Тефлоновое покрытие перекладины изношено | Sostituire il Teflon di copertura Замените тефлоновую ленту; свяжитесь с сертифицированным сервисным центром. |

DEMOLIZIONE ED ELIMINAZIONE DELLA MACCHINA O DI SUE PARTI

Quando deciderete di disfarVi della confezionatrice sottovuoto o di sue parti, non gettatela in un qualunque  contenitore  urbano della spazzatura: gli apparecchi

dismessi non sono rifiuti senza valore!

La macchina non contiene sostanze o componenti pericolosi per la salute dell’uomo o per l’ambiente, essendo realizzata con materiali completamente riciclabili o smaltibili normalmente.

Per  le  operazioni di demolizione  affi- darsi a ditte specializzate e autorizzate. Prima di iniziare la fase di smontaggio assicurare attorno alla macchina lo spazio necessario per consentire un agevole svol-

gimento delle operazioni.

Assicurarsi comunque che ogni parte della macchina sia smaltita secondo le leggi vigenti nel Paese di utilizzazione.

УТИЛИЗАЦИЯ

ПРИБОРА И ЗАПЧАСТЕЙ

При утилизации вакуумного упаковщика и его запчастей помните, что их переработка возможна только при экологичной утилизации.

Прибор не содержит вредных для здоровья или окружающей среды веществ или компонентов, так как он изготовлен из полностью перератабываемых или утилизируемых материалов.

Только обученные и квалифицированные лица имеют право проводить демонтаж. Перед демонтажем убедитесь, что вокруг прибора есть достаточно свободного места для

провередния всех работ.

В любом случае, следите за тем, чтобы утилизация прибора соответствовала требованиям государственного законодательства страны эксплуатации прибора.

FR	DE	ES

PROBLÈMES: CAUSES ET REMÈDES

FUNKTIONSSTöRUNG: URSACHE - ABHILFE

PROBLEMAS: CAUSAS  Y REMEDIOS

| DISFONCTION FUNKTIONSSTÖRUNG DISFUNCIÓN | CAUSE URSACHE CAUSA | REMEDE ABHILFE REMEDIO |
| --- | --- | --- |
| - Mauvais rendement de la pompe (uniquement pour les machines équipées de filtre) - Schwache Pumpenleistung (nur bei mit Filter ausgestatteten Maschinen) - Mal rendimiento de la bomba (sólo para máquinas dotadas de filtro) | Liquides aspirés pendant l’exécution du vide Ansaugung von Flüssigkeiten während der akuumerzeugung Líquidos aspirados durante la ejecución del vacío | Vider et nettoyer le filtre des machines qui en ont un; s’adresser à un centre de service après-vente autorisé Entleeren und den Filter reinigen; Fachkraft rufen Vaciar y limpiar el filtro en las máquinas dotadas de este accesorio; dirigirse a un centro de asistencia autorizado |
| - La qualité de la soudure empire - Die Qualität der Schweißung verschlechtert sich - La calidad del sellado empeora | Barre de soudure sale Schweißleiste verschmutzt Barra selladora sucia | Nettoyer la barre de soudure Die Schweissleiste reinigen Limpiar la barra selladora |
|  | Téflon de revêtement de la barre usé Teflonbeschichtung des Schweißstabs verschlissen Teflon de revestimiento de la barra selladora desgastado | Remplacer le Téflon de revêtement Teflonband auswechseln Sustituir el Teflon de revestimiento |

DESTRUCTION ET ÉLIMINATION DE LA MACHINE ET DE SES PIÈCES

Quand vous déci- derez de démolir votre  condition- neuse  sous  vide ou	ses  parties, ne  les  jetez  pas

dans une  quelconque boîte à ordures: les machines ne sont  pas  des  ordures  sans aucune valeur!

La machine  ne contient  pas  de substances ou d’éléments  dan- gereux pour la santé de l’homme ou pour l’environnement, car elle a été réalisée avec des matériaux complètement recyclables ou avec évacuation normale.

Pour les opérations de démolition, s’adresser à des sociétés spéciali-

sées et autorisées.

Avant de commencer la phase de montage, s’assu- rer qu’il y ait l’espace néces- saire autour de la machine pour consentir un agréable déroulement des  opéra- tions.

S’assurer cependant que chaque partie de la machine soit évacuée selon les lois en vigueur dans le Pays d’utilisation.

ENTSORGUNG DER MASCHINE ODER DEREN BESTANDTEILE

Wenn Sie be- schließen, sich der   V akuum- verpackungs- maschine oder einzelner  Teile

davon zu entledigen, werfen Sie diese nicht in irgendei- nen Müllbehälter: Ausgemusterte Geräte sind kein Abfall ohne Wert!

Die Maschine enthält keine für die Gesundheit des Menschen  oder die Umwelt gefährlichen Substan- zen, nachdem sie aus vollkommen recyclingfähigen oder normal zu entsorgenden Materialien herge- stellt wurde.

Mit  den  Arbeitsvor- gängen  zum  Abbau entsprechend speziali- sierte und autorisierte Fir-

men betrauen.

Vor Beginn der Demontage- phase  sicherstellen,  daß um die Maschine herum genügend Raum vorhanden ist, um einen problemlosen Ablauf der Arbeitsvorgänge zu gewährleisten.

Auf jeden Fall sicherstellen, daß jeder  Teil der Maschine  gemäß den im Benutzungsland geltenden Gesetzen entsorgt wird.

DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA MÁQUINA O DE PARTES DE LA MISMA

Cuando decidan desprenderse de la máquina de vacío o de algu- nas partes de la misma,  no la  ti-

ren en cualquier contenedor de basura: ¡ los aparatos in- utilizables no son desechos sin  valor!

La máquina no contiene sustan- cias o componentes peligrosos para la salud del hombre o para el  ambiente, siendo realizada con materiales completamente reciclables o desechables nor- malmente.

Para las operaciones de demolición confiar en empresas especiali-

zadas y autorizadas.

Antes  de  iniciar  la  fase  de desmontaje asegurarse que en el entorno a la máquina hay  el  espacio  necesario para permitir un fácil desa- rrollo de las operaciones.

Asegurarse que cada parte de la máquina sea eliminada según las leyes vigentes en el País de uti- lización.

IT	EN

CONSIGLI UTILI PER IL CONFEZIONAMENTO E LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Ecco alcune regole fondamentali da rispettare per una perfetta resa in cucina.

Non  cercate  di usare il  sistema  per  conservare prodotti già alterati o impoveriti dal punto di vista nutrizionale; non si recupera la qualità persa.

• Se utilizzate i sacchetti per conservare i cibi crudi o cotti, ricordate di distribuirli in maniera unifor- me per facilitare la fuori uscita dell’aria, e di non riempirli in modo  eccessivo  perchè  si  potrebbe pregiudicare la saldatura per la tenuta ermetica.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

Ниже приводятся некоторые основные правила

хранения продуктов.

Не используйте прибор для сохранения продуктов с истекшим кроком годности или начавших разрушаться; потерянное качество не восстанавливается.

* При использовании пакетов для сырых или готовых блюд, укладывайте их равномерно, чтобы упростить выход воздуха, и не переполняйте их, так как это может нарушить качество герметичной запайки.

ДА	НЕТ!

• E’ preferibile che la verdura e la frutta; una volta lavate, siano asciugate per evitare ristagni di liquidi, che potrebbero renderle  flaccide  e  per evitare l’aspirazione di liquidi da parte della con- fezionatrice.

* Высушите мытые фрукты и овощи во избежание застоя жидкости, способствующего размягчению продуктов и выходу из строя прибора.

FR	DE	ES

CONSEILS POUR

LE CONDITIONNEMENT ET LA CONSERVATION DES ALIMENTS

Voici quelques règles fondamen- tales à respecter pour un parfait rendement en cuisine.

N’essayez pas d’utiliser le sys- tème pour conserver des produits déjà altérés ou  appauvris du point de vue nutritionnel ; on ne peut pas récupérer la qualité perdue.

• Si vous utilisez les sachets pour conserver les aliments crus ou cuits, rappelez-vous de les dis- tribuer de façon uniforme pour faciliter la sortie de l’air, et de ne pas les remplir excessivement car cela pourrait nuire à la sou- dure et à l’étanchéité.

• Il est préférable que les légumes et  les fruits, une  fois  lavés, soient essuyés afin d’éviter des stagnations de liquides qui pour- raient les flétrir et afin d’éviter l’aspiration de liquides par la conditionneuse.

NÜTZLICHE RATSCHLÄGE ZUR VERPACKUNG

UND KONSERVIERUNG DER LEBENSMITTEL

Hier sind einige grundlegende Regeln, die  zum Erzielen  eines perfekten Ergebnisses in der Kü- che eingehalten werden müssen.

Benutzen Sie das System nicht, um bereits verdorbene oder erschöpfte  Produkte zu  konser- vieren; die verlorene Qualität kann  nicht  rückgewonnen werden.

• Wenn Sie Beutel zur Konservie- rung roher oder gekochter Spei- sen verwenden, dürfen Sie nicht vergessen, diese gleichmäßig zu verteilen, um das  Entweichen der Luft zu erleichtern, und sie nicht übermäßig zu füllen, weil dies eine saubere Schweißung beeinträchtigen könnte.

• Wir  raten,  Gemüse und  Obst nach dem Waschen abzutrock- nen, um den Rückstand von Flüssigkeiten, die Produkte schlaff werden lassen können, und das Ansaugen von Flüs- sigkeiten seitens der Verpa- ckungsmaschine zu vermeiden.

CONSEJOS ÚTILES PARA EL ACONDICIONAMIEN- TO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS

A continuación, ofrecemos al- gunas normas fundamentales  a respetar para un perfecto rendi- miento en la cocina.

No intenten utilizar el sistema para conservar productos que ya estén alterados o empobrecidos desde un punto de vista nutricio- nal;  la  calidad  perdida no  se recupera.

• Si utilizan las bolsas para con- servar alimentos crudos o coci- dos, recuerden distribuirlos de manera uniforme para facilitar la  salida  del aire, y  tampoco llenen excesivamente las bolsas porque podrían  perjudicar el sellado y la hermeticidad.

• Es preferible que la verdura y la fruta, una vez lavadas, sean secadas bien para evitar es- tancaciones de líquidos, que podrían dejarlas fláccidas y también para evitar la  aspira- ción de líquidos por la  máquina de vacío.

IT	EN

• Per conservare le carni per un tempo ragionevol- mente lungo, ricordate di raffreddarle in frigorifero almeno 2 ore per rallentare l’azione della prolife- razione batterica. Prima di metterle sottovuoto, asciugarle  per  ottenere  una buona percentuale di assenza d’aria. Nel caso di carne con osso, per esempio le costolette, braciole o altro, ricopritelo con carta alluminio, per evitare la foratura della busta.

* Чтобы мясо хранилось долго, не забудьте охладить его в холодильнике в течение, как минимум, 2 часов, чтобы замедлить процесс  размножения бактерий.  Перед вакуумной упаковкой мясных продуктов высушите их для обеспечения высокого уровня вакуума.  Упаковывая мясо на кости - щековину, котлеты на кости и др., заверните их в алюминиевую фольгу во избежание протыкания упаковки.

0°C

2 ч

• Per quanto riguarda il pesce, occorre innanzitut- to lavarlo bene, eliminare le squame, sviscerarlo togliendo le branchie, asciugarlo e come per la car- ne raffreddarlo bene prima di metterlo sottovuoto. Conservatelo in frigorifero ad una temperatura non superiore ai +3°.

• Per i formaggi a pasta dura, come il Parmigia no, il Pecorino ecc. non è necessario seguire al- cun accorgimento, mentre per i formaggi a pasta molle, per evitare che si schiaccino, è opportuno avvolgerli in pellicola tipo cellophane, oppure, optare per la conservazione nel contenitore porta formaggi e salumi utilizzando gli speciali coperchi e contenitori sottovuoto.

• Per i salumi, e per le insalate, se si usano gli speciali coperchi per sottovuoto non occorre se- guire nessun accorgimento. Nel caso si desideri confezionare il prodotto in buste, asciugarlo prima di procedere al confezionamento.

• Per le salse, procedere in questo modo:

una volta preparate come fate usualmente, con- fezionatele nei vasi di vetro, poi pastorizzatele in microonde per 12 minuti alla massima potenza. Immergete il contenitore in acqua e ghiaccio per raffreddare  la salsa; quindi  effettuate  il  vuoto versando il prodotto nell’apposito contenitore per sottovuoto.

* Упаковывая рыбу, тщательно ее промойте, удалите чешую, очистите ее, удалите жабры, высушите и, как в случае с мясом, охладите перед вакуумной упаковкой.  Храните ее в холодильнике, при температуре не выше +3°C.

* При упаковке твердых сыров, например, пармезана или пекорино, специальных мер не требуется, но мягкие сыры необходимо защитить от раздавливания, завернув их в целлофан или аналогичный материал, или поместив их в специальный контейнер для сыров и холодного мяса с системой герметизации или вакуумными крышками.

* Если при упаковывании частей свиных туш и салатов используются специальные вакуумные крышки, то дополнительные меры не нужны.  Если необходимо упаковать продукты в пакеты, высушите их перед упаковкой.

* Упаковка соусов: приготовьте их обычным способом и расфасуйте по стеклянным емкостям. Пастеризуйте их в микроволновой печи 12 минут на максимальной мощности.

Поместите емкость в воду со льдом, чтобы охладить соус, затем упакуйте его в вакууме, перелив его в специальный вакуумный контейнер.

FR	DE	ES

• Pour  conserver les viandes pendant une période raisonna- blement longue, rappelez-vous de les refroidir au réfrigérateur pendant au moins 2 heures afin de ralentir la prolifération bacté- rienne. Avant de les mettre sous vide, essuyez-les pour  obtenir un bon pourcentage d’absence d’air. Dans le cas de viande avec os, par exemple les côtelettes ou  autre, recouvrez l’os avec du papier aluminium, pour évi- ter que le sachet ne se perce.

• Pour ce qui concerne le pois- son, il faut tout d’abord le laver soigneusement, éliminer  les écailles et l’éventrer,  enlever les branchies, l’essuyer et, tout comme la viande, bien le refroi- dir avant de le mettre sous vide. Conservez-le au réfrigérateur à une température qui ne dépasse pas +3°.

• Pour  les  fromages  à  pâtes dure, comme le Parmesan, le fromage de brebis etc. il n’est pas nécessaire de suivre des règles spéciales, alors que pour les fromages à pâte molle, pour éviter  qu’ils ne  s’écrasent,  il est opportun de les envelopper dans du film genre cellophane, ou bien, opter pour la conser- vation dans la boîte à fromages en utilisant les couvercles spé- ciaux et les récipients sous vide.

• Pour  la charcuterie  et  les salades, si l’on utilise des cou- vercles spéciaux pour sous vide il n’est pas nécessaire de suivre des règles spéciales. Dans le cas où l’on souhaite conditionner le produit en sachet, il faut bien l’es- suyer avant de le conditionner.

• Pour  les  sauces, procédez  de la	façon  suivante : une  fois préparées comme vous le faites habituellement, mettez-les dans des pots  en  verre,  ensuite pasteurisez  au  micro-ondes pendant 12 minutes à la puis- sance maximum. Immergez le pot dans de l’eau et de la glace pour refroidir la sauce, ensuite effectuez le vide en versant le produit dans le récipient prévu pour le sous vide.

• Um  Fleisch  über einen  ange- messen langen  Zeitraum  zu konservieren, muss man, es im Kühlschrank mindestens 2 Stun- den abkühlen, um die Vermeh- rung der Bakterien zu verlang- samen.  Bevor Sie das  Fleisch vakuumieren, trocknen  Sie  es gründlich ab, um den Luftanteil aufs Mindeste  zu  reduzieren. Bei  knochenhaltigem Fleisch (Kotletts, Rippchen etc.),  die- ses mit Alufolie einwickeln, um die Beschädigung und  Durch- stechung des Beutels  durch scharfe Kanten zu  vermeiden.

• Was Fisch betrifft, muss dieser vor allem gut gewaschen, von den Schuppen befreit und aus- genommen werden. Die Kiemen entfernen, dann den Fisch ab- trocknen und wie beim Fleisch gut abkühlen lassen, bevor er unter Vakuum verpackt wird. Im Kühl- schrank bei einer Temperatur von nicht mehr als +3° aufbewahren.

• Bei Hartkäse wie zum Beispiel Parmesan, Pecorino etc. sind keine besondere Vorkehrungen zu treffen, abgesehen von even- tuellem Einwickeln  in  Alufolie des Produktes um eine Beschä- digung der Beutel  zu  vermei- den; während es bei Weichkäse angebracht ist, ihn in Folie wie Cellophan zu  wickeln oder die Aufbewahrung im Käse- und Wurstbehälter unter Verwen- dung der Spezial-Vakuumdeckel und -behälter zu wählen, um ihn nicht zusammenzudrücken.

• Bei Wurstwaren und bei  Sa- laten müssen keinerlei Vor- kehrungen getroffen werden, wenn die Spezial-Vakuumde- ckel verwendet werden. Möch- te man  das Produkt dagegen in  Beutel  verpacken, muss es  sie  vor  der Verpackung erst  abgetrocknet werden.

• Bei Saucen wie folgt vorgehen: Kurz nachdem sie gekocht wur- den in mikrowellenbeständigen Gefässen füllen und im Mikrowel- lenherd bei maximaler Tempera- tur 12 Minuten lang aufwärmen; anschliessend in eiskaltem Was- ser abkühlen und schliesslich im Vakuumbehälter  vakuumieren.

• Para conservar las carnes por un tiempo razonablemente lar- go,  recuerden enfriarlas  en  la nevera por al menos  2  horas para ralentizar la acción de la proliferación de las  bacterias. Antes de ponerlas en vacío, se- carlas para obtener un buen ni- vel de ausencia de aire. En caso de carne con hueso, por ejemplo las chuletas, los bistés u otras, cubrirlos con papel aluminio, para evitar agujerear la bolsa.

• En cuanto al pescado, primero hay  que lavarlo bien,  eliminar las escamas y sacar las entrañas y las branquias, secarlo y como se hace con la  carne, enfriarlo bien antes de ponerlo en vacío. Conservarlo en la nevera a una temperatura no superior a los

+3°.

• Para  los quesos  de  pasta dura,  como el Parmigiano,  el Queso de oveja curado etc. no hace  falta ninguna  precaución especial, mientras que para los quesos de pasta  blanda,  para evitar que queden aplastados, es oportuno envolverlos en una película de tipo trasparente, o bien, optar por la conservación en  el contenedor de quesos  y embutidos utilizando las espe- ciales tapas y contenedores para vacío.

• Para los embutidos, y para las ensaladas, si se utilizan  las tapas especiales para vacío, no hace falta ninguna  precaución especial. En caso de querer con- feccionar el producto en bolsas, hay secarlo antes de proceder.

• Para  las  salsas, proceder  de la  siguiente manera:  una  vez preparadas en el modo  usual, confeccionarlas en  los  tarros de vidrio, luego pastorizarlas en microondas durante 12 minutos a la máxima potencia. Sumergir el  contenedor en agua e hie- lo  para  enfriar la salsa,  luego efectuar el vacío  vertiendo  el producto en el especial conte- nedor para vacío.

IT	EN

TEMPI DI CONSERVAZIONE INDICATIVI

I tempi di conservazione elencati sono puramente in- dicativi e dipendono dalla qualità iniziale del prodotto da conservare, dalla temperatura di conservazione, dal tempo di raffreddamento, nel caso di cibi cotti, dal grado di vuoto raggiunto nonchè dalla qualità della busta per sottovuoto utilizzata.

LE INSALATE FRESCHE:

conservate in sottovuoto in frigorifero rimangono fresche, croccanti e qualitativamente integre fino a 12 giorni.

I FORMAGGI FRESCHI:

si conservano fino a 20 giorni.

I PESCI FRESCHI:

fino a 7 giorni.

LE CARNI FRESCHE:

fino a 15 giorni.

ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Ниже указаны приблизительные сроки хранения, зависящие от начального качества продукта, температруры хранения, продолжительности охлаждения, в случае с готовым продуктом, степени вакуума и качества тары.

СВЕЖИЕ САЛАТЫ:

упакованные под вакуумом и помещенные в холодильную камеру, сохраняют внешний вид и остаются свежими и хрустящими до 12 дней.

СВЕЖИЕ СЫРЫ

остаются свежими до 20 дней.

СВЕЖАЯ РЫБА

до 7 дней

СВЕЖЕЕ МЯСО

до 15 дней

FR	DE	ES

TEMPS DE CONSERVATION INDICATIFS

Les temps de conservation énu- mérés sont purement indicatifs et dépendent de la qualité de départ du produit à conserver,  de  la température de conservation, du temps de refroidissement, dans le cas d’aliments cuits, du degré de vide atteint ainsi que de la qualité du sachet utilisé pour sous vide.

LES SALADES FRAîCHES:

Conservées sous vide au réfri- gé-rateur, elles restent fraîches, croquantes et qualitativement intactes jusqu’à 12 jours.

LES FROMAGE FRAIS:

se conservent jusqu’à 20 jours.

LES POISSONS FRAIS:

jusqu’à 7 jours.

LES VIANDES FRAîCHES:

jusqu’à 15 jours.

INDIKATIVE KONSERVIERUNGSZEITEN

Die nachstehend aufgelisteten Konservierungszeiten sind rein indikativ und hängen von der Ausgangsqualität des zu konser- vierenden Produkts, von der Kon- servierungstemperatur,  von  der Zeit der Abkühlung bei gekochten Speisen, vom erzielten Vakuum- grad und von der Qualität des zur Vakuumverpackung verwendeten Beutels ab.

FRISCHE SALATE:

Unter  Vakuum im Kühlschrank aufbewahrt bleiben sie bis zu 12

Tage lang  frisch, knusprig  und qualitativ unversehrt.

FRISCHKÄSE:

Aufbewahrung bis zu 20 Tagen.

FRISCHER FISCH:

bis zu 7 Tagen.

FRISCHFLEISCH:

bis zu 15 Tagen.

TIEMPOS DE  CONSERVA- CIÓN INDICATIVOS

Los tiempos de conservación detallados son meramente  indi- cativos y dependen de la calidad inicial del producto a conservar, de la temperatura de conserva- ción, del tiempo de enfriamiento, en el caso de alimentos cocidos, del grado  de  vacío  alcanzado y además de la calidad de la bolsa para vacío que se haya utilizado.

LAS ENSALADAS FRESCAS:

conservadas en vacío en la nevera se mantienen frescas, crujientes y cualitativamente íntegras hasta

12 días.

LOS QUESOS FRESCOS:

se conservan hasta 20 días.

EL PESCADO  FRESCO:

hasta 7 días.

LAS CARNES FRESCAS:

hasta  15 días.