«ВИТРИНА ГРИЛЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВГТЭ»

ПАСПОРТ

ПАСПОРТ

ВИТРИНА ГРИЛЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВГТЭ

Данный паспорт является документом, совмещенным с руководством по эксплуатации.

Данный паспорт в течение всего срока эксплуатации гриля должен находиться у лиц, ответственных за  эксплуатацию витрины.

# Содержание

| 1. Общие указания | 3 |
| --- | --- |
| 2.Назначения изделия | 3 |
| 3. Технические характеристики | 4 |
| 4. Комплектность | 5 |
| 5. Устройство и принцип работы | 5 |
| 6. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности | 8 |
| 7. Подготовка к работе | 9 |
| 8. Порядок работы | 10 |
| 9. Техническое обслуживание | 11 |
| 10. Возможные неисправности и способы их устранения | 12 |
| 11. Правила транспортировки и хранения | 13 |
| 12. Гарантии изготовителя | 13 |
| 13. Утилизация изделия | 15 |
| 14. Свидетельство о приемке | 16 |
| 15. Талон на гарантийное обслуживание | 17 |
| Приложение 1. Электрическая схема | 18 |
| Приложение 2. Акт ввода в эксплуатацию | 19 |

- Общие указания

  - Приобретая нашу витрину, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Аккуратное и бережное обращение с изделием и соблюдение требований настоящей инструкции, позволят Вам успешно эксплуатировать его длительное время.

  - Распаковка, установка и испытание витрины должны производиться специалистами по монтажу и ремонту пищевого оборудования. Подключение к электросети должно осуществляться специалистом, имеющим соответствующий допуск для работы с электрооборудованием.

  - Обслуживание и эксплуатация витрины допускается только специально обученным персоналом.

  - При покупке витрины требуйте проверку комплектности.

  - Оберегайте витрину от ударов и небрежного обращения.

  - При нарушении потребителем правил, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации, витрина гарантийному ремонту не подлежит.

  - Предприятие «Гриль-Мастер» постоянно совершенствует конструкцию изделий, поэтому внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном руководстве без ухудшения потребительских свойств

  - Срок службы изделия – 8 лет.

- Назначение изделия

  - Витрина тепловая служит для кратковременного хранения приготовленного продукта в горячем виде. Для предотвращения пересыхания продуктов предусмотрено пароувлажнение. Корпус витрины изготовлен из нержавеющей стали, что позволяет использовать данную установку в системе общественного питания.

  - Витрина работает от электросети переменного тока частотой 50Гц, напряжением 220В, и предназначена для эксплуатации в отапливаемом помещении с диапазоном температур окружающего воздуха от +10ºС до +50ºС, относительной влажностью воздуха 80% при 20°С, при условии гарантированного проветривания или наличия вытяжной вентиляции.

- Технические характеристики

Основные технические характеристики гриля представлены в таблице 1, габариты и внешний вид представлены рисунке1.

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение гриля, В/при частоте 50Нz | 220 |
| Количество ТЭНов, шт. | 2 |
| Номинальная мощность гриля, кВт | 5,0 |
| Масса, кг | 184 |
| Размеры витрины, мм | 1030х750х950 |
| Количество уровней, шт. | 4 |
| Расстояние между полками, мм | 178 |
| Диапазон температуры в камере, 0С | 30-90 |

Рисунок 1

- Комплектность

Таблица 2

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Витрина гриля тепловая электрическая | 1 |
| 2. Поддон 653х657 мм | 4 |
| 3. Ванночка для воды | 1 |
| 5. Руководство по эксплуатации | 1 |
| 6. Сертификат соответствия | 1 |

Витрина, для удобства перемещения комплектуется съемными колесами со стопорами.  Витрина по заказу может устанавливаться на ножках с резьбой М10 или пластине.

Тепловая  витрина с пароувлажнением и конвекцией  идеально подходит для установки совместно с конвекционным грилем  Ф3КЭЛ/1, при этом на витрину устанавливаются ловители. Также витрина может использоваться как самостоятельный элемент в качестве тепловой витрины или расстоечного шкафа, для этого следует использовать рым-болты установленные на крыше, которые после установки могут быть сняты.

При установке витрины вместе с конвекционным грилем произвести подключение к сети с напряжением 380В. Для осуществления этого витрина оборудована 4-х жильным кабелем, с помощью которого подключается гриль.

- Устройство и принцип работы

Витрина тепловая представляет собой камеру (1). Основание изготовлено из нержавеющей стали. Внутри камеры находятся поддоны (2) из нержавеющей стали для хранения или разогрева продуктов и ванночка для заполнения водой. Нагревание и поддержание заданной температуры внутри производится при помощи нагревателей (ТЭН). С двух сторон тепловая камера закрывается стеклянными дверями (3). В тепловой камере установлены четыре лампы освещения. С правой стороны от камеры находится отсек управления. На передней стенке отсека управления расположена панель управления (4). На направляющие (5) устанавливается поддон (6).

2

6

5

4

3

1

Рисунок 2

| 9 4 8 7 5 2 3 1 | 3-Выключатель освещения 4-Выключатель питания Рисунок 3 |
| --- | --- |

Программируемый параметр задается с помощью  табло (7) см рисунок 3.

Цифровой индикатор (8) служит для отображения значения параметра (температура).

Кнопка программирования (9) кратковременным нажатием переводит табло в режим программирования, при этом показания цифрового индикатора начинают мигать. Повторное кратковременное нажатие кнопки  выводит табло из режима программирования, при этом установленное значение программируемого параметра сохраняется в энергонезависимой памяти.

Светодиодные индикаторы показаний (5) сигнализируют о том, что показывает цифровой индикатор:

- горит – на цифровой индикатор выводится значение температуры;

- мигает 4 раза в секунду- неисправность датчика температуры.

Кнопки «+» (1):

- в режиме программирования служат для увеличения значения  температуры.

Кнопки «-» (2):

- в режиме программирования служат для уменьшения значения  температуры.

- Требования по технике безопасности и пожарной безопасности

  - Установка «ВИТРИНА ГРИЛЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ» выполнена с защитой от поражения электрическим током по классу 1 по ГОСТ 27570.0,степень защиты по ГОСТ 14254-IP33.

  - Общие требования безопасности к электрическим установкам в соответствии с ГОСТ 27570.0-87 «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов» и ГОСТ 26582-85 «Машины и оборудование продовольственные».

  - При длительных перерывах в эксплуатации (на ночь) необходимо отключать изделие от сети электроснабжения.

  - Перед включением установки убедитесь в целостности кабеля. Не допускается эксплуатация установки с поврежденным кабелем.

  - Витрина устанавливается на устойчивом, горизонтальном несгораемом основании, на расстоянии не менее 1м от легковоспламеняющихся предметов.

  - Установка относится к приборам, работающим под надзором.

Внимание! В рабочем состоянии жаростойкие стекла имеют высокую температуру! Остерегайтесь ожога! Не допускайте попадания воды на раскаленные жаростойкие стекла.

  - Все работы по устранению неисправностей и ремонту витрины должны выполняться лицами, имеющими соответствующий допуск и только после отключения гриля от сети!

  - Корпус витрины должен быть заземлен. Место заземления обозначено специальным значком.

  - ВНИМАНИЕ!Не допускается применять водяную струю для мытья витрины.

  - Запрещается:

    - оставлять без надзора работающую витрину;

    - держать вблизи включенного витрины легковоспламеняющиеся вещества и предметы;

    - эксплуатация витрины в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80%, имеющих токопроводящие полы;

    - прикасаться одновременно к включенному в сеть витрины и устройствам естественного заземления (батареям отопления, водопроводным кранам);

    - включать витрину без заземления;

    - производить санитарную обработку на включенной витрине;

    - использовать витрину в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

Внимание! Для очистки наружной поверхности витрины не допускается применять водяную струю.

Внимание! Запрещается мыть горячую тепловую камеру.

- Подготовка к работе

  - Распаковка, установка и испытание витрины должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования

  - После распаковывания, перед включением в сеть, витрину должна быть выдержана при комнатной температуре в течение 6 часов.

  - После распаковывания витрины удалить защитную пленку, произвести санитарную обработку  с помощью стандартных средств очистки.

  - Витрину следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом, во избежание накопления дыма в помещении, оставляя расстояние между стенкой витрины и каким-либо другим оборудованием или стеной помещения не менее 100 мм. С боковой стороны витрины запрещается размещать теплонагревающее оборудование (плиты, сковороды, жарочные поверхности).

  - Подключить витрину к электросети согласно действующему законодательству и нормам. Подключение, обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III – Vразрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

  - Подключение витрины к электросети осуществляется с учетом допускаемой  нагрузки на электросеть

  - Необходимо надежно заземлить витрину, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму.

Внимание! Перед включением изделия в сеть убедитесь в целостности электрошнура, наличии заземления корпуса витрины.

- Порядок работы

  - Перед включением витрины внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации и, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности.

  - Включить электрическую вилку в сеть переменного тока с напряжением 220В.

  - Загрузить желаемый продукт в камеру.

  - Нажать кнопку «вкл.».

  - Задать необходимую температуру в рабочей камере (см. Рис. 3).

  - При необходимости увлажнения залить в ванночку необходимое количество воды.

  - По окончании работы изделие отключить от электросети, провести чистку рабочей камеры специальными чистящими средствами и вытереть насухо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при извлечении продуктов соблюдайте осторожность во избежание ожогов, используйте специальные термозащитные перчатки.

  - После использования витрины необходимо ежедневно проводить очистку. Очистка производится после остывания камеры следующим порядком:

- выключите питание витрины;

- удалите вручную крупные остатки пищи из тепловой камеры;

-извлеките для промывки поддон;

-используя стандартные моющие средства промойте тепловую камеру;

- промойте рабочую камеру чистой водой и протрите все очищенные поверхности сухой тканью.

Обращайте внимание не только на чистоту гриля, но и на состояние пола вокруг него, т.к. наличие жидкости или жира на полу – это путь к травматизму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: соблюдайте инструкцию по эксплуатации моющих средств. При использовании моющих средств, избегайте их попадания на кожу и в глаза.

- Техническое обслуживание

  - Все работы по обслуживанию производить при отключенном изделии от электрической сети.

  - Техническое обслуживание витрины производится сервисной службой (по договору с покупателем) один раз в два месяца.

  - Работы по обслуживанию выполняются только квалифицированными специалистами. Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III – V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

  - Техническое обслуживание включает в себя следующие работы:

- проверить внешним осмотром витрину на соответствие правилам  техники безопасности;

- проверить исправность защитного заземления;

-проверить исправность электропроводки от автоматического выключателя  электрощита до клеммника витрины;

- проверить исправность кожухов, ручек, ограждений;

- провести очистку отсека управления;

- при необходимости устранить неисправность соединительной, а также  светосигнальной арматуры;

- при необходимости провести дополнительный инструктаж работников по технике безопасности при эксплуатации витрины.

- Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 4

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Витрина не включается | Отсутствует напряжение в сети. | Проверить напряжение в сети. |
| Отсутствует освещение тепловой камеры, цифровые индикаторы включаются. | Перегорели лампы освещения. | Выявить и заменить. |
| Температура в рабочей камере не достигает установленного значения. | Вышли из строя один или несколько ТЭНов. Вышло из строя твердотельное реле. | Выявить и заменить неисправный элемент. |

- Правила транспортировки и хранения

  - Способ установки оборудования на транспортное средство должен исключать его самопроизвольное перемещение. При погрузке и разгрузке изделий должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей на упаковках.

  - До установки изделия у потребителя, его необходимо  хранить в заводской упаковке в помещениях с естественной вентиляцией при относительной влажности не выше 60% и температуре окружающей среды не ниже +5°С, при отсутствии в воздухе кислотных и других паров.

  - Складирование изделий в упаковке должно производиться не более чем в 1 ярус.

  - Условия транспортирования оборудования - по группе условий 3 ГОСТ 15150 и температуре не ниже -35°С.

  - Транспортирование изделия должно производиться в заводской упаковке в вертикальном положении высотой не более чем в 1 ярус, с предохранением от осадков и механических повреждений.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

  - На товар устанавливается гарантийный срок эксплуатации продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев за исключением электронагревательных элементов, на которые устанавливается гарантийный срок 3 (три) календарных месяца, на мотор-редуктор, на петли, блоки шарниров устанавливается гарантийный срок 6 (шесть) месяцев. Гарантийный срок хранения изделия 6 (шесть) месяцев.

  - Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

  - Гарантийный срок не продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.

  - Гарантия не распространяется на следующие комплектующие товара: стекло закаленное, лампы накаливания, сигнальные индикаторы, плавкие вставки, шампуры, противни, гастроёмкости.

  - Продавец производит гарантийный ремонт изделия в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения рекламации.

  - Гарантия не охватывает стоимости работ и запасных частей в следующих случаях:

– не предусмотренного настоящим руководством применения;

– выхода из строя частей, подверженных нормальному износу;

– механического повреждения изделия;

– подключения в электросеть с параметрами, не соответствующими указанными в паспорте, а также отсутствия заземления изделия;

–повреждения изделия пожаром, наводнением или другим стихийным бедствием;

– транспортировки изделия в неправильном положении с нарушением правил перевозки.

  - Претензии по качеству изделия предъявляются продавцу товара в течение гарантийного срока.

  - Для определения причин поломки покупатель создает комиссию и составляет акт, в котором должны быть указаны:

– заводской номер изделия;

– дата получения изделия с предприятия-изготовителя и номер документа, по которому он был получен;

– дата ввода в эксплуатацию;

– описание внешнего проявления поломки

–какие узлы и детали сломались, износились, и т. д.

  - К рекламации следует приложить:

– заполненный гарантийный талон;

–акт о поломке;

- заполненный акт ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока изделие вышло из строя по вине покупателя, то претензии не принимаются.

  - Рекламация на детали и узлы, подвергшиеся ремонту, не предприятием-изготовителем и его официальными дилерами не рассматриваются и не удовлетворяются.

- Утилизация изделия

  - Материалы, применяемые для упаковки изделия, могут быть использованы повторно или сданы на пункты по сбору вторичного сырья.

  - Изделие для утилизации, необходимо привести в непригодность и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

_____________

код продукции

ВИТРИНА ГРИЛЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ПАСПОРТ

ВГТЭ.00.00.000ПС

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ВИТРИНА ГРИЛЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ____________________

№______________

заводской номер изделия

Дата выпуска___________________

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено и принято в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации

Мастер ОТК

М.П.___________________________________________

Регистрационный талон

Организация___________________________________________________________________________Адрес_________________________________________________________________________________

Руководитель__________________________________________________________________________Контактный тел./факс___________________________________________________________________

Россия.г. Смоленск, ул. Шевченко 79В

ТАЛОН

на гарантийный ремонт электрического аппарата

Заводской номер _________и модель_________

Дата выпуска «___»___________________20___г.

Продан_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование торгующей организации)

Дата продажи «______»____________________________20_____г.

Владелец и его адрес_________________________________________________________

_____________________________________________________________

Подпись_________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»________________20____г. Механик__________________

(подпись)

Владелец_________________(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА

На гарантийный ремонт электрического аппарата

Модели  _______

Талон изъят «___»____________________20_____г.

Механик_______________________________

(фамилия) (подпись)

Где было приобретено оборудование_____________________________________________________

Приложение 1

Схема электрическая принципиальная Витрины ВГТЭ

| Обозначение | Наименование | Артикул |
| --- | --- | --- |
| A1 | Автомат двухполюсный | 000352 |
| М1 | Мотор с вентилятором | 000216 |
| R1, R2 | ТЭН 2,5 кВт. | 000123 |
| KМ1 | Контактор малогабаритный 12А | 000112 |
| U1 | Реле | 000356 |
| TPM | Трансформатор | 000357 |
| S1 | Включение ламп галогеновых | 000166 |
| S2 | Переключатель кнопочный | 000166 |
| - | Лампа галогеновая | 000188 |

Приложение 2

АКТ

ввода в эксплуатацию

Изделие

«Витрина гриля тепловая электрическая ВГТЭ»

Заводской номер __________________

Дата выпуска «___»__________ 20___ г.

Место установки_____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

(наименование предприятия, почтовый адрес, телефон)

Дата ввода в эксплуатацию «___»__________ 20___ г.

Кем проводился ввод в эксплуатацию изделия __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, телефон)

Специалист, производивший ввод в эксплуатацию     Представитель владельца изделия

________________________                                            ________________________

(подпись)                                                                          (подпись)

________________________                                             ________________________

(инициалы, фамилия)                                                       (инициалы, фамилия)

«___»____________ 20___ г.                                             «___»____________ 20___ г.