ПАСПОРТ

АППАРАТ ТЕРМОУПАКОВОЧНЫЙ

МОДЕЛЬ HKN-CNW460 PRO

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

| - Шнур питания | 9. Нагреваемая пластина |
| --- | --- |
| - Ручка регулировки натяжения | 10. Задний направляющий ролик |
| - Опорный ролик для пленки | 11. Нижний направляющий ролик |
| - Верхняя крышка (рабочая поверхность) | 12. Кнопка вкл./выкл. ножа |
| - Задний прижимной ролик | 13. Индикатор работы ножа |
| - Передний прижимной ролик | 14. Предохранитель |
| - Подставка для ножа | 15. Индикатор работы стола |
| - Нож | 16. Регулятор температуры стола |

| Модель | HKN-CNW460 PRO |
| --- | --- |
| Макс. ширина рулона с пленкой, мм | 450 |
| Мощность, кВт | 0,32 |
| Мощность ножа, кВт | 0,08 |
| Мощность стола, кВт | 0,25 |
| Температурный режим, °С | 55-140 |
| Габариты, мм | 650*465*150 |
| Масса, кг | 7 |

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Подключите шнур питания (1) к розетке.

- Нажмите кнопку включения (12) и поверните ручку регулятора температуры (16). Должны загореться индикатор работы ножа (13) и индикатор работы стола (5).

- Через 15-20 минут после прогрева можно приступать к работе.

- Температура нагреваемой пластины (стола) 100-160°С.

- Установите пленку на опорный ролик (3) сзади корпуса.

- Закрепите ремни на обоих концах, поднимите крышку, вытащите пленку к нижнему направляющему ролику(11) через задние направляющие ролики (10) и пропустите между передним (6) и задним (5) прижимным роликом.

- Закройте крышку и отрегулируйте натяжение при помощи ручки (2).

- Поместите еду для упаковки на рабочую поверхность, оберните в пленку, отрежьте пленку горячим ножом.

- Поместите упаковку на нагреваемую пластину (стол) (9) для склейки пленки снизу, процесс упаковки завершен.

- Если для работы необходим только нож, то включите кнопку (12), и уберите температуру стола (16) на минимум.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При установке:

- поверхность,   на   которой   устанавливается   упаковщик,   должна   быть   сухой, гладкой, и не скользкой.

- упаковщик необходимо заземлить.

При эксплуатации:

- упаковщик можно использовать только с поливинилхлоридной и полиэтиленовой пленкой, пригодной для пищевых продуктов.

- во избежание нанесения ожогов, не дотрагивайтесь до разогретых частей упаковщика, пока они не остыли.

- не переносите машину до тех пор, пока она не остынет.

При хранении:

- не погружайте упаковщик в воду.

- не начинайте чистить упаковщик, пока он не остыл.

- не используйте токсичные или легко воспламеняющиеся продукты.

- чистите   горячий   стол,   используя   мягкую   кисточку   или   сухую   чистую тряпку.

- храните упаковщик в недоступном для детей месте.